山行审字〔2019〕87号

- 山亭区行政审批服务局关于《枣庄市山亭区十字河中支（徐庄村段）河道治理项目实施方案（报批稿）》的批复

- 徐庄镇政府：

- 山亭区徐庄镇政府于2019年10月17日呈报枣庄市水利勘测设计院编制的《枣庄市山亭区十字河中支（徐庄村段）河道治理治理项目实施方案》(以下简称《实施方案》）收悉。经审查，同意《实施方案》内容，现批复如下：

- 一、工程建设的必要性

- 十字河中支徐庄段位于枣庄市位山亭区徐庄镇，十字河中支起源于徐庄境内，流经徐庄驻地，由于历史原因在上个世纪为发展小城镇建设，在河道北岸规划建设了沿街商品房53家，多数商品房侵占河道，也出现私自扩建、违建现象，若遇特大洪水可能冲毁房屋、造成人员及财产损失，污水处理无有效措施，对河道行洪及环境污染造成影响，为确保河道两侧居民和农田安全的需要，加强生态基础设施建设，修复生态功能，促进项目区水源涵养及绿化的需要，保障农业生产，促进高效农业，对十字河中支（徐庄段）进行治理是必要的。

二、工程规模及标准

（一）工程级别

《实施方案》确定工程等别为Ⅳ等，工程规模为小型，生产桥护砌等工程级别为4级，其他次要建筑物及临时建筑物级别均为5级。生产桥荷载标准采用用公路-Ⅱ级；抗震设计烈度为7度。

- 工程标准

- 防洪标准：根据《防洪标准》GB50201-2014，确定该治理段河道防洪标准为20年一遇。

三、主要建设内容

（一）河道工程

（1）河道清淤开挖10.5万m³

（2）新建浆砌石挡墙906m；（K1+000-K1+470右岸、K1+960-K2+066右岸、K0+670-K1+000左岸

- （3）新建混凝土护坡900m；（右岸K0+570-K1+000、左岸 K1+000+K1+470)

（二）防汛道路工程

- （4）新建防汛道路900m；（右岸K0+570-K1+000、左岸K1+000+K1+470）

- （三）生产桥及拦水坝工程工程

- （5）新建生产桥1处（k1+000）

- （6）新建拦水坝1处；（K0+670);维修拦水坝2处；（K0+341、K0+440)

- （四）其他工程

- （7)排污管道敷设1352m；（K0+248-K1+600）

四、工程设计

（一）河道工程

河底比降根据实测资料分析，参照一般地面高程及河道现有走势，结合各断面的过水流量确定。设计河底比降为0.004。桩号K0+000~K0+341设计河底高程为170.9-172.5m；桩号K0+341~K0+671河段设计河底高程为172.5-173.9m。桩号K0+671~K1+000河段设计河底高程为173.9-175.1m。桩号K1+500~K2+170河段设计河底高程为175.2-177.2m。桩号K1+500~K2+170河段设计何地高程为177.2-179.7

- （二）建筑物工程

- 生产桥主要设计参数表

| - 桩号 | - 桥面高程（m） | - 斜交角（°） | - 长度（m） | - 净跨（m） | - 孔数 | - 桥面宽（m） | - 荷载等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - K0+000 | - 181.46 | - 0 | - 39.0 | - 13 | - 2 | - 5.0+2X0.5 | - 公路Ⅱ级 |

- （三）护岸挡墙

本工程段河流属山溪性河段，其特点是汛期流量大、流速快，对护冲刷严重；设计对K1+000~K1+470右岸、K1+960~K2+066右岸、K0+670~K1+000左岸，新建浆砌石挡墙，根据《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007),当墙顶高程去设计洪水位以上加0.5m的安全超高。浆砌石挡墙总成906m，采用M10浆砌石砌筑，挡墙迎水面为直墙，背水面1:0.4放坡；当墙顶宽0.5m，底宽1.5m，高2.7m；基础宽为2.1m，高0.5m，基础地步为10cm厚碎石垫层，顶部为20cm厚C20混凝土压顶挡墙顺河流方向每15m设一道伸缩缝。

- （四）拦水坝设计

- 新建拦水坝长35m、顶宽1.5m堰高1.2m，堰体为梯形断面，浆砌石材料，上游混凝土铺盖长5.0m，下游混凝土消力池长6m，池深0.5m，坝顶为C30混凝土铺装面，设置Φ300mm放水阀门一座，坝体中间设30cm混凝土防渗层。

- （五）过路涵管设计

本工程在桩号K1+465左岸新建过路涵管长6m，宽2.5m，墙高1.5m。涵管采用DN1000、C30混凝土管。

五、工程投资

本工程预算总投资808.96万元，其中建筑工程部分投资679.40万元，临时工程投资13.59万，独立费用62.67万元，基本预备费37.78万元，环境保护投资8.13万元，水土保持投资7.39万元。

请项目法人据此开展工作，严格按照批复的建设内容和概算开展工程的招标投标及工程建设。工程招标需进入省、市统一规范的交易市场进行交易，严禁以政府采购代替招标投标，严禁调整市批复的初步设计概算；严格执行建设项目“四制”管理，妥善解决好工程建设过程中的占地与当地群众之间的关系，确保工程质量，并按此批复于2019年底前完成各项建设任务。徐庄证人民政府要按照水利工程基本建设程序相关要求，切实履行相关责任，确保“四制”管理依法依规规范有序，为全面完成建设任务提供坚实保障。

2019年12月18日