建设项目环境影响报告表

项目名称：年加工3800吨豆粉生产线建设项目

建设单位(盖章)：枣庄市恒诚豆制品有限责任公司

编制日期：二0二0年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工3800吨豆粉生产线建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 枣庄市恒诚豆制品有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李广美 |  | 联系人 | 曹庆台 |  |  |
| 通讯地址 | 枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13906378666 | 传真 | -- | 邮政编码 | 277200 |  |
| 建设地点 | 枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 山亭区行政审批服务局 |  | 批准文号 | 2020-370406-41-03-089762 |  |  |
| 建设性质 | 新建√扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 | C1392 豆制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4666.67 |  | 绿化面积 （平方米） | 466.67 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1397.48 | 其中：环保 投资（万元） | 20 | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.43% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、公司概况及项目由来 枣庄市恒诚豆制品有限责任公司成立于2019年10月，法人代表李广美，注册资本金50万元，注册地址位于山东省枣庄市山亭区城头镇西城头村666号，经营范围包括食品生产加工、销售；农副产品购销；豆粉、豆油生产销售；豆制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 枣庄市恒诚豆制品有限责任公司拟投资1397.48万元，于枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内），新建年加工3800吨豆粉生产线建设项目。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（修订）》（2018年4月28日）：“二、农副食品加工业：9豆制品制造”中“除手工制作和单纯分装外的”，须编制环评报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，枣庄市恒诚豆制品有限责任公司委托我公司承担“年加工3800吨豆粉生产线建设项目”的环境影响评价工作，我单位在现场踏勘和资料收集等基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程内容 1、项目概况 项目名称：年加工3800吨豆粉生产线建设项目 建设单位：枣庄市恒诚豆制品有限责任公司 建设性质：新建 总 投 资：1397.48万元 建设地点：枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内） 项目地理位置见附图1，项目周边影像关系情况见附图2。 2、项目组成 本项目占地面积4666.67平方米（约7亩），总建筑面积为2770平方米（计容面积4810平方米），其中生产车间840平方米，原料仓库600平方米，成品仓库600平方米，办公室280平方米，展厅400平方米，传达室20平方米，配电室30平方米，道路1570平方米，绿化466.67平方米。 项目建成后，年加工豆粉3800吨。 本项目主要建设内容见表1。 表1 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 一层塑钢框架结构，建筑面积840m2，主要包括清选设备、榨油机、粉碎机、筛分机、提升机、打包机等，依生产流程依次布置生产设备. 辅助工程; 办公室; 建筑面积280m2，主要用于职工办公. 展厅; 建筑面积400m2，主要用于产品的展示. 传达室; 建筑面积20m2. 配电室; 建筑面积30m2. 公用工程; 供热系统; 本项目不涉及加热工序，办公区采用空调供暖. 给水系统; 由山亭区城头镇自来水管网提供. 排水系统; 生活污水排入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理. 供电系统; 由山亭区城头镇电网引入. 储运工程; 原料仓库; 建筑面积600m2，用于原材料的储存. 成品仓库; 建筑面积600m2，用于成品的储存. 环保工程; 废气; 破碎、筛分工序产生粉尘采取车间阻挡、定期清理、空气净化器净化等措施后，无组织排放. 废水; 生活污水排入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理. 固废; 生活垃圾、筛选产生的碎石等杂质，由环卫部门定期清运；挤压产生的豆油外售综合处理. 噪声; 采取厂房隔声、基础减振等措施. 3、总平面布置 遵循紧凑布局、节约用地的原则，平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，认真贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全、卫生、环境保护等规范要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下进行场地总平面布置。 本项目厂区南侧设置一出入口，办公室位于厂区东侧，展厅位于厂区南侧，原料仓库位于厂区西侧，生产车间、成品仓库位于厂区北侧，生产车间依生产流程布置生产设备。 项目总平面布置情况见附图3。 4、原料情况 原辅材料消耗见表2。 表2 原辅材料用量一览表 序号; 材料种类; 材料用量; 单位; 备注. 1; 大豆; 4000; t/a; 外购. 5、产品方案 项目产品方案见表3。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 生产规模; 备注. 1; 豆粉; 3800; t/a. 6、主要设备清单 主要生产设备见表4。 表4 生产线设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 清选设备; 2; 外购. 2; 风机; 2; 外购. 3; 筛选机; 2; 外购. 4; 提升机; 4; 外购. 5; 榨油机; 32; 外购. 6; 搅笼机; 8; 外购. 7; 粉碎机; 6; 外购. 8; 叉车; 2; 外购. 7、组织定员 本项目职工定员10人，全年工作300天，实行10小时/天工作制，年工作3000小时。 8、公用工程 （1）给排水 给水系统：本项目用水为职工生活用水和绿化用水。 ①职工生活用水 本项目生活用水按30L/d·人计，职工定员为10人，则职工生活用水量为0.3m3/d（90m3/a）； ②绿化用水 本项目绿化面积约466.67m2，绿化用水量按 2L/m2·d计算，绿化用水具有季节性，一般情况下，雨季及冬季时不需绿化，根据当地气象调查，除冬季外中大雨天每年大约35天，冬季大约90天，因此本次评价按灌溉期（春、夏、秋）240天、非灌溉期125天计，则绿化用水用量为0.93m3/d（224m3/a）。 综上所述，本项目总用水量为314m3/a，由山亭区城头镇自来水管网提供，供水有保障。 排水系统：本项目绿化用水随着蒸发损耗，废水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计，则生活污水量为72m3/a，集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理。 水平衡：本项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供电 本项目年用电量约为64.64万kWh，依托山亭区城头镇供电系统引入。 （3）采暖及通风 本项目办公区采暖方式为空调采暖，生产车间通过排风扇通风。 三、政策符合性分析 1、产业政策符合性 （1）本项目为年加工3800吨豆粉生产线建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策要求。 （2）本项目尚未形成行业规划，且不属于重点行业建设项目。 2、规划符合性 本项目位于枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内），根据《山亭区城市总体规划（2010-2020年）》，项目所在地块尚未列入山亭区城市总体规划中，若政府对该区域按规划征用，企业须按照相关规划要求搬迁至相应合理的区域。 根据《山亭区土地利用总体规划（2006-2020年）》，项目用地属于建设用地，符合枣庄市山亭区土地利用总体规划要求。 枣庄市土地利用总体规划见附图4。 3、选址合理性 本项目不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区内，在采取各项污染防治措施后，对周围环境和敏感点的影响较小。本次环评从环境保护及提高土地利用率角度分析认为该项目选址于此可行。 4、三线一单符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 ①生态保护红线 本项目位于枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内），根据《山东生态红线规划（2016-2020年）》，不在生态保护红线内，符合生态保护红线规定要求。 生态红线保护图见附图5。 ②环境质量底线 根据枣庄市环境保护局的《枣庄市环境质量报告书》（2019年公示简本），枣庄市2019年度空气监测因子SO2、NO2、CO浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM2.5、PM10、O3浓度值均不能满足环境空气质量二级标准要求，分别超标0.61倍、0.69倍、0.19倍，造成超标主要原因为煤炭仍是主要能源、机动车增加和城市建设道路扩建，加上空气干燥，容易引起扬尘；新薛河十字河大桥断面仅总氮超标，其它各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，分析超标原因：上游来水氮含量高于本段水质类型、氮肥流失，通过地表径流汇入河流等；山亭东南庄水源指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求，表明评价区内地下水质量状况良好；山亭区功能区噪声四个季度均值昼间为48.3分贝，夜间为47.2分贝，无超标区域。 本项目所在区域环境质量现状不属于劣质化环境；本项目废气、废水、噪声及固废在采取相应治理措施后，能够做到污染物达标排放并得到有效处置，污染物排放浓度远小于标准限值要求；根据大气污染防治行动相关规定，周边企业严加管理、重点加强环保责任制度，按照环保要求认真落实整改，确保各项污染物达标排放，项目所在区域大气环境质量已连续三年改善，因此能满足环境质量逐渐改善的要求；结合环境风险部分描述，项目运营过程中不存在重大风险源，在做好相应风险保障措施后，环境风险能够控制在安全范围内。因此项目建设符合环境质量底线规定要求。 ③资源利用上线 本项目租赁现有闲置厂区进行建设，不新增用地，外购原料生产加工，不会对国土资源和自然生态资源等造成影响，且项目水、电消耗较少，满足节能要求，符合资源利用上线的相关要求。 ④环境准入负面清单 结合《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字[2014]54号）可知，本项目不属于该清单内禁止的项目，不属于过剩产能行业中的简单搬迁和新增产能项目；项目的建设符合城乡发展规划相应功能区产业发展定位；项目的建设对所在区域生态环境影响较小；项目的建设有利于山亭区经济发展；项目建设符合国家产业政策要求，因此项目建设符合环境准入负面清单相关要求。 5、项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）的符合性分析 表5 项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 （国发〔2018〕22号）符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市， 河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市， 山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等。; 本项目位于枣庄市山亭区，不属于重点区域范围。; 符合. 2; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不属于重点治理行业，项目污染物均可达标排放。; 符合. 3; 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业 及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以 及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污” 企业及集群整治标准。; 本项目符合国家产业政策要求，污染物经处理后可达标排放，本项目不属于“散乱污”企业。; 符合. 4; 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目污染物达标排放。; 符合. 5; 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目不使用燃煤设施。; 符合. 由表5可知，本项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）的相关要求。 6、项目与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》符合性分析 表6 项目与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年 大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. （一）优化结构与布局; 1、优化产业结构与布局，着力调整产业结构，持续实施“散乱污”企业整治；严格控制“两高”行业新增产能；大力培育绿色环保产业。; 本项目符合产业政策要求，不属于“散乱污”及“两高”行业。; 符合. 2、优化能源消费结构与布局；加快淘汰落后的燃煤机组；加快发展清洁能源。; 本项目不使用燃煤设施。; 符合. 3、优化运输结构与布局；实施运输绿色化改造；加强铁路运输、水路运输网络建设。; 本项目不涉及长途运输。; 符合. 4、优化国土空间开发布局；探索城乡规划、土地利用规划、生态环境保护等规划“多规合一”的路径模式。; 本项目地块用地类型为建设用地，不违背《枣庄市城市总体规划（2010-2020年）》。; 符合. （二）强化污染综合防治; 1、全面实施排污许可管理。; 本项目采用先进工艺和设备，污染物均可达标排放。; 符合. 2、工业污染源全面达标排放；强化工业企业无组织排放控制管理；推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效；加强VOCS专项整治；加强工业炉窑专项整治；加强有毒有害气体治理；建立健全监测监控体系。; 本项目不涉及有机废气排放。; 符合. 3、提高移动源污染防治水平；加快改造淘汰老旧车辆；强化在用车执法检查；全面加强非道路移动机械污染管控；不断强化船舶等污染控制。; 本项目污染物均可达标排放。; 符合. 4、加强面源污染综合防治；提升施工扬尘防治水平；推进露天矿山综合整治；强化秸秆和氨排放控制。; 本项目污染物均可达标排放，严格做好防治工作。; 符合. （三）健全大气环境管理体系; 1、完善网格化监管体系；2、加强污染源执法监管；3、实施大气污染源精细化管理；4、有效应对重污染天气；5、加强重污染天气应急联防联控。; 本项目严格落实大气环境管理体系要求，配合污染源执法监管。; 符合. 由表6可知，本项目符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》的相关要求。 7、南水北调东线工程 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经薛城小沙河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。按照《南水北调东线工程规划》（修订版）规定，山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域为核心保护区域，核心区域向外延伸15km的汇水区域为重点保护区域，一般保护区是指除核心保护区和重点保护区以外的其他汇水区域。 本项目距离南水北调东线工程直线距离大于15km，依据《南水北调东线工程规划》（修订版），本项目所在区域不属于南水北调东线工程重点保护区范围内，不会对南水北调东线工程保护区域水环境造成影响。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂区进行建设，无与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 山亭区位于枣庄市东北部，东与临沂市的苍山县、平邑县接壤，南与枣庄市市中区、薛城区为邻，西与滕州市毗连，北与济宁市的邹城相接。位于东经117°14′00″-117°44′20″，北纬34°54′00″-35°19′20″，东南西北斜长47.5公里，东西最宽处39公里，总面积1017.8平方公里，占枣庄市总面积的22.2%，地势东高西低，处于自然倾斜状态。 二、地形地貌 山亭区全区地势为东高西低，东部为群山区，最高的山海拔628m，西部为剥蚀残丘和山前倾斜平地，海拔一般在75～120m之间，山前平地占总面积的20%。 - 地质 山亭区在大地构造上属羊庄向斜盆地，位于秦岭负荷构造带和鲁西旋转构造体系复合部位，断裂和摺曲构造发育，北部有西北—东南向的长龙断裂带，南部有平行长龙断裂的西北—东南走向的曹王墓断裂带，在西部30km处有南北向的峄山断裂，东部10km处有南北向的上辛庄—马头断裂，从而形成一个独立的山亭断块。山亭断块虽与西南部20km外著名的羊庄盆地断块同属羊庄盆地，但分属两个不同的断块，中间有曹王墓断层和桑村穹隆相隔。 羊庄盆地为一呈北东—南西向展布的较大的向斜构造盆地，周围岩层均向腹地倾斜，岩石倾角5º～12º 。两条北西西向断裂长龙断裂和曹王墓断裂将羊盆地割为三个次级构造单元：辛庄—辛召断块、山亭—徐庄断块和羊庄—辛集构造盆地。辛庄—辛召断块主要由下寒统和太古界变质岩及火成岩组成；山亭—徐庄断块主要由中、上寒武统组成；羊庄—辛集构造盆地主要由奥陶系和上寒武统组成。各单元中的山间盆地、谷地分布着第四纪地层。 山亭区地层属华北型沉积，岩层从老到新发育有：太古界泰山群，古生界寒武系、奥陶系及新生界第四系。此外还有侵入岩，主要为太古界早期及燕山期两次岩浆活动的产物。山亭区现已探明的金属、非金属矿种20多个，主要有金、铜、镁以及石灰石、花岗石、大理石、石英石、白云石、钾长石、磷矿石、粘土、高岭土、方解石等，尤其花岗石储量大、分布广，具有极高的开采价值。 四、水文水系 （1）地表水 山亭区地表水系属淮河流域运河水系，地表径流自西向东自然形成四个流域：峄城沙河流域、西河流域、十字流域与郭河流域。 （2）地下水 羊庄盆地水文地质区位于十字河中上游流域，总面积724km2。根据富水情况，羊庄盆地水文地质区分为东北部潜水区、中部裂隙岩溶一般富水区和南部裂隙岩溶富水区三部分。东北部潜水区：主要由分布于长龙断层以北辛召断块的变质岩风化带含水层组成，以潜水为主；中部一般含水区：由位于长龙断层与曹王墓断层之间的山亭断块组成， 以石灰岩裂隙岩溶水为主，其东部为中下寒武系地层、西部为上寒武系地层，富水性一般，分布极不均匀，单井出水量为500m3/d左右，埋深24m以下，最深60余米；南部裂隙岩溶富水区：该区为羊庄盆地，地下水为石灰岩裂隙岩溶水，主要含水层为中奥陶系厚层石岩，裂隙岩溶十分发育。盆地腹地第四系地层广泛覆盖8～12m，底部有富水性强的砂层，其下岩溶发育深度150m左右，富水性很强，单井出水量＞2000m3/d。 山亭区境内泉头较多，涌流成溪，多为干支河流的发源地，矿泉水资源十分丰富。 （3）水源地 根据枣庄市人民政府令第138号《枣庄市饮用水水源保护管理办法》，枣庄市各区共有9处饮用水水源地。分别为:薛城区金河水源地，山亭区岩底水源地、东南庄水源地，市中区周村水库、丁庄水源地、渴口水源地，峄城区三里庄水源地、徐楼水源地，台儿庄区张庄水源地。其中与山亭相关的水源地为山亭区岩底水源地、东南庄水源地，两处水源地保护区划分范围为： ①东南庄水源地 a.一级保护区:取水井半径37.5米的正方形区域。 b.二级保护区:东至取水井东140米，西至取水井西150米，南至取水井南110米，北至取水井北250米，及取水井至新薛河北支流上游2000米、沿岸纵深50米范围内的区域(一级保护区范围除外)。 ②岩底水源地 a.一级保护区:取水井半径37.5米的正方形区域。 b.二级保护区:东至取水井东300米，西至取水井西170米，南至取水井南110米，北至南官庄村南路，及取水井至新薛河中支流岩底支流上游2000米、沿岸纵深50米范围；取水井至新薛河中支流上游2000米、沿岸纵深50米范围内的区域(一级保护区范围除外)。 本项目位于枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内），不在其水源地保护区范围内，且无废水外排，因此，项目的建设对周围水环境影响较小。 五、气候气象 山亭区属暖温带季风型大陆性气候区，四季分明：夏季湿热多雨，春秋干旱少雨，冬季寒冷而多霜少雪。降水年内分配很不均匀，高度集中于7～8月份，占年降雨量的70%。有关气象数据如下： 多年平均气温：13.6℃极端最低气温：40.4℃极端最高气温：-21.8℃年平均降水量: 785.7mm。年最大降水量:991.1mm。日最大降水量:220.2mm。年平均气压: 1009.3hPa。年均相对湿度:66%。全年主导风向:东南风年平均风速:2.6m/s。 六、地震 山亭区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，该区地震动峰值加速度值为0.l0g(地震烈度Ⅶ度)。工程地质条件较好，粘土、亚粘土地基承载力在1.2～1.5千克/平方厘米；强风化片麻岩地基承载力在2.5～3千克/平方厘米；津浦铁路以东亚粘土地基承载力在1.5～2千克/平方厘米；铁路以西地基承载力较小。 七、生态植被 山亭区属于暖温带阔叶林带，杂生针叶林，原始森林已被破坏，为次生植被所取代。由于境内地貌类型多，植物资源极其丰富，门类科属繁多，木本植物共56科，123属，191种。盛产花生、苹果、黄梨、板栗、大枣、花椒、核桃、冬桃、油桃以及乌克兰樱桃、美洲艳红李子等优质果品，有金银花、槐米、栝楼、山楂、丹参等中药材上百种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 根据《枣庄市环境质量报告书》（2019年公示简本），本次环评引用枣庄市2019年监测数据，环境空气例行监测数据统计结果见表7。 表7 空气监测统计结果（年均值） 单位：mg/m3 项 目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 监测结果; 0.017; 0.034; 0.113; 0.059; 1.4; 0.19. 标 准 值; 0.060; 0.040; 0.070; 0.035; 4; 0.16. 由表7监测结果可知，监测期间枣庄市2019年度空气监测因子SO2、NO2、CO浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM2.5、PM10、O3浓度值均不能满足环境空气质量二级标准要求，分别超标0.61倍、0.69倍、0.19倍，造成超标主要原因为煤炭仍是主要能源、机动车增加和城市建设道路扩建，加上空气干燥，容易引起扬尘。 针对枣庄市空气质量超标的情况，枣庄市政府和枣庄市环保局十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施：2017年以来，枣庄市先后出台《枣庄市大气污染防治2017-2018实施方案》、《关于贯彻落实鲁政办字（2017）54号文件加强大气污染防治工作的实施意见》、《枣庄市2017年环境保护突出问题综合整治攻坚实施方案》、 《环境空气质量生态补偿办法》、《大气污染综合治理工作约谈办法》、《大气环境违法行为环保处罚“双罚”工作机制》等一系列文件，确立了全市生态建设和大气污染防治的“路线图”。督导力度继续加强，坚持定期和随机相结合，暗访和执法巡查相结合的方式开展督导检查。 （1）狠抓燃煤电厂超低排放改造，燃煤机组完成超低排放改造任务并投入运行。 （2）狠抓燃煤锅炉综合治理，10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉已全部替代淘汰，鼓励其改用电、天然气等清洁能源。 （3）狠抓“散乱污”企业清理取缔。对“散乱污”企业依法依规开展专项取缔行动， 采取拆除生产设施、断水断电等措施，确保“散乱污”企业整改到位，按照关停取缔类、限期完善类、治理提升类3个类别对散乱污企业进行分类整治，完成违法“散乱污”企业清理取缔工作。 （4）狠抓挥发性有机物治理。下发了《关于对有机化工行业开展泄露检测与修复（LDAR）工作的通知》，要求密封点数量超过2000个的化工企业，开展泄漏检测与修复（LDAR），完成泄漏检测与修复工作。开展了有机化工、表面涂装、包装印刷及橡胶生产、制革、废塑料加工等行业的摸底排查，建立VOCS污染源清单，督促企业配套建设污染防治设施。 （5）狠抓油气和油烟治理。组织开展了全市成品油生产经营企业专项整治行动，开展了建成区加油站三级回收改造，对大型柴油车安装颗粒物收集器，在柴油中添加尿素，减少氮氧化物排放。加大对餐饮单位油烟治理的监管，确保油烟净化装置安装到位、使用到位，全面清理取缔城区内漏天烧烤摊点。 （6）狠抓各类扬尘治理。要求全市所有建筑工地、道路施工工地严格按照“六个百分之百”的措施强化扬尘治理，严查渣土车带泥上路和抛撒遗漏行为，对不符合环保要求的建筑工地实施停工整改，限期完善扬尘治理措施。对全市12家经过核准的渣土运输企业建立了管理台账，纳入监管渣土车密闭达标率为96%；安装GPS的渣土车辆118辆。 采取以上措施和手段，大力开展工业污染深度治理行动，面源扬尘精准治理行动，油气尾气提升治理行动，煤炭质量全面控制行动，综合治理环境空气不利影响因素，使环境空气质量能够得到一定的缓解和控制。 二、地表水 根据枣庄市环境保护局的《枣庄市环境质量报告书》（2019年公示简本），本项目距离最近的例行监测断面为新薛河十字河大桥断面，十字河大桥监测断面监测结果见表8。 表8 地表水监测结果表 单位：mg/L 月份 项目; pH; 溶解氧; COD; 耗氧量; 氨氮; 石油类; 总磷; 总氮; 挥发酚. 平均值; 8.07; 9.8; 16; 4.2; 0.24; 0.01; 0.05; 1.82; 0.0006. 标准值; 6～9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.005. 由表8监测结果可知，新薛河十字河大桥断面仅总氮超标，其它各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。分析超标原因：上游来水氮含量高于本段水质类型、氮肥流失，通过地表径流汇入河流等。 针对枣庄市地表水实际的情况，采取了一系列区域治理的措施： （1）完善污水管网。要实现城区雨水、污水分流，完善污水管网，封堵污水直排口；改造开放式污水明渠为封闭式污水管网，完善污水管网，收集区域内生活污水进入管网。 （2）加快人工湿地水质净化工程建设。建立人工湿地长效管护机制，确保正常运行；人工湿地水质净化工程要科学选址、高标准设计、高质量建设。 （3）加快城镇污水处理工程建设。加大上中水回用工程中水回用量，减少废水排放量。 （4）加大畜禽养殖污染治理力度。完成畜禽养殖企业污染治理任务，取缔禁养区范围内畜禽养殖场（户），其它养殖场要完善治污设施，确保污染物达标排放。 （5）要加大沿河两岸区域环境综合整治工作力度。在沿河两岸设置垃圾收集装置，指派专人管理，定期清理打捞河道内垃圾、杂物等。 （6）要加强监管。要以新《环保法》实施为契机，持之以恒抓好环境监管，进一步加大环境执法力度，对各类环境违法行为“零容忍”，从严从重查处一批典型违法案件，对治污设施不完善，不具备稳定达标排放条件的企业要实行停产治理，对超标排污的企业要进行严厉处罚，对“土小企业”要保持高压打击态势，严禁死灰复燃。要建立环保部门与公安部门联动执法机制，通过联席会议、案件会商制度以及开展联动执法、公安提前介入等方式，依法严厉打击环保违法行为。 （7）严格落实“河长制”。按照《关于全面建立“河长制”的实施意见》（枣迎淮字〔2013〕58号）文件规定，严格落实河长制度，“河长”下设“河段长”，河流流经辖区各镇党委书记、镇长（主任）任河段长。河长对河流水质负责，河段长具体负责河岸河道保洁、排污口封堵、“土小”企业和畜禽养殖场取缔、沿线湿地工程实施等各项工作。 采取以上措施和手段，合理调整农村产业结构，实行全面开发，综合治理，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 三、地下水 根据枣庄市环境保护局《枣庄市环境质量报告书》（2019年公示简本），枣庄市环境监测站对山亭区东南庄水源监测结果见表9。 表9 山亭区东南庄水源监测结果表 单位：mg/L 监测时间; pH; 总硬度; 耗氧量; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 硝酸盐; 硫酸盐; 总大肠菌群; 挥发酚. 2019/3/18; 7.45; 331; 0.5; 0.02L; 0.217; 27.6; 11.5; 58.2; 2L; 0.0003L. 2019/9/16; 7.25; 361; 0.9; 0.02L; 0.255; 25.2; 14.7; 58.8; 2L; 0.0003L. Ⅲ类标准; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.5; ≤1.0; ≤250; ≤20; ≤250; ≤3.0; ≤0.002. 由表9监测结果可知，山亭东南庄水源指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求，表明评价区内地下水质量状况良好。 四、声环境 根据枣庄市环境保护局《枣庄市环境质量报告书》（2019年公示简本），山亭区功能区噪声四个季度均值昼间为48.3分贝，夜间为47.2分贝，无超标区域。 五、生态环境 经实地踏勘，建设项目区域内物种种类很少，树木主要为人工种植的杨树、槐树、松树等绿化乔木，未发现珍稀动植物物种，且无珍稀动物栖息或迁徙通过，生态环境一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 1、环境空气：主要保护项目周边居民点、学校、医院等，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准； 2、地表水：主要保护项目所在区域周围地表水十字河南支，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准； 3、地下水：主要保护项目区域浅层地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准； 4、噪声：主要保护项目周围环境，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 本项目位于枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内），本次评价选取项目区周边1.0km范围内具有代表性的敏感点，其他敏感点不再详列。 本项目环境保护目标详见表10，敏感目标分布情况见附图2。 表10 本项目附近主要敏感目标 序号; 敏感目标; 方位; 相对厂址距离（m）; 敏感类别. 1; 枣庄第三十七中学; NW; 105; 环境空气、噪声、地下水、环境风险. 2; 东城头村; SW; 320; 环境空气、地下水、环境风险. 3; 城头镇政府; NW; 333. 4; 荒沟村; NE; 564. 5; 西城头村; NW; 630. 6; 金城花苑小区; NW; 644. 7; 荒沟小学; NE; 925. 8; 城郭河; N; 1600; 地表水.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准； 表11 环境空气质量标准主要指标值（单位：mg/m3） 污染物; 标准浓度限值; 执行标准. 1 小时; 日平均; 年平均. SO2; 0.50; 0.15; 0.060; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改单二级标准. NO2; 0.20; 0.08; 0.040. PM10; —; 0.15; 0.070. PM2.5; —; 0.075; 0.035. 二、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表12 地表水环境质量评价标准 （单位：mg/L） 序号; 参数; 标准值; 序号; 参 数; 标准值. 1; pH 值; 6～9; 6; 石油类; ≤0.05. 2; COD; ≤20; 7; 挥发性酚; ≤0.005. 3; BOD5; ≤4; 8; 总磷; ≤0.2. 4; 氨氮; ≤1.0; 9; 总氮; ≤1.0. 5; 高锰酸盐指数; ≤6; 10; 六价铬; ≤0.05. 三、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准； 表13 地下水环境质量评价标准 （单位：mg/L） 序号; 参数; 标准值; 序号; 参数; 标准值. 1; pH; 6.5～8.5; 7; 硝酸盐; ≤20. 2; 总硬度; ≤450; 8; 氟化物; ≤1.0. 3; 亚硝酸盐; ≤0.02; 9; 硫酸盐; ≤250. 4; 耗氧量; ≤3.0; 10; 挥发酚; ≤0.002. 5; 氯化物; ≤250; 11; 总大肠菌群; ≤3.0(MPN3/100mL). 6; 氨氮; ≤0.50; 12; 溶解性总固体; ≤1000. 四、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 表14 声环境质量标准 （单位：dB(A)） 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 本项目营运期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（1.0mg/m3）； 二、本项目生活污水集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理，厂区外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准及污水厂收水要求；污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准； 三、本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求（昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A））；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A））； 四、本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水排放量72m3/a，经污水管网排入城头镇污水厂的COD、氨氮量分别为0.036t/a、0.0032t/a，经污水处理厂处理后排入外环境的COD、氨氮量分别为0.0036t/a、0.0004t/a，总量指标在污水处理厂内部解决； 本项目废气排放不涉及SO2、NOX、VOCS、有组织颗粒物，因此无需申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期 施工期主要包括清理场地、土石方工程、基础工程和主体工程等，施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物。 本项目施工期工艺流程及产污环节见图2和表15。 图2 施工期工艺流程及产污环节图 表15 本项目施工期产污环节表 项目; 产污环节; 污染物; 排放方式. 废气; 物料堆场、土方挖掘、场地平整，建筑材料装卸、运输车辆; 扬尘; 无组织排放. 机械设备; 尾气. 装修废气; 有机气体. 废水; 施工人员日常生活; COD、NH3-N; 集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇厂处理. 砂石料系统冲洗、施工机械设备冲洗、混凝土搅拌、浇注和养护; SS; 经建设场地内沉淀池沉淀处理后重复利用. 噪声; 土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段、装修阶段; LAeq; 间歇式排放. 固废; 施工人员日常生活; 生活垃圾; 由市政环卫部门统一收集运送处理. 施工过程; 土石方; 部分地基回填，部分不能利用的建筑垃圾由专门运输处置的单位统一外运处理. 建筑垃圾. 二、运营期 运营期工艺流程及产污环节见图3和表16。 S1、N1 G2、N4 S2、N2 G1、N3 外购大豆 筛选 挤压（两次） 粉碎 筛分 分装、成品入库 （G：废气、N：噪声、S：固废） 图3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明：项目外购大豆，运入厂区在原料库暂存，经筛选去除杂质后进行两次挤压，挤压出来的豆饼提升至粉碎机粉碎（挤压出来的豆油提升至豆油储罐中经过滤后进行分装待售），通过筛分后进行分装，暂存于成品库、待售。 表16 本项目营运期产污环节表 项目; 产污环节; 污染物; 治理措施及排放方式. 废气; 粉碎、筛分工序; 无组织粉尘; 采取车间阻挡、定期清理、空气净化器净化等措施. 废水; 职工生活废水; COD、NH3-N; 收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理. 噪声; 粉碎机、筛分机等; Leq; 基础减震、厂房隔声等措施. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 筛选; 杂质; 由环卫部门定期清运. 挤压; 豆油; 外售综合处理.

主要污染工序 本项目对环境的影响分为两个阶段：施工期和运营期。本工程主要污染工序及污染物如下： 一、施工期 施工期产生的主要污染因素有废气、废水、固废和噪声。 1、废气 （1）扬尘 主要来自项目场地平整土方的挖掘、建筑材料的装卸、施工垃圾的清理、运输车辆在施工场地内行驶、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘。本工程施工期扬尘的主要来源有以下几个方面： ①项目施工场地的地基处理中，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。 ②施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，使局部范围的CO、NOX、HC、SO2、扬尘等浓度有所增加。有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。 ③原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 （2）施工机械车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、推土机等重型机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。 （3）装修废气 装修施工阶段使用的胶合板，涂料，油漆等装饰材料均含有一定量的甲醛、苯、甲苯等挥发性有毒气体。 2、废水 （1）生活污水 施工人数按30人考虑，施工人员生活基地用水量按20L/人·d计（类比同类项目用水定额），生活用水量约为0.6m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则污水排水量为0.48m3/d。项目施工期3个月，按90天计算，则项目施工期生活污水产生量为43.2m3，集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理。 （2）施工废水 含油污水：主要是机械维护、维修和清洗外排污水，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷后产生的含油污水，据对比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，则COD排放量约为0.09t；石油类排放量约0.135t；SS排放量约0.225t。 （3）地面冲刷污水 项目平整后裸露地表在雨天受雨水冲刷将产生含泥污水，被雨水冲刷后随地表径流流入附近水体，会对其造成一定的污染，主要的污染物为SS。土方挖掘时的侵入水，水量与地质和天气状况情况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。 施工废水与地面冲刷污水的处理方式是建设简易沉淀池，沉淀后回用于工程。 3、噪声 项目施工场地高噪声施工机械较多，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级一般均高于70dB(A)，部分设备声源甚至高达95dB(A)，且由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段的不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场各场界噪声值。经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见表17。 表17 主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m. 装载机; 94; 88; 82; 76; 74; 68. 推土机; 91; 85; 79; 73; 71; 65. 运输车辆; 92; 86; 80; 74; 72; 66. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 58. 4、固体废物 本项目施工期会产生建筑垃圾和生活垃圾等固体废物。 施工过程中产生的建筑垃圾主要有包装袋、石块、碎砖瓦等杂物。根据类比，建筑垃圾产生量按4.4kg/m2计，本项目新建建筑面积2770m2，则建筑垃圾产生量约为12.2t，可以回收利用的部分进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾由专门运输处置建筑垃圾的单位统一外运处理，严禁随意运输，随意倾倒。 施工人员及工地管理人员约30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员生活垃圾产生量约1.35t。施工期间生活垃圾定点收集，由环卫部门定期清运。 5、生态环境 水土流失的主要影响因素为：降雨总量、降雨类型、地形坡长和坡度、土壤的可蚀性、水土保持管理措施等。该项目在建设过程中，增大裸露地表的面积，本来较坚硬的土地受到挖掘，土壤变松散，结构变弱，抗蚀力变小，一遇大雨暴雨，表土便被冲走，并形成很大的径流，大量泥沙淤积到拟建地附近的排水管道，影响排水畅通。 本项目施工场地水土流失的直接原因是施工中机械对原有地表人工的扰动。建设期可能造成一些生态环境问题，主要是地面切割所可能带来的水土流失。与自然侵蚀不同，建设场地水土流失的特点是速度快，强度大，径流含沙量高，在新的切割面或堆土坡面上，往往一场暴雨就会形成很大的冲沟，短时间内发生大量的泥沙流失，给当地环境和工程造成较大影响。 本报告表选用美国的“通用土壤流失方程式”对工程造成的水土流失量进行计算。该方程式如下： 式中： A—侵蚀模数，指单位面积上单位时间的平均土壤流失量，单位：kg/(m2·a)。 R—降雨侵蚀力因子，反映降雨侵蚀力的大小。 D－土壤可蚀性因子，反映土壤易遭受侵蚀力的程度。取值为0.05。 L—坡长因子，是土壤流失量与特定长度（22.13m）的地块的土壤流失量的比率。该项目取值为2.068。 S—坡度因子，是土壤流失量与特定坡度（9%）的地块的土壤流失量的比率。按该项目全面施工时设计地面高差取其平均坡度，则该项值为0.065。 C—作物（植被）管理因子，是土壤流失量与标准处理地块（顺坡犁耕而无遮蔽的 休闲地）的流失量的比率。该项目取值为1.0。 P—水土保持控制措施因子，是土壤流失量与没有土壤保持措施的地块（顺P—水土保持控制措施因子，是土壤流失量与没有土壤保持措施的地块（顺坡犁耕的最陡的坡地）的流失量的比率。 K—常量，当Ａ的单位为kg/(m2·a)时，K＝0.247。 在此预测项目全面施工时的土壤流失量，其中通用土壤流失方程式中的各因子取值如下：R为1100、D值为0.05、P值为1.0。 按美国的“通用土壤流失方程式”计算出该区域单位面积上单位时间的平均土壤流失量1.826kg/(m2·a)。本项目占地面积为4666.67m2，则项目产生的水土流失量为2.1t。可见，在不采取任何水土保持措施的情况下全面施工时势必会造成该区域一定量的水土流失，必须采取加强绿化、及时复绿等措施减小该地区水土流失。 二、营运期 本项目营运期的主要污染因素有废气、废水、固废和噪声。 1、废气 本项目废气主要为粉碎、筛分工序产生的粉尘。 参考《第二次全国污染源普查系数手册（试用版）》“131 谷物磨制行业”中玉米糁、玉米粉颗粒物产污系数为0.023kg/t-原料，项目大豆用量为4000t/a，则粉碎、筛分工序粉尘产生量为0.092t/a，采取车间阻挡、定期清理、空气净化器净化等措施，逸出车间外的粉尘可削减80%，排放量为0.018t/a。 2、废水 本项目无生产废水外排；废水主要来源于职工生活污水，主要污染物为COD、NH3-N等常规污染因子，产生量按用水量的80%计，则生活污水量为72m3/a，集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理。 3、固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、筛选杂质、挤压豆油。 生活垃圾按0.5kg/人·天计算，产生量约为1.5t/a，由环卫部门定期清运；筛选杂质产生量为20t/a，由环卫部门定期清运；挤压豆油产生量为180t/a，外售综合处理。 4、噪声 本项目主要噪声源均布置在车间内部，主要为粉碎机、筛分机等设备噪声，噪声值范围为70dB（A）～90dB（A），采取基础减震、厂房隔声等措施降噪。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉碎、筛分工序 | 无组织粉尘 | 0.092t/a | 0.018t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 (72m3/a) | COD | 500mg/L，0.036t/a | 50mg/L，0.0036t/a |
|  |  | NH3-N | 45mg/L，0.0032t/a | 5mg/L，0.0004t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  | 筛选 | 杂质 | 20t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  | 挤压 | 豆油 | 180t/a | 外售综合处理 |
| 噪 声 | 营运期噪声主要为粉碎机、筛分机等设备噪声，噪声级在70～90dB(A)。采取基础减震、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可加附页） 本项目所在地区域植被以人工生态植被为主，项目区域生物寄存量较少，项目的建设对区域生态影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期主要表现为扬尘、施工机械尾气、废水、固废和噪声等对环境的影响。 一、大气环境影响分析 1、扬尘 施工期扬尘污染是主要的空气环境问题，扬尘的产生源主要包括推土机、装载机等装卸建筑材料时产生的扬尘和链、轮的起尘；车辆运输过程中的撒、漏起尘；水泥、土方等的堆放随风起尘；混凝土拌和过程中往往也有大量粉尘逸散到大气中。类比类似工程的实测数据，土建工程现场的扬尘在距离施工场界200m处的TSP浓度约为0.20～0.50mg/m3之间。 建设单位在施工过程中严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》、鲁环函[2012]179号《山东省环境保护厅关于贯彻实施<山东省扬尘污染防治管理办法>有关问题的通知》，降低施工期扬尘对周围环境的影响，保证周围环境空气质量，降低对项目区周围环境敏感目标的影响。 在项目区范围内的建设工程施工，应当符合下列扬尘污染防治要求： (1)工程开工前，应在工地边界设置2.5m以上的围挡，围挡底端设置防溢座；施工工地内车行路径应铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，防止机动车扬尘； (2)在施工现场设置独立的建筑垃圾(工程渣土)收集场所，并采取围挡、遮盖等防尘措施； (3)施工工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆； (4)在施工工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；运送砂石、渣土、垃圾等物料的车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗； (5)在施工工地内堆放砂石等易产生扬尘的建筑物料，应设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘； (6)易产生扬尘的土方工程施工时应洒水压尘； (7)施工工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或者防尘布； (8)在建筑物、构筑物、脚手架以及卸料平台上运送散装物料和建筑垃圾(工程渣土)的，应采用密闭方式清运，禁止高空抛洒； (9)对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布、植被绿化、地表压实处理并洒水、铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料等措施，防止土壤风蚀扬尘； (10)工程建设期间，施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任； (11)施工工地闲置2个月以上的，应对其裸露地面进行临时绿化或者铺装。 施工期在严格采取防治措施后，会大大降低扬尘的产生，有效减轻施工期扬尘对周围敏感点的影响。施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、短暂的、局部的，但也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。 2、机械设备尾气 项目土建阶段现场施工机械较多，只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有机械尾气的排放，其他设备主要以电力为能源，无废气产生，而且所有设备使用期短，尾气排放量也较少。 建设单位应定期将机械设备检修，防止设备非正常运行，机械设备应尽量采用环保型的能源，使用期短，对区域大气环境影响较小。 3、装修废气 项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、甲醛等。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以运行后要注意室内空气的流畅。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境空气的影响小。 二、水环境影响分析 废水为施工生产废水和施工人员产生的生活污水。 生产废水主要来源于砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水，含泥砂量较高。本次评价要求建设单位在施工过程中建设施工废水沉淀池，沉淀池采用粘土夯实、防渗层厚度大于20cm，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-7cm/s，以免直接污染地下水层。施工废水收集后在沉淀池内进行沉淀处理，经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液回用于施工现场，提高水的重复利用率，同时做到废水不外排。施工人员生活污水集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理。 采取上述措施后，可有效减轻施工废水对水环境的影响。由于施工废水产生量很小，只要严格管理，对地下水的影响会很小。 三、固废环境影响分析 本项目施工期主要固废为施工垃圾、土石方以及施工人员生活垃圾。 施工产生的建筑垃圾应进行分拣，可以回收利用的部分进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾由专门运输处置建筑垃圾的单位统一外运处理，严禁随意运输，随意倾倒；施工现场设置临时垃圾箱，生活垃圾每日由环卫部门清运，对周边环境影响较小。 综上所述，施工期产生固体废物均得到妥善处置和综合利用，对周围环境影响较小。 四、噪声环境影响分析 施工噪声是居民特别敏感的噪声源之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。为了尽量减少因本项目施工而给周围人们生活等活动带来的不利影响，本次评价要求施工单位采取以下控制措施： ①建设单位施工应从行政主管部门取得施工噪声许可，提前告之公众，禁止在夜间进行高噪声振动及打桩的施工工作，确因施工特殊要求需夜间施工的，要到有关单位办理审批手续，经审查同意后方可施工。 ②合理布置施工作业区，高噪音施工设备如混凝土搅拌机、土石挖掘机尽量布置在远离周边敏感目标的位置； ③土石方施工阶段选择低噪声设备。施工时应加强设备的维护与管理。对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响； ④施工过程中设置临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响； ⑤对周围居民有影响的施工，还应征求周围居民意见，设专人接待、处理公众对施工噪声的投诉和意见，取得公众谅解； ⑥运输车辆降低车速，安排合理的运输路线，夜间严禁鸣笛。 建设单位须采取有效的措施，精心设计施工进度，规范施工，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，将项目噪声对附近居民的影响降到最低程度。 五、生态环境影响分析 项目施工时如不注意加强生态保护，将会使局部生态环境受到进一步的损害。为此，施工期间，应搞好项目的生态保护和建设，尽量缩短施工工期，施工过程中的土方开挖应注意挖填方平衡，减少土方的外排外运，残余土方不得随意弃置，必须送有关部门指定的地点填埋或堆放，并采取前述各项有效措施尽最大可能减缓施工期对生态环境的不良影响。 为使本项目建成后与周边景观生态互相融合，应切实搞好生态环境保护和建设。主要有如下要求： ①科学规划，精心设计、合理布局。从系统生态工程观点出发，尽可能减少施工挖填方，尽最大努力保护现有自然地形和植物、植被等。 ②在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护优先的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。 ③在项目区域绿化及植物物种引入的过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势。 ④项目建设应力求与周围生态相融。 施工期间的上述污染环境的因素，只要采取适当有力的措施，就可使污染物达标排放，避免或减轻其污染。这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失，而新的建设工程完工后，植被恢复，新的生态环境将取代现有的生态环境，并得到一定程度的恢复。 六、施工振动影响 项目基础施工阶段的振动会对周围建筑物存在一定影响，因此设计和施工过程必须严格执行规划要求，采取科学的措施减小施工振动对周围居民的影响。 综上所述，施工期环境影响是局部的、短暂的，施工结束后影响消失。本项目采取以上有效的防治措施后对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析 一、环境空气影响分析 1、源强核算 本项目废气主要为粉碎、筛分工序产生的粉尘，采取车间阻挡、定期清理、空气净化器净化等措施，逸出车间外的粉尘可削减80%，排放量为0.018t/a，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（1.0mg/m3）。 2、环境影响预测 （1）大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下： 式中：——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按表18的分级判据进行划分。 表18 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax <1%. 3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见表19。 表19 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 一小时; 900; 参考GB 3095-2012. 4）项目参数 估算模式所用参数见表20；无组织排放污染物评价等级计算参数选取值见表21。 表20 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40 °C. 最低环境温度; -10 °C. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表21 无组织排放污染物评价等级计算参数选取值 污染物; 面源排放量 （t/a）; 释放高度 （m）; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 年排放小时数（h）; 排放工况. 颗粒物; 0.018; 10; 77.8; 60; 3000; 正常排放. 5）环境影响预测 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式进行估算，项目污染源估算模式结果见表22。 表22 废气落地浓度及距离排放源表 污染源; 污染物; 排放源强 （t/a）; 最大地面浓度 （mg/m3）; 最大地面浓度出现距离（m）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （Pi）. 无组织; 颗粒物; 0.018; 0.00042; 209; 900; 0.05. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为面源排放的颗粒物，Pmax值均为0.05%，Cmax分别为0.00042mg /m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （2）排放量核算表 大气污染物无组织排放量核算见表23。 表23 建设项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产物 环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值. 1; 生产区; 粉碎、筛分; 颗粒物; 定期清理; GB16297-1996; 1.0mg/m3; 0.018t/a. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.018t/a. （3）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见表24。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级√. 评价范围; 边长=50km; 边长=5~50km; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（） 其他污染物（TSP）. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 评价功能区; 一类; 二类区√; 一类区和二类区. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准; 主管部门发布的数据标准√; 现状补充标准. 现状评价; 达标区; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源; 区域污染源. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS; AUSTAL2000; EDMS/AEDT; CALPUFF; 网格模型; 其他. 预测范围; 边长≥50km; 边长5~50km; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率>100%. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%; C本项目最大占标率>10%. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率>30%. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%; C非正常占标率>100%. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标; C叠加不达标. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%; k>-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 无组织废气监测√; 无监测. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受. 大气环境防护距离; 不设置. 污染源年排放量; 颗粒物：0.018t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 大气防护距离分析：：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为三级评价，不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离分析：为了控制本项目对周围敏感点的影响，本次评价参考卫生防护距离计算公式进行进一步计算，工业、企业卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm——环境空气浓度限值，mg/m3； L——卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； 根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.50； Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速与大气污染源构成类别表进行取值。计算结果见表25。 表25 本项目卫生防护距离计算结果表 污染物; 无组织排放量（t/a）; 标准浓度限值 （mg/m3）; 单元占地面积 （m2）; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 无组织粉尘; 0.018; 0.9; 4666.67; 0.03; 50. 本项目设定50m的卫生防护距离。经过现场踏勘，距离本项目车间周边50m范围无学校、居民区、医院等敏感目标，项目选址能够满足卫生防护距离要求。 粉尘无组织排放量受人为管理和操作影响较大，本次环评建议采取如下防尘措施： （1）生产车间、原料仓库、成品仓库采取全密封，并定期清理； （2）对厂区内道路进行经常性打扫和洒水，降低道路粉尘含量； （3）加强厂区及周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与灌木相结合，耐粉尘污染的树种建立生产区与外环境的绿化隔离带，以此减少粉尘对外环境的影响。 二、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计，则生活污水量为72m3/a，集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理。 厂区外排污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准及污水厂入水要求，污水经城头镇污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，对周围水环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 本项目化粪池、污水管网等发生跑冒滴漏现象会对周围地下水造成污染，针对地下水污染途径，本项目可采取下列防治措施：化粪池、污水管网自然地基采用粘土夯实硬化，池体建设应采用高标号防渗混凝土，池底及池壁防渗及防腐处理，如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等，池体内衬防腐、耐高温材料，混凝土浇铸严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝，按照水压计算设计足够厚度的钢筋混凝土结构；生产车间自然地基采用粘土夯实硬化，车间地坪建设应采用高标号防渗混凝土，混凝土浇铸严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝，车间地面进行防渗处理（如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等）。 本项目对地下水产生影响的途径较少，通过以上措施，对周围地下水的影响较小。 三、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、筛选杂质、挤压豆油。 生活垃圾产生量约为1.5t/a、筛选杂质产生量为20t/a，由环卫部门定期清运；挤压豆油产生量为180t/a，外售综合处理；满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，项目产生的固废均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 四、声环境影响分析 本项目主要噪声源均布置在车间内部，主要为粉碎机、筛分机等设备噪声，噪声值范围为70dB（A）～90dB（A）。 针对生产设备特点，采取以下噪声污染防治措施： - 项目在总体布局基础上，将噪声源强较高的设备布置在远离厂区边界位置，加大噪声的距离衰减，安装隔声门窗； - 针对高噪声设备，安装吸声消声材料，并采取基础减震； - 绿化降噪，在厂界四周花草树木，可在一定程度上减轻噪声影响； - 加强管理，调整设备运转时间，尽量减少高噪声设备同时运转，防止噪声叠加。 综上所述，项目噪声源采取噪声措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）排放限值要求，对周围声环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ 964-2018），污染影响型建设项目对土壤的影响途径主要有三种，即大气沉降、地面漫流和入渗影响。大气沉降主要污染物是大气中的颗粒物降落到地表引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，地面漫流和入渗影响则可能为废水泄漏或固体废物在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。 为减小和规避本项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： 1、加强对厂区无组织排放的监管和控制，尽可能减少项目无组织排放的污染物量； 2、化粪池、污水管网做好防渗，严防渗漏； 3、生产车间做好地面硬化； 4、妥善处置本项目固体废物，严格按照相关规定进行一般固废的贮存、运输，保证贮存场所防渗系数达到相关要求。 本项目原料、产品、排放的污染物中均不涉及重金属等有毒有害物质，采取上述措施后，对土壤环境影响较小。 六、环境风险影响分析 环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确性，一旦发生，对环境会产生较大影响。废水集中处理工程运营期污水处理系统可能出现的突发性和非突发性的事故将造成污水事故排放，产生严重的环境影响。事故风险分析的目的是通过分析运营期可能产生的事故及其影响程度和范围，在工程设计和维护管理等各方面提出减少风险的防治措施。 1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中相关规定，本项目所用原料及产品不属于危险品，均为稳定物质，不直接对环境构成环境风险，环境风险潜势为Ⅰ，故此次评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 本项目环境保护目标详见表10，敏感目标分布情况见附图2。 3、环境风险识别 风险识别对象包括生产设施、所涉及物质、受影响的环境要素和环境保护目标。 （1）物质风险识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 （2）生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等。 （3）受影响的环境要素识别应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态等，明确受影响的环境保护目标。 （4）风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。 （5）危险源区域分布分析：按生产和储运系统，确定危险源点的范围和危险源区域的分布。按危险源潜在危险性、存在条件和触发因素进行危险性分析。 本项目所用原料及产品不涉及危险品，不直接对环境构成环境风险。 4、环境风险分析 项目运营期存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等，因此这些事故中，火灾风险防范为重中之重。可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有一定的危害性。 5、风险防范措施 项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善发生电线短路等现象，可引致火灾。因此本项目应加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案。 （1）控制与消除火源 厂区内仓库和车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修过程制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。厂区在禁火、防爆区域安装避雷装置。 （2）安全措施 严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 （3）消防及火灾报警系统措施 消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，在配水管网建设时，应按同一时间发生两次火灾进行管网校核，保证充足消防用水，配水管网按照换装布置。 （4）风险应急措施 厂区建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，按照同一时间内火灾次数、灭火时间及最大用水量确定消防用水量。项目在运营期要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案。 （5）环境风险应急预案 项目虽然伴随潜在的风险危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。并需要实施社会救援，因此需要制定应急预案。 ①项目设计、施工、运营必须科学规划、严格规范和标准，制定合理的工作程序和事故应急方案，包括区域消防、环保安全监察、区域报警、组织调查和医疗救护等； ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序、确定救援组织、队伍和联络方式； ③配备必要的救灾防护器具、消防器材及防护用品； ④专人负责岗位培训，定期演练，制定事故应急学习手册及报告、记录和评估。 6、环境风险分析小结 - 通过以上环境风险分析，项目主要事故风险类型为电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等。建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。 表26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工3800吨豆粉生产线建设项目. 建设地点; 枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内）. 地理坐标; 经度：117.314; 纬度：35.141. 主要风险物质及分布; 本项目不涉及危险化学品. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 项目对环境空气、地表水、地下水影响较小. 风险防范措施要求; （1）定期对设备进行检查、维修，确保安全正常运行；（2）严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；（3）厂区内仓库和车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。（4）严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。（5）消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。（6）厂区建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定建设。. - 七、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了贯彻执行国家环保法的有关法律法规，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目社会、经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。建设单位需设置专门的环境管理机构和监测机构，以对厂内的环境问题进行管理和监测。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）环境监测 为掌握企业污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，按照相关法律法规和技术规范，排污单位应自行组织开展环境监测活动。建设单位需设置专门的环境管理部门，对项目区内的环境问题进行管理和监测，无检测能力的企业，可委托有资质的监测单位进行监测，确保达标排放，减少对周围环境的污染。 结合工程排污特点及实际情况，建立健全各项监测制度并保证其实施，制定公司的环境管理工作，安排专人负责对各污染项目的日常监测。 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，企业应定期开展自行监测。在监测期间，记录生产负荷，采样时间、天气情况、采样点位、样品数量、采样器名称、采样人姓名。 - 项目监测方案见表27。 - 表27 项目监测方案一览表 八、环保投资分析 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界无组织监控点; 颗粒物; 每年一次. 废水; 厂区废水排放口; pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、全盐量、色度; 每季度一次. 噪声; 厂界外1米; 噪声; 每季度一次. 本项目环保设施投资情况见表28。 表28 本项目环保设施投资表 项目; 环保设施; 投资金额. 废气; 移动式吸尘器; 1万元. 废水; 化粪池、污水管网; 3万元. 噪声; 基础减震、隔声棉降噪等措施; 12万元. 绿化; 厂区内各类树木花草; 4万元. 本项目总投资1397.48万元，环保投资20万元，环保投资占总投资的1.43%。通过环保工程建设，确保各主要污染物达标排放，以满足标准要求，减轻对周围环境的影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉碎、筛分工序 | 无组织粉尘 | 采取车间阻挡、定期清理、空气净化器净化等措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（1.0mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 (72m3/a) | COD、NH3-N | 集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理 | 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准及污水厂入水要求 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 合理处置，综合利用 |
|  | 筛选 | 杂质 | 由环卫部门定期清运 | 合理处置，综合利用 |
|  | 挤压 | 豆油 | 外售综合处理 | 合理处置，综合利用 |
| 噪 声 | 营运期噪声主要为粉碎机、筛分机等设备噪声，噪声级在70～90dB(A)。采取基础减震、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本工程为新建项目，对生态环境的影响主要发生在施工期。施工期间建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等会对施工区域和城市生态环境造成短暂破坏，但其影响范围和程度有限，随施工结束，该类影响也随之消失。施工期间采取措施如下： 1、施工前场地杂物清理后，将表土进行剥离、临时堆放，并用苫布或草薕覆盖，留作施工结束后植树种草的覆土； 2、选择合适的建筑材料临时堆放场地，必要时设置临时导流渠以便雨水排放； 3、避免雨天土方作业；风速四级以上时，暂停土方开挖；挖取的土方及时回填； 4、文明施工，大风、干旱天气时场地洒水降尘； 5、施工期生产废水经简单沉淀后，回用于施工生产；施工人员的个人清洁用水，集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理； 6、施工场界设置屏障墙，建筑物采用拦网遮盖； 7、做好绿化工作，达到保证地下水的涵养、固碳释氧、降低噪声和扬尘、创造优美环境的目的，从而使生态环境得到恢复和改善。 通过采取以上措施后，本项目对周围的生态影响可得到有效控制，对环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 枣庄市恒诚豆制品有限责任公司成立于2019年10月，法人代表李广美，注册资本金50万元，注册地址位于山东省枣庄市山亭区城头镇西城头村666号，经营范围包括食品生产加工、销售；农副产品购销；豆粉、豆油生产销售；豆制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 枣庄市恒诚豆制品有限责任公司拟投资1397.48万元，于枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内），新建年加工3800吨豆粉生产线建设项目。 2、产业政策符合性 （1）本项目为年加工3800吨豆粉生产线建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策要求。 （2）本项目尚未形成行业规划，且不属于重点行业建设项目。 3、规划符合性 本项目位于枣庄市山亭区城头镇隆达东路（原爱尔特儿童用品公司院内），根据《山亭区城市总体规划（2010-2020年）》，项目所在地块尚未列入山亭区城市总体规划中，若政府对该区域按规划征用，企业须按照相关规划要求搬迁至相应合理的区域。 根据《枣庄市山亭区土地利用总体规划（2006-2020年）》，项目用地属于建设用地，符合枣庄市山亭区土地利用总体规划要求。 4、选址合理性 本项目不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区内，在采取各项污染防治措施后，对周围环境和敏感点的影响较小。本次环评从环境保护及提高土地利用率角度分析认为该项目选址于此可行。 5、三线一单符合性分析 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”要求。 6、南水北调东线工程分析 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），本项目距离南水北调东线工程直线距离大于15km，项目所在区域不属于南水北调东线工程重点保护区，不会对南水北调东线工程保护区域内的环境造成影响。 7、环保政策符合性分析 本项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）、《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》相关要求。 8、施工期环境影响 本项目在施工过程中，产生的废气主要是施工机械的燃油废气，装饰工程使用油漆、涂料产生的废气和水泥开包以及土石方装卸和运输产生的扬尘。在采取本项目提出的防护措施后，本项目工程建设对施工区域近地面环境空气质量的影响较小。 施工期间产生的少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，经简易沉淀池处理后回用。施工期间产生的生活污水主要为洗刷用水，集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理。由于施工废水产生量很小，所以只要严格管理，对地下水的水质影响较小。 施工期建筑垃圾主要为土石方，可以回收利用的部分进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾由专门运输处置建筑垃圾的单位统一外运处理，严禁随意运输，随意倾倒；生活垃圾实行袋装化处理，做到日产日清，对周围环境影响较小。 施工期的噪声主要可为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。应合理安排施工时间、对敏感区设置围栏或临时声屏障、提前公示告知周围公众等污染防治措施，以最低程度的降低施工产生的噪声影响。 9、营运期环境影响 （1）环境空气影响分析 本项目废气主要为粉碎、筛分工序产生的粉尘，采取车间阻挡、定期清理、空气净化器净化等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（1.0mg/m3），对周围环境影响较小。 本项目设定50m的卫生防护距离。经过现场踏勘，距离本项目车间周边50m范围无学校、居民区、医院等敏感目标，项目选址能够满足卫生防护距离要求。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理。 厂区外排污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准及污水厂入水要求，污水经城头镇污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，对周围水环境影响较小。 （3）固体废物影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、筛选杂质、挤压豆油。 生活垃圾、筛选产生的杂质由环卫部门定期清运，挤压豆油外售综合处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，项目产生的固废均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 （4）声环境影响分析 本项目主要噪声源均布置在车间内部，主要为粉碎机、筛分机等设备噪声，噪声值范围为70dB（A）～90dB（A）。采取基础减震、厂房隔声等降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境的影响较小。 （5）土壤环境影响分析 本项目原料、产品、排放的污染物中均不涉及重金属等有毒有害物质，采取相应的硬化、防渗措施后，对土壤环境影响较小。 10、总量控制 本项目废水排放量72m3/a，经污水管网排入城头镇污水厂的COD、氨氮量分别为0.036t/a、0.0032t/a，经污水处理厂处理后排入外环境的COD、氨氮量分别为0.0036t/a、0.0004t/a，总量指标在污水处理厂内部解决； 本项目废气排放不涉及SO2、NOX、VOCS、有组织颗粒物，因此无需申请总量控制指标。 11、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目不涉及风险物质，针对工程可能存在的环境风险提出加强管理、落实事故防范措施和应急预案的要求，可将事故风险概率和影响程度降至最低，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。 12、环保投资分析 本项目总投资1397.48万元，环保投资20万元，环保投资占总投资的1.43%。通过环保工程建设，确保各主要污染物达标排放，以满足标准要求，减轻对周围环境的影响。 综上所述，枣庄市恒诚豆制品有限责任公司年加工3800吨豆粉生产线建设项目符合国家相关产业政策，符合城市总体规划，在各项污染防治措施得到落实下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目选址是合理的，建设是可行的。 二、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段进行“三同时”验收，“三同时”验收清单见表29。 表29 本项目“三同时”验收一览表 类别; 验收内容; 建设时间. 废气; 本项目废气主要为粉碎、筛分工序产生的粉尘，采取车间阻挡、定期清理、空气净化器净化等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（1.0mg/m3）。. 废水; 本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，集中收集进入化粪池，经污水管网排入城头镇污水厂处理。 厂区外排污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准及污水厂入水要求，污水经城头镇污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。. 固废; 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、筛选杂质、挤压豆油。 生活垃圾、筛选产生的杂质由环卫部门定期清运，挤压豆油外售综合处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。. 噪声; 本项目主要噪声源均布置在车间内部，主要为粉碎机、筛分机等设备噪声，噪声值范围为70dB（A）～90dB（A）。采取基础减震、厂房隔声等降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。. 三、措施与建议 1、应认真落实各项环保措施，加强对各项污染治理措施的监督和管理，确保其正常运行，使各类污染物均达标排放； 2、加强设备维护和管理，确保各项环保措施处理效率满足设计要求； 3、严格落实生产线噪声设备的降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求； 4、积极配合环保部门的监督、监测管理，健全厂内环境管理体制； 5、积极选择污染物高耐受性植物，尽可能多种植乔木，沿厂界建设乔木绿化带，美化环境； 6、加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护人人有责。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 承诺函 附件3 营业执照 附件4 土地使用证明 附件5 备案证明 附图1 项目地理位置图 附图2 周边关系影像图 附图3 项目平面布置图 附图4 枣庄市山亭区土地利用总体规划图 附图5 生态红线保护图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印