《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作技术能力的单位编制。

- 项目名称——指项目立项时批复的名称，不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岩马湖康养小镇项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山东冀源诚房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宋超 |  |  | 联系人 | 刘培军 |  |
| 通讯地址 | 枣庄市冯卯镇府前路106号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13718339866 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 277200 |
| 建设地点 | 枣庄市山亭区冯卯镇南赵庄村东400米 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 山亭区行政审批服务局 |  |  | 批准文号 | 2020-370406-61-03-085434 |  |
| 建设性质 | √新建□改扩建□技术改造 |  |  | 行业类别 及代码 | K7010 房地产开发经营 |  |
| 占地面积 (平方米) | 76705 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 23000 |  |
| 总投资(万元) | 45000 | 其中：环保投资 (万元) |  | 1800 | 环保投资占总投资比例 | 4% |
| 评价经费(万元) |  | 预计投产日期 |  | 2024年9月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目建设的由来 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：完善各类社会资本公平参与医疗、教育、托幼、养老、体育等领域发展的政策。推进老年宜居环境建设。加强老年人权益保护，弘扬敬老、养老、助老社会风尚。 截至2015年底，枣庄市60岁以上老年人70.8万人，已占全市总人口的17.3。“十三五”期间，枣庄市人口老龄化、高龄化、空巢化、失能化趋势将进一步加剧。如何满足老年人多样式、多层次、个性化的养老服务需求，已经成为社会各界普遍关注的热点问题。枣庄市养老现状“供不应求”，高品质养老缺失，直接导致中高端老年消费群体外出养老，造成城市经济、文化及形象等多方面的负面影响，建立养生养老地产业服务基地，留住中高端老年消费群体、促使“落叶归根”老人回归，吸引山东甚至全国范围内高品质养老需求的老年群体来枣庄安享晚年，对于枣庄市社会稳定、城市发展及形象提升具有重大战略意义。 在此背景下，山东冀源诚房地产开发有限责任公司投资45000万元建设岩马湖康养小镇项目，力争打造成为集康养居住、医疗养老、文化、教育、休闲娱乐等功能于一体的康养小镇。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）及修改单（2018年4月28日实施）的相关规定，本项目应编制环境影响报告表，详见表1-1。 表1-1 本项目分类管理目录情况 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境 敏感区含义. 三十六、房地产. 106; 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等; /; 涉及敏感区域的；须自建配套污水处理设施的; /; 第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地；第三条（三）中的文物保护单位，针对标准厂房增加；第三条（三）中的以居转户、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域. 该项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。建设单位委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位对建设项目现场进行了勘查，详细了解与收集了该项目的有关资料，依据国家及枣庄市的相关规定，结合该项目的生产情况，编制该项目的环境影响报告表。 二、项目合理性分析 1、产业政策符合性分析 本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类“三十四、旅游业”中“2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”与“四十、养老与托育服务”中“1、长期照护服务机构（包括养老院、老年养护院、农村养老设施等）”等文件政策，项目的建设符合国家产业政策。 2、用地合理性分析 国土资源部、国家发改委发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》通知中规定，凡列入《禁止用地项目目录（2012年本）》的建设项目或者采用所列工艺技术、装备的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；凡列入《限制用地项目目录（2012年本）》的建设项目，必须符合目录规定条件，各级国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。 根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。 3、项目与环发[2009]62号文件的符合性分析 依据《关于加强对环境影响评价审批工作监督检查的意见》（环发[2009]62号）指出了建设项目“禁批”、“限批”的具体规定，现就本项目环保的符合性进行评价。建设项目“禁批”、“限批”具体规定的符合性见表。 表1-2 项目与环发[2009]62号文件符合性分析一览表 涉及下列情况之一的建设项目一律不予审批：. 序号; 禁批的条件; 是; 否. 1; 是否属于国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的建设项目; √. 2; 是否属于污染物排放量大，高耗能、高物耗、高水耗项目; √. 3; 是否属于环境质量不能满足环境功能区要求的建设项目之外，有污染的新上项目; √. 4; 是否属于自然保护区核心区、缓冲区内的建设项目; √. 5; 是否属于饮用水水源地一级保护区内于供水设施和保护水源无关的建设项目; √. 涉及下列情况之一的建设项目实行区域限批：. 序号; 限批的条件; 是; 否. 1; 是否属于毗邻居民区的化工等有环境风险的建设项目; √. 2; 是否属于城市规划区内、经济技术开发区和高新技术产业开发区等工业园区外有污染的新建项目; √. 3; 是否属于南水北调和小清河大堤两侧5公里之内有污水排放项目; √. 4; 是否属于全省重点河流水环境质量未达到省环保局确定的年度改善目标的河流两侧5公里之内，有污水排放的项目; √. 5; 是否建在连续2年未完成治污减排任务的县(市、区); √. 6; 是否建在城市污水处理厂建成后1年内污水处理率达不到60%的县(市、区); √. 7; 是否建在污染严重、防治不力的设区市或县(市、区); √. 由以上分析可知，本建设项目满足《关于加强对环境影响评价审批工作监督检查的意见》（环发[2009]62号）中有关建设项目“禁批”、“限批”的具体规定的要求。因此，本建设项目符合相应环保政策要求，不属禁批、限批项目之列。 - 4、项目与“三线一单”的符合性分析 表1-3 项目与“三线一单”的符合性分析一览表 基本原则; 符合性分析. （一）与生态保护红线的符合性; 符合，最近生态保护红线区位于项目北200m处“莲青山、岩马水库生物多样性维护生态保护红线区”，本项目不在生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。. （二）与环境质量底线的符合性; 符合，该项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。项目周围大气环境容量可以承载当地经济发展，环境目标可达。经预测，项目所排放的污染物满足相关排放标准和总量控制指标的要求不影响当地污染物减排任务的完成，该项目对周围环境的影响程度不大，满足环境质量底线要求。. （三）与资源利用上限的符合性; 符合，本项目周围配套设施较为完善，用水、用电等公共设施方便；在工艺流程设计和生产管理中，还体现了资源能源的小循环，在项目整个生产过程中贯穿了循环经济的理念。. （四）环境准入负面清单; 本项目不属于《枣庄市人民政府关于印发枣庄市投资项目负面清单的通知》（枣政字[2014]54号）所列环评负面清单内，可按程序办理环评审批。. - 5、选址选择合理性分析 - 该项目位于枣庄市山亭区冯卯镇南赵庄村东400米，项目选址合理性分析见下表： 表1-4 项目选址合理性分析一览表 项目分析; 结 论. 土地利用符合性; 项目用地符合相关法律法规要求及县市用地要求. 供水、供电; 项目供水、供电设施齐全. 交通运输; 项目交通运输条件便利，地理位置比较优越。. 外界环境对项目影响; 项目周围主要为道路及空地，该项目对外界环境要求不高。因此，周围环境对项目影响不大。. 项目对外界环境影响; 项目运营期间污染物产生量均不大，废气、噪声采取相应措施后可达标排放；运营期废水经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于道路喷洒抑尘及绿化；固废全部得到妥善处置。因此，对周围环境影响不大。. 对风景名胜区的影响; 项目周围无风景名胜区。. 三、项目基本情况 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：岩马湖康养小镇项目 建设地点：枣庄市山亭区冯卯镇南赵庄村东400米（东经117.891°，北纬36.556°） 建设单位：山东冀源诚房地产开发有限责任公司 建设性质：新建 - 项目四至情况：项目厂区西侧为林地，北侧为冯八线、东侧为空地，南侧为南赵庄村散户。项目周边关系图如下： 本项目 图1-1 项目周边关系图 2、建设内容 建设“岩马湖康养小镇”，总用地面积为76705平方米，其中康养用地面积25346平方米，居住用地面积51359平方米。 康养用地地上建筑包括：介护中心：30000平方米；老年公寓：3000平方米；酒店式公寓：8000平方米；健康会所：2000平方米；安养文苑：1000平方米；养生餐厅：1000平方米；品茶阁：600平方米。 居住用地地上建筑包括：高层住宅：85000平方米；多层住宅：18000平方米；低层住宅：15000平方米；具体建设内容见下表： 表1-5 建设内容一览表 序号; 指标; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 76705. 2; 康养用地面积; m2; 25346. 2.1; 总建筑面积; m2; 57600. 2.1.1; 地上总建筑面积; m2; 45600. 2.1.1.1; 介护中心; m2; 30000. 2.1.1.2; 老年公寓; m2; 3000. 2.1.1.3; 酒店式公寓; m2; 8000. 2.1.1.4; 健康会所; m2; 2000. 2.1.1.5; 安养文苑; m2; 1000. 2.1.1.6; 养生餐厅; m2; 1000. 2.1.1.7; 品茶阁; m2; 600. 2.1.2; 地下总建筑面积; m2; 12000. 2.2; 地块容积率; m2; 1.8. 2.3; 建筑密度; %; 30. 2.4; 绿化率; %; 30. 3; 居住用地面积; m2; 51359. 3.1; 总建筑面积; m2; 148000. 3.1.1; 地上建筑面积; m2; 118000. 3.1.1.1; 高层住宅; m2; 85000. 3.1.1.2; 多层住宅; m2; 18000. 3.1.1.3; 低层住宅; m2; 15000. 3.1.2; 地下总建筑面积; m2; 3000. 3.2; 地块容积率; m2; 2.3. 3.3; 建筑密度; %; 30. 3.4; 绿化率; %; 30. 3、公用工程 （1）给水：项目用水由山亭区区域供水管网提供，项目用水包括介护中心用水、老年公寓用水、酒店式公寓用水、健康会所用水、住宅用水及其他不可见用水等，项目用水量见下表。 表1-6 用水量估算表 项目; 单位; 计算指标; 消耗指标; 单位; 系数; 年耗量（t）. 介护中心; m2; 30000; 3; L/m2.d; 0.4; 4380. 老年公寓; m2; 3000; 3; L/m2.d; 0.5; 547.5. 酒店式公寓; m2; 8000; 5; L/m2.d; 0.3; 876. 健康会所; m2; 2000; 3; L/m2.d; 0.4; 292. 安养文苑; m2; 1000; 3; L/m2.d; 0.4; 146. 养生餐厅; m2; 1000; 3; L/m2.d; 0.3; 109.5. 品茶阁; m2; 600; 3; L/m2.d; 0.4; 87.6. 高层住宅; m2; 85000; 3; L/m2.d; 0.4; 12410. 多层住宅; m2; 18000; 3; L/m2.d; 0.3; 1971. 低层住宅; m2; 15000; 3; L/m2.d; 0.4; 2190. 其他不可见用水; 上述用水之和的5%; 1150.48. 合计; m2; 24160.08. （2）排水 - ①雨水系统 - 屋面雨水经天沟收集后由雨水斗经雨水立管排至室外雨水管道。室外地面雨水经雨水口收集后与屋面雨水一并由室外雨水管道排至市政排水管道。 - ②污水系统 图1-2 项目水平衡图（单位t/a） 3504 2190 292 876 4380 介护中心 19328.06 109.5 547.5 新鲜水 24160.08 1971 876 87.6 1150.48 438 12410 地埋式一体化污水处理设备 回用于道路喷洒抑尘及绿化 146 109.5 健康会所 酒店式公寓 老年公寓 养生餐厅 安养文苑 品茶阁 高层住宅 其他不可见用水 多层住宅 低层住宅 9928 70.08 87.6 116.8 233.6 700.8 58.4 175.2 438 1576.8 394.2 2482 17.52 21.9 29.2 230.10 1752 920.38 19328.06 项目运营期间的产生的废水主要是介护中心、老年公寓、酒店式公寓、健康会所、住宅废水等，废水产生量按用水量的80%计，约为19328.06t/a，废水经80m3/d的地埋式一体化污水处理设施（“调节＋AO”工艺）处理后回用于道路喷洒抑尘及绿化。 （3）供电： 本项目根据平面布置划分拟建设配电室，为整个项目区提供用电保障，装机容量应满足用电需求，区域供电电网有保障，年用电量1852.5万kWh。 - （4）供热： - 本项目冬季供暖由电力空调提供，年用电量包含在项目总用电量中。 4、生产制度及职工定员 本项目共计定员320人，项目年工作时间365天。 5、环保投资与建设内容 该工程环保投资预计为1800万元，占工程总投资的4%。 表1-7 环保投资一览表 序号; 项目名称; 环保设备名称; 投资（万元）. 1; 生活污水; 景区厕所; 50. 给排水工程; 800. 地埋式一体化污水处理设施; 200. 2; 固体垃圾; 垃圾箱; 50. 一般废物回收设施; 150. 3; 废气; 排气烟道; 100. 4; 绿化及复绿修复; 450. 合计; 1800. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 山亭区在枣庄市东北部，东与临沂市的苍山县、平邑县接壤，南与枣庄市市中区、薛城区为邻，西与滕州市毗连，北与济宁市的邹城相接。山亭区位于东经117°14′00″-117°44′20″，北纬34°54′00″-35°19′20″，东南西北斜长47.5公里，东西最宽处39公里，总面积1017.8平方公里，占山东省总面积的0.0066%，占枣庄市总面积的22.2%。地势东高西低，处于自然倾斜状态。 本项目位于枣庄市山亭区冯卯镇南赵庄村东400米，地理位置优越，交通便利。 2、地形地貌 枣庄市地处鲁中南低山丘陵南部地区，属于黄淮冲击平原的一部分。地势呈东高西低，北高南低，由东北向西南倾伏状。东北部为群山丘陵区，外围是海拔100米至150米的滕、薛、枣山前剥蚀平原。平原南，从峄城区东部边界至薛城东，为东西走向的带状丘陵地。再向南，为海拔在100米上下的山前剥蚀平原。西部濒湖地带及南部沿运河地区为海拔30至40米的沿湖洼地和交接洼地。最南部为一小片丘陵。土壤分为棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土和水稻土5个土类，80个土种。土壤总面积5213874亩，占全市总面积的79.59%。 山亭区地势东高西低，呈自然倾斜状，东部为海拔500米左右的低丘陵山区，西部为海拔100米以下的冲积平原。地层属华北型沉积，岩石以石灰岩为主。全区有大、小山头5000多个，海拔在400米以上的161个。枣庄市最高的3座山峰即翼云山、摩天岭、抱犊崮均在山亭境内。境内山地丘陵面积134万亩，平原面积13.6万亩，分别占全区总面积的88.6%和9%。 3、气象条件 山亭区境内的气候属暖温带季风型大陆性气候，雨热同期。气象特征是四季分明、冷热、干湿变化明显，据1961～2005年资料统计，该流域多年平均降雨量为843.0mm，平均气温为13.5℃，最高气温40℃，最低气温-20℃。降雨年内分配极不平衡，汛期降雨量比较集中，降水主要集中在汛期（6～9月份）且又集中于7、8月或几场暴雨，6～9月降雨量占全年降雨量的71.5%，形成春旱、夏涝，秋后又旱的局面。河道径流由大气降水补给，径流在时间上的变化特点与降水相似，但年季、年内变化更大。流域多年平均最大风速为16m/s，风向多为东北风和西北风。 4、水文、地质 山亭区地表水系属淮河流域运河水系，地表径流自西向东自然形成四个流域：新薛河流域、北沙河流域、十字河流域与郭河流域。水泉镇、城头镇属于城河流域，北庄镇属于峄城大沙河流域，徐庄镇、凫城镇属于十字河流域。 新薛河流域发源于山亭区大鹰台，流经山亭区、市中区、峄城区、台儿庄区，于台儿庄区龙口附近入韩庄运河，河道自北向南干流河长31km，流域面积625.5km2。 城河是主要的中型山洪河道，发源于平邑县南部的凤凰山、放粮山一带，经由邹城市、山亭区流入滕州市，下游在西岗镇北满庄后与成郭河汇合，由成郭河再经微山县流入昭阳湖，全长 <81公里>，其中滕州境内 <42.7公里>，流域面积 642.4平方公里，是滕州荆河水源、微山湖水源重要补给区。 新薛河，又名十字河。发源于山亭区，流经猪庄、官桥、柴胡店、张汪4个镇，在圈里村入微山县，排入微山湖。流域面积960km2，全长81km，境内长30km。 北沙河，发源于邹城香城以北的山区，流经东郭、龙阳、姜屯、大坞、级索、滨湖6个镇，于王晁村北入微山县，至后留庄村西入昭阳湖。流域面积535km2，全长64km，境内长37.5km。1960年在邹、滕边界建成马河水库，拦蓄了上游大部分洪水。 羊庄盆地水文地质区位于十字河中上游流域，总面积724km2。根据富水情况，羊庄盆地水文地质区分为东北部潜水区、中部裂隙岩溶一般富水区和南部裂隙岩溶富水区三部分。东北部潜水区：主要由分布于长龙断层以北辛召断块的变质岩风化带含水层组成，以潜水为主；中部一般含水区：由位于长龙断层与曹王墓断层之间的山亭断块组成，以石灰岩裂隙岩溶水为主，其东部为中下寒武系地层、西部为上寒武系地层，富水性一般，分布极不均匀，单井出水量为500m3/d左右，埋深24m以下，最深60余米；南部裂隙岩溶富水区：该区为羊庄盆地，地下水为石灰岩裂隙岩溶水，主要含水层为中奥陶系厚层石岩，裂隙岩溶十分发育。盆地腹地第四系地层广泛覆盖8-12m，底部有富水性强的砂层，其下岩溶发育深度150m左右，富水性很强，单井出水量＞1700m3/d。 5、土壤、植被 山亭区属于暖温带阔叶林带，杂生针叶林，原始森林已被破坏，为次生植被所取代。由于境内地貌类型多，植物资源极其丰富，门类科属繁多，木本植物共56科，123属，191种。盛产花生、苹果、黄梨、板栗、大枣、花椒、核桃、冬桃、油桃以及乌克兰樱桃、美洲艳红李子等优质果品，有金银花、槐米、栝楼、山楂、丹参等中药材上百种。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划 山东省枣庄市山亭区组建于1983年11月，是枣庄市市辖县级区，地处山东省南部、枣庄市东北部，总面积1018平方公里，辖9镇、1处街道，2016年末全区公安户籍人口53.43万人，其中，乡村人口46.18万人，城镇人口7.25万人。人口出生率15.7‰，人口死亡率6.26‰，人口自然增长率9.44‰。 2、农业 农林牧渔业稳定发展。全区实现农林牧渔业增加值22.32亿元，增长4.6%。其中，农业增加值15.26亿元，增长4.3%；林业增加值0.15亿元，增长-17.5%；牧业增加值5.57亿元，增长5.1%；渔业增加值0.45亿元，增长3.4%；农林牧渔服务业增加值0.9亿元，增长12.0%。 3、工业 工业经济基本稳定。全区规模以上工业企业147家，实现总产值214.84亿元，同比增长-2.62%，增加值增长5.25%。其中，轻工业产值增长-2.09%；重工业产值增长-0.44%。农副食品加工业、造纸和纸制品业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、橡胶和塑料制品、食品制造业等6大行业实现工业总产值141.11亿元，占全部规上工业总产值的65.68%，其中，农副食品加工业占26.66%，比去年同期降低了0.63个百分点。全区高新技术产业实现工业总产值21.39亿元，占全区规上工业总产值的9.97%，比重比2016年初增加了1.37个百分点。主要产品产量增加面占重点统计的30种主要工业产品的60.00%，硅酸盐水泥熟料、机制纸及纸板、精制食用植物油、水泥、工商用制冷、空调设备等产品增幅较高。 4、国内外贸易 消费品市场增势稳定。全区实现社会消费品零售总额79.85亿元，增长11.6%。其中，限额以上单位实现零售额37.16亿元，增长18.4%，高于全社会消费品零售总额增速6.8个百分点，是拉动全社会消费品零售总额增长的主力。 5、科技和教育 科技工作稳步发展。全年争取省级项目6个，市级项目7个。获市级以上科技进步奖7项，其中二等奖3项，三等奖4项。全区专利申请525项，授权198项，其中发明专利授权25项。获批高新技术企业1家，省级农业科技厂区1处，省农科驿站6处，市级科技企业孵化器1家，市级科技型中小企业4家。 教育事业稳步发展。共有高级中学1处，在校学生4634人；职业学校1处，在校学生627人；初级中学16处，在校学生10473人；小学144处，在校学生36718人;幼儿园163所，在园幼儿13180人；特教学校1处，在校学生18人。全区教职工总数3998人。全区适龄儿童入学率100%。 成功与上海翔宇教育集团签署合作办学合同，翔宇将全面托管职业中专、全面接收翼云中学，智力扶持十八中，同时启动投资4亿元的“翔宇翼云中学”建设。全年分两批招考新教师209人，超过以往五年招考教师总数。 6、节能环保，安全生产 环境质量不断提升。空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和PM2.5年均浓度分别为0.034毫克/立方米、0.021毫克/立方米、0.133毫克/立方米和0.074毫克/立方米。 工业用电量下降。全社会用电量60551万千瓦时，同比增长3.4%，工业用电量36320万千瓦时，同比下降2.7%。 安全生产形势整体较好。共发生各类安全生产事故8起，其中死亡6人，下降14.29%。 项目与南水北调的关系 根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 按照《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/ 3416.1-2018）要求： 表2-1 污染物综合排放标准（ 单位：mg/L） 指标; BOD5; COD; SS; 石油类; NH3-N; 依据. 标准值; 20; 60; 30; 5; 10; 一般保护区域标准. 标准值; 10; 50; 20; 3; 5; 重点保护区域标准. 本标准适用于山东省境内南水北调输水干线汇水区域内所有排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。根据南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。 a）核心保护区域：南四湖、东平湖大堤、南水北调东线工程干渠大堤和所流经其他湖泊大堤内的全部区域，没有大堤的区段以设计洪水位淹没线作为大堤位置； b)重点保护区域：核心保护区域沿汇水支流上溯15km的汇水区域; c)一般保护区域：除核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 拟建项目距离南水北线东线工程韩庄运河44公里，属于南水北调工程一般保护区域，项目废水经污水处理站处理后回用于道路喷洒抑尘及绿化，对南水北调工程影响较小。.

三、环境质量标准

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 根据《枣庄市环境质量报告》（2018年简本），山亭区空气监测统计结果列于下表。 表3-1 山亭区空气监测统计结果表（年均值） 单位：mg/m3 项 目; 二氧化硫; 二氧化氮; 可吸入颗粒物; 细颗粒物. 监测结果; 0.018; 0.025; 0.098; 0.053. 标 准 值; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 由上表可知，山亭区2018年度空气监测因子SO2、NO2浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求。PM2.5、PM10超标主要原因为煤炭仍是主要能源、机动车增加和城市建设道路扩建，加上空气干燥，容易引起扬尘。 针对枣庄市空气质量超标的情况，枣庄市政府和枣庄市环保局十分重视区域空气质量的治理工作，采取了一系列区域削减的措施：2017年以来，枣庄市先后出台《枣庄市大气污染防治2017-2018实施方案》、《关于贯彻落实鲁政办字（2017）54号文件加强大气污染防治工作的实施意见》、《枣庄市2017年环境保护突出问题综合整治攻坚实施方案》、《环境空气质量生态补偿办法》、《大气污染综合治理工作约谈办法》、《大气环境违法行为环保处罚“双罚”工作机制》等一系列文件，确立了全市生态建设和大气污染防治的“路线图”。督导力度继续加强，坚持定期和随机相结合，暗访和执法巡查相结合的方式开展督导检查。 采取以上措施和手段，大力开展工业污染深度治理行动，面源扬尘精准治理行动，油气尾气提升治理行动，煤炭质量全面控制行动，综合治理环境空气不利影响因素，使环境空气质量能够得到一定的缓解和控制。 2、声环境质量现状 2018年对全市各区（市）主要道路的交通噪声进行了监测。山亭区辖区内2条道路52个主要路段的交通噪声，监测道路总长7.1千米，道路平均宽11米，道路交通昼间噪声平均等效声级为50.1分贝，平均车流量171辆/时，无超过70分贝的路段。 2018年各区（市）按四类功能区对各辖区内功能区噪声进行24小时噪声周期监测，每季度监测一次。山亭区功能区噪声四个季度均值昼间为48.3分贝，夜间为47.2分贝，无超标区域，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区标准要求。 3、水环境质量 （1）地表水：据中国环境监测总站和山东省生态环境监测中心公布的监测数据显示，2020年第2季度，枣庄市8个省控以上河流断面水质均值全部达到考核要求，为Ⅲ类水质，水体优良比率为100%，说明全市地表水水质较好。 （2）地下水：根据2018年《枣庄市环境质量简报》中山亭区地下水水质结果分析，各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质。 4、生态环境 境内主要为人工植被，植被和生物物种相对单一，无濒危物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-3 主要环境保护目标 环境保护 对象; 相对厂址 方位; 距厂址距离（米）; 环境类型; 保护级别. 南赵庄村; 西; 400; 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 新农家园; 南; 520. 山东村; 东; 660. 声环境; 厂界外200米范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准. 岩马水库; 北; 320; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 厂区周围地下水; /; /; 地下水环境; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 保护级别： 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准。 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 项目 标准限值; SO2; TSP; PM10; PM2.5; NO2; CO; O3. 二级标准浓度限值; 年平均; 60; 200; 70; 35; 40. 24小时平均; 150; 300; 150; 75; 80; 4. 8小时平均; 160. 1小时平均; 500; 200; 10; 200. 浓度单位; µg/m3; µg/m3; µg/m3; µg/m3; µg/m3; mg/m3; µg/m3. 2、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 表4-2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 类别; 适用区域; 等效声级Leq dB（A）. 昼间; 夜间. 2; 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂区，需要维护住宅安静的区域; 60; 50. 3、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，标准值如下表。 表4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 污染因子; Ⅲ类. pH; 6~9. CODcr; ≤20 mg/L. BOD5; ≤4mg/L. 石油类; ≤0.05mg/L. 溶解氧; ≥5.0mg/L. 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）. 氨氮; ≤1.0mg/L. 高锰酸盐指数; ≤6mg/L. 4、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 表4-4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 序号; 项目; 单位; 标准值; 依据. 1; pH; ----; 5.5≤pH<6.5，8.5<pH≤9.0; （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 2; 硫酸盐; mg/L; ≤350. 3; 总硬度; mg/L; ≤650. 4; 氨氮; mg/L; ≤0.50. 5; 总大肠菌群; MPNh/100mL; ≤100. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放最高浓度限值。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期居民做饭油烟排放执行《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中小型饮食业排放限值要求。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 浓度（mg/m3）; 净化器最低去除率. 油烟; 1.5; 85%. 2、噪声排放标准： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准表（GB12523-2011） 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 表4-8 社会生活环境噪声排放标准表（GB22337-2008） 声环境功能区类别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB(A); 60; 50. 3、废水 项目废水排放执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1“道路清扫”标准和“绿化”标准。 表4-9 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002） - 污染物 - 因子; - PH; - 色度; - BOD5; - 浊度; - 氨氮; - 阴离子表面活性剂. - 道路 - 清扫; - 6.0-9.0; - 30; - 15mg/L; - 10; - 10mg/L; - 1.0mg/L. - 绿化; - 6.0-9.0; - 30; - 20mg/L; - 10; - 20mg/L; - 1.0mg/L. 4、固体废物 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家环境保护“十三五“规划基本思路》，根据质量改善需求，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物(以下简称VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。 本项目无SO2、氮氧化物、烟（粉）尘产生。生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于道路喷洒抑尘及绿化。因此不需要向环保部门申请COD和氨氮排放总量控制指标。 因此，本项目不需要申请总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 本工程属新建项目，其环境影响期包括工程施工期和运营期。工程施工期间的清理场地、地基开挖、基础工程、装修工程等建设工序将产生噪音、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物；运营期间产生的污染物包括噪音、生活污水、生活垃圾、机动车尾气等。 一、施工期： 基础工程 主体工程 装饰工程 设施安装 工程验收 工程运营 地基开挖 噪声 扬尘、废气 建筑废水 工地生活污水 少量建筑垃圾 工人生活垃圾 垃圾处理厂 依托现有 简易沉淀池，回用 大气环境 声学环境 建筑弃土 工程回填 图5-1 施工期工艺流程及产污情况框图 二、运营期： 工程运营 汽车尾气、厨房油烟 生活污水 机动车、设备及 人群噪声 生活垃圾 餐饮垃圾 加强管理、使用油烟净化器 消音降噪 地埋式一体化污水处理设施 环卫部门 定期清运 环卫部门 定期清运 大气环境 声环境 回用于道路喷洒抑尘及绿化 图5-2 运营期工艺流程及产污情况框图 主要污染工序： （一）施工期 1、废水 （1）施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS。施工期的生活污水经化粪池处理后用于施工场地降尘等。 （2）运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS。经沉淀池沉淀后的水，可用于道路洒水降尘等，沉淀物进行工程回填不排入外环境。 2、废气 （1）各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 （2）土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为颗粒物。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成正比，与土壤的泥沙颗粒含量成正比，还与当地气象条件如风速、温度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析，施工工地扬尘浓度为1.5～3.0mg/m3。 3、噪声 挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车、吊车等施工机械作业时产生的噪声。噪声级一般在85～102dB（A）。 4、固废 施工期的固体废物主要是基础工程施工时挖掘的土方及施工人员的生活垃圾。工程产生的所有弃土回填以调整工程场地。生活垃圾放置指定地点，及时清理并外运至垃圾处理厂。 （二）运营期 1、废水 项目运营期产生的废水为生活污水。包括康养用地废水及住宅用地废水等。 2、废气 项目运营期产生的废气主要为进出车辆尾气、天然气燃烧废气及厨房油烟。 3、噪声 项目运营期产生的噪声为进出车辆噪声、人群活动产生的噪声，噪声级约为50～60dB(A)。 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为职工及游客生活垃圾、餐饮垃圾。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

（一）施工期

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 工程建设 | 扬尘 | 0.7mg/m3 |  | 0.3 mg/m3 |
|  | 燃油动力 机械 | CO、NOX、SO2、烟尘 | 少量 |  | 少量 |
|  | 装饰工程 | 苯系物的废气 | 少量 |  | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工人员 生活 | # CODcr | 300mg/L | 1.2kg/d | 临时收集池收集 临时化粪池处理 |
|  |  | # NH3-N | 30mg/L | 0.12kg/d |  |
|  |  | # SS | 200mg/L | 0.8kg/d |  |
|  | 工程建设 | # 泥浆废水（SS） | 排入简易沉淀池， 沉淀后回用 |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 工程建设 | 土方、建筑垃圾、装饰废料 | 6t/d |  | 回填 集中收集处理 |
|  | 施工人员 生活 | 生活垃圾 | 50kg/d |  | 集中收集、统一处理 |
| 噪 声 | 各种建筑机械的运行噪声，其声源强度列于下表： 施工噪声声源强度 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪 声 值. 土地平整; 推土机、挖掘机、装载机等; 92-95 dB(A). 土石方; 推土机、挖掘机、装载机等; 92-95 dB(A). 基础; 起重机、打桩机、推土机等; 95-102 dB(A). 结 构; 振捣棒、电锯、吊车等; 95-102 dB(A). 装 修; 升降机、砂轮机、切割机等; 85-100 dB(A). |

（二）运营期

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、NOX、烟尘 | 少量 | 少量 |
|  | 专用烟道 | 天然气燃烧烟气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 油烟废气 | 8mg/m3，0.2kg/h，0.53t/a | 0.8mg/m3，0.02kg/h，0.05t/a |
| 水 污 染 物 | 康养用地废水及住宅用地废水19328.06t/a | COD | 450mg/L；8.70t/a | 经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于道路喷洒抑尘及绿化 |
|  |  | BOD5 | 300mg/L；5.80t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；3.86t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 45mg/L；0.87t/a |  |
| 固 体 废 物 | 职工、游客 | 生活垃圾 | 63.4t/a | 交由环卫部门定期清理外运 |
|  | 餐饮 | 餐厨垃圾 | 27t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为进出车辆噪声、人群活动产生的噪声，噪声源强在50dB(A)～60dB(A)，经距离衰减和绿化阻隔后，噪声可达到符合《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目周围无文物和自然保护区，无珍稀动植物。运营期间产生的生活污水、大气污染物、固体废物等经过处理后，对环境不会产生不利影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期废水对环境的影响分析 施工期废水主要为工地施工人员产生的生活污水、车辆冲洗废水和打桩泥浆废水。 （1）施工期生活污水 根据工期安排，施工人员分批入驻工地，高峰时施工人员及工地管理人员约100人。本项目建设进度为2020年9月至2024年9月。 施工期间，工地设简易住宿、食堂，工地生活用水主要为洗刷水，按0.05m3/人·d计，用水量为5m3/d；排放系数以0.80计，排放量约为4m3/d。施工期间本项目预计建设简易化粪池，对施工期生活污水进行简易化粪池处理后排入市政污水管网。 （2）打桩泥浆废水 施工期间产生的打桩泥浆废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。 （3）车辆冲洗废水 施工期间产生的车辆冲洗废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。 - 2、扬尘影响分析 （1）施工扬尘工序 施工扬尘工序主要来自以下几个环节： ①水泥、砂石等建筑材料如运输、装卸、存储方式不当，可能造成洒落，产生扬尘污染。 ②建设过程中建筑材料的运输，由此必将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等洒落，会增加路面起尘量。 上述各个扬尘环节属于无组织排放，在时间和空间上均较分散。据类比调查，其影响范围大约在距离施工现场150m内。规范施工可有效减少影响。 （2）防治措施 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神及国家环境保护总局发布的《防治城市扬尘污染技术规范》，本工程施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 ①交通扬尘的控制：在施工现场出入口的道路应进行硬化，可采用石渣铺路。对运输车辆要保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。 ②物料管理：材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。仓库四周应建有疏水沟，防止雨水浸湿和水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 建筑材料定点堆存，在天气干燥，风速大于6m/s时，施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水抑尘，洒水对抑制扬尘具有显著作用，可将扬尘量降低28～35%。 ③设置围墙挡板：施工工地四周要设置高度不低于2.5米的围挡，建筑物外设置拦网。采取上述措施后可以将施工扬尘影响距离缩小40%。 总之，采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响降至最低。 3、施工期噪声影响分析 在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围居民产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。 （1）源强分析 据类比资料，常见施工机械的噪声声级见下表： 表7-1 常见施工机械的噪声声级一览表 施工阶段; 主要设备噪声源; 噪 声 值. 基础; 起重机、打桩机、推土机等; 95-102 dB(A). 结 构; 振捣棒、电锯、吊车等; 95-102 dB(A). 装 修; 升降机、砂轮机、切割机等; 85-100 dB(A). （2）预测结果及分析 利用点声源衰减模式，对噪声影响的范围进行预测，结果见下表。 LP=Lr-201g(r/ro)-a(r-ro) 式中： LP----受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A); Lr----距噪声源r处的声压级，dB(A); r-----噪声源至受声点的距离，m; ro----参考位置的距离，m，取 ro=1m; a-----大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m。 下表为噪声预测值： 表7-2 噪声预测值一览表 距声源1米处 平均声级; 距离施工噪声预测值不同距离处(m)的噪声值dB(A). 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100. 93; 72.9; 66.8; 63.3; 60.6; 58.9; 58.5; 55.4; 54.8; 52.6; 52.2. 90; 69.9; 63.7; 60.2; 57.7; 55.6; 53.9; 52.5; 51.3; 50.2; 49.2. 88; 67.9; 61.7; 58.3; 55.7; 53.6; 51.9; 50.5; 49.3; 48.2; 47.2. 昼间超标; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 夜间超标; 17.9-22.9; 11.7-16.8; 8.3-13.3; 5.7-10.6; 3.9; 3.5; 0.4; 0; 0; 0. 排放标准; 昼间; 65-85 dB(A); 夜间; 55dB(A)各种打桩机禁止施工. 由噪声预测结果可以看出，建设阶段昼夜间噪声影响的范围基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放标准。 （3）噪声控制措施 为减轻施工期噪声对环境的影响，建设单位应严格按照环境噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： ①用低声设备，加强设备的维护与管理，可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声，使其向周围生活环境排放的建筑噪声，符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 ②禁止在噪声敏感建筑物集中区域内的施工中采用人工搅拌混凝土、联络性鸣笛等施工方式。 ③施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 ④要多征求周边居民意见，与居民多沟通，求得附近居民的理解和支持。 ⑤现场施工人员要严加管理，严格遵守施工规程文明施工。 4、固体废物影响分析 本工程施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。据工程土方初步估算，生活垃圾产生量为50kg/d。处置方案为：生活垃圾和多余的建筑垃圾放置指定地点，定时清理并外运至垃圾处理厂。施工期应做到工程弃土及时回填，并对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。运输沙石和建筑材料时，应选择对城市环境影响最小的运输路线，运输车集中运输，运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。由于本工程施工期拟采用固体废弃物的处置、运输措施较为合理可行，因此本建设项目的固体废弃物对环境造成的影响较小。 5．水土流失及弃土影响分析 施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。为减少水土流失量，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。 项目有一定量的弃土需外运，运输车辆出场时用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不会对环境造成污染。 6、建筑室内装修对环境的影响分析 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水，尤其是挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，不会对室内环境造成污染。 7、环境管理简要分析 项目在施工期应由开发商与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 二、运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目运营期间的产生的废水主要是康养用地废水及住宅用地废水，废水产生量按用水量的80%计，约为19328.06t/a，设备对废水的处理效率分别为：COD-90%、BOD95%、SS90%、NH3-N78%，经计算（污水经地埋式一体化污水处理设备处理后各污染因子排放浓度见下表： 表7-3 地埋式污水处理设施进出水水质指标表 污染因子; COD; BOD; SS; NH3-N. 进水水质; 450mg/L; 300mg/L; 200mg/L; 45mg/L. 出水水质; 45mg/L; 15mg/L; 20mg/L; 10mg/L. 去除效率; 90%; 95%; 90%; 78%. 废水经80m3/d地埋式一体化污水处理设施（“调节＋AO”工艺）处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1“道路清扫”标准和“绿化”标准后回用于道路喷洒抑尘及绿化。 关于对地下水的影响，主要是生活污水收集管道、地埋式一体化污水处理设施出现渗漏造成，对污水管道及地埋式一体化污水处理设施均采取防渗漏措施，严禁废水渗漏。本项目对厂区地面硬化，满足防渗的要求。固废暂存地按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求设置。 综上，项目运营对区域水环境的影响较小。 2、大气环境影响分析 - 项目运营期产生的废气主要为进出车辆尾气、天然气燃烧烟气、油烟废气。 ①汽车进出行驶时会产生汽车尾气污染，汽车尾气主要污染因子为CO、HC、NOX等，汽车尾气产生量较小，产生的汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响较小。建议加强道路两旁的绿化，合理布局等减少其对环境的污染。 - ②本项目餐饮饮食及住宅厨房使用天然气为燃料，属清洁能源，天然气燃烧后的废气及餐饮饮食油烟通过在炉灶上设有的带机械排风和油烟过滤器的吸排油烟机净化后排到室外，对环境的影响轻微，可忽略不计。 - ③本项目康养餐厅及住宅厨房餐饮，食物在烹饪、加工过程中产生油烟废气。参考同类项目，油烟产生浓度约8mg/m3，产生速率为0.24 kg/h，产生量为0.53t/a。环评要求灶头安装油烟集气罩和油烟净化器对油烟废气进行净化处理，油烟净化器处理效率不低于90%，风量不得低于3000m3/h，处理后的油烟排放浓度为0.8mg/m3，排放速率0.02 kg/h，排放量0.05t/a。满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型允许排放浓度要求。处理后的烟气通过专用烟道于屋顶高空排放，专用烟道排放的烟筒高度和位置，应以不影响周围的生活环境为原则，排气筒选择距离敏感点较远的方向排放。 综上所述，本项目大气污染物排放量小，通过采取以上有效措施，大气污染物对周围环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 该项目的主要噪声为进出车辆产生的噪声、人群活动产生的噪声，噪声级约为50～60dB(A)。由于噪声源强较低，项目景区绿化较好，经距离衰减及绿化阻隔后。噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)2类标准。 4、固废环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为职工、游客生活垃圾和餐厨垃圾。 本项目职工人数为320人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计算，为58.4t/a；年接待游客人数为5万人次，游客生活垃圾产生量按0.1kg/人·次计算，为5t/a。生活垃圾产生量总计63.4t/a，定期由环卫部门清理外运处理； - 用餐人数按300人/天计算，每人每天制造的垃圾为0.3kg/人•d则餐饮垃圾的年产生量约为27t/a，垃圾经垃圾箱及装袋后集中回收，由环卫部门统一清运。对于餐饮产生的餐厨垃圾，评价要求必须严格执行《饮食业环境保护技术规范》相关要求，相关协议在项目营运前交环保部门备案。 - 综上所述，本项目固废得到有效处置，对外界环境影响较小。 5、环境管理简要分析 项目环境管理由公司负责，针对废气、噪声、废水、固体废物等设置相对应的管理监督措施。项目建成运营中要保证各项环保设备措施的可靠稳妥运营，废水、固体废物及时清运，保证区域环境质量达标，污染物排放达标，营造一个舒适清洁的景区环境。 6、风险事故分析 本项目存在的主要风险为运营期用电不当等引起的火灾。在发生火灾时，产生烟囱效应，造成火势迅速蔓延，从而造成重大伤亡事故。 （2）防范措施 ①加强对消防设施的日常维护，确保消防设施正常运行。 ②增强消防意识，多开展消防及其它安全方面的教育活动。 ③加强对项目管理人员的管理与培训，提高人员素质。 ④加强项目空间管理，禁止乱停乱放，保证消防通道的畅通。 （3）应急预案 ①事故发生后应立即通知相关职能部门，并积极配合消防、医护人员做好人员的疏散及抢救工作。 ②本项目管理部门应针对可能发生的事故编制详细的应急预案，并定期组织职工进行防火防灾演习。 7、环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，对本项目进行的环境风险识别可知，本项目为旅游项目，不涉及生产，因此不构成重大危险源。项目所在地不属于环境敏感区，因此本项目环境风险较小。 8、建设项目竣工验收“三同时” 表7-3 验收“三同时”一览表 项目名称; 岩马湖康养小镇项目. 类别; 污染源; 污染物; 监测 位置; 治理措施; 检测频次; 验收标准. 噪声; 进出车辆噪声、人群活动产生的噪声; 厂界外1米处; 采用较好的隔声建筑材料等; 2天，昼夜各两次; 《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)2类标准. 固体废物; 生活垃圾、餐厨垃圾; 一般固废暂存区; 交由环卫部门清运处理; /; 无害化、减量化、资源化. 废气; 汽车 尾气; CO、NOX、烟尘; /; 加强管理、绿化; /; /. 专用烟道; 油烟废气; 排烟管道出口; 设置油烟净化处理装置; 2天，昼夜各两次; 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型规模要求. 废水; 康养用地废水及住宅用地废水; 生活污水; /; 经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于道路降尘及绿化; 2天，每次3次; 满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1“道路清扫”标准和“绿化”标准. 风险措施; /; 在经营区严禁烟火; /; 风险应急.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

- （一）施工期

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 土方、 混凝土工程 | 室外扬尘 | 增加防风屏障，施工现场洒水等措施 | 施工期结束后自然消失 |
|  | 燃油动力机械 | CO、NOX、SO2、烟尘 | 加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率 |  |
|  | 装饰工程 | 含苯的废气 | 使用环保装饰材料，保证室内空气质量达标，满足生态要求 |  |
| 水 污 染 物 | 工程建设 | 泥沙、砂浆冲洗水（SS）等 | 设简易沉淀池，处理后用于降尘洒水等 | 不外排 |
|  | 施工人员生活 | CODcr、SS、氨氮 | 经临时收集池收集 | 定期集中处理， 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 工程建设 | 装饰废料等 | 部分建筑垃圾用作工程回填和绿化，其余及时外运至垃圾处理厂 | 对项目所在地环境影响 较小 |
|  | 施工人员生活 | 废纸、废塑料、食物残渣等 | 垃圾采用袋装，及时清理外运至垃圾处理厂 |  |
| 噪 声 | 机械设备、 运输车辆 | 噪声 | 隔声降噪、规范施工、夜间强噪声禁止作业 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 生态保护措施及预期效果： 为减轻施工活动对项目区域和城市生态环境的负面影响，施工期间拟采取如下措施： 1、基础工程动工前，预算好挖、填土方作业量，尽可能缩短挖、填土方作业时间； 2、在项目场地内，确定适宜的建筑土方临时堆存点，挖取的土方尽量作到及时回填，并避免 雨天挖、填土方作业，以减轻水土流失； 3、在晴天干燥等扬尘容易形成的天气条件下进行挖、填方作业时，可适当洒水作业。在工程 场地内堆置的弃土、弃渣也可适量洒水，防止扬尘； - 施工场界用围墙隔挡，建筑物用防护网遮盖，维护城市文明形象。 |  |  |  |  |

- （二）运营期

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、NOX、烟尘 | 加强管理 | 对大气环境影响较小 |
|  | 专用烟道 | 天然气燃烧烟气 | 少量 |  |
|  |  | 油烟废气 | 设置油烟净化处理装置 |  |
| 水 污 染 物 | 康养用地废水及住宅用地废水 | 生活污水 | 经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于道路降尘及绿化 | 满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1“道路清扫”标准和“绿化”标准 |
| 固 体 废 物 | 职工 游客 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理外运 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 民宿餐饮 | 餐厨垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 设备运转、人群活动产生的噪声 |  | 加强绿化、设备降噪 | 符合《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)2类标准 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目的主要污染物经过防治措施之后均能达标排放，对周围生态环境无较大影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 山东冀源诚房地产开发有限责任公司投资45000万元建设的岩马湖康养小镇项目，位于枣庄市山亭区冯卯镇南赵庄村东400米，建设“岩马湖康养小镇”，总用地面积为76705平方米，其中康养用地面积25346平方米，居住用地面积51359平方米。 康养用地地上建筑包括：介护中心：30000平方米；老年公寓：3000平方米；酒店式公寓：8000平方米；健康会所：2000平方米；安养文苑：1000平方米；养生餐厅：1000平方米；品茶阁：600平方米。 居住用地地上建筑包括：高层住宅：85000平方米；多层住宅：18000平方米；低层住宅：15000平方米。项目建成后将提升枣庄市现有旅游、养老格局，有利于缓解地方就业压力、增加就业岗位。 2、产业政策符合性结论 本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类“三十四、旅游业”中“2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”与“四十、养老与托育服务”中“1、长期照护服务机构（包括养老院、老年养护院、农村养老设施等）”等文件政策，项目的建设符合国家产业政策。 3、选址符合性结论 该项目位于枣庄市山亭区冯卯镇南赵庄村东400米。项目所在地交通便利、信息发达、位置优越、电力配套齐全、水资源充足、环境空气质量较好，项目选址得当。 4、环境质量现状结论 （1）环境空气质量现状 本次评价采用枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2018年度）》的公布结果，枣庄市山亭区2018年环境空气质量监测结果二氧化硫、二氧化氮年均值达标，可吸入颗粒物和细颗粒物年均值超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值要求。影响空气质量超标因素有很多，其中包括煤炭、扬尘、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物都能使其浓度增加。颗粒物超标与北方干旱扬尘天气有一定关系。 （2）声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告（2018度）》的公布结果，2018年对全市各区（市）主要道路的交通噪声进行了监测。山亭区辖区内2条道路52个主要路段的交通噪声，监测道路总长7.1千米，道路平均宽11米，道路交通昼间噪声平均等效声级为50.1分贝，平均车流量171辆/时，无超过70分贝的路段。2018年各区（市）按四类功能区对各辖区内功能区噪声进行24小时噪声周期监测，每季度监测一次。山亭区功能区噪声四个季度均值昼间为48.3分贝，夜间为47.2分贝，无超标区域。 （3）水环境质量现状 # ①地表水：据中国环境监测总站和山东省生态环境监测中心公布的监测数据显示，2020年第2季度，枣庄市8个省控以上河流断面水质均值全部达到考核要求，为Ⅲ类水质，水体优良比率为100%，说明全市地表水水质较好。 ②地下水：该区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、运营期环境影响结论 （1）废水 项目废水经地埋式一体化污水处理设施（“调节＋AO”工艺）处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1“道路清扫”标准和“绿化”标准后回用于道路喷洒抑尘及绿化。 项目关于对地下水的影响，主要是生活污水收集管道、地埋式一体化污水处理设施出现渗漏造成，对污水管道及地埋式一体化污水处理设施均采取防渗漏措施，严禁废水渗漏。本项目对厂区地面硬化，满足防渗的要求，对地下水的影响较小。 （2）废气 本项目项目运营期产生的废气主要为汽车尾气、天然气燃烧烟气、油烟废气。 进汽车进出行驶时会产生汽车尾气污染，汽车尾气主要污染因子为CO、HC、NOX等，汽车尾气产生量较小，产生的汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响较小。建议加强道路两旁的绿化，合理布局等减少其对环境的污染。 本项目餐饮使用天然气为燃料，属清洁能源，天然气燃烧后的废气及民宿餐饮饮食油烟通过在炉灶上设有的带机械排风和油烟过滤器的吸排油烟机净化后排到室外，对环境的影响轻微，可忽略不计。 餐饮灶头安装油烟集气罩和油烟净化器对油烟废气进行净化处理，处理后的烟气通过专用烟道于屋顶高空排放，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中小型允许排放浓度要求。 综上，本项目运营期产生的废气均得到合理处置，对周围大气环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 该项目的主要噪声为进出车辆噪声、人群活动产生的噪声，噪声级约为50～60dB(A)。由于噪声源强较低，项目厂区绿化较好，经距离衰减及绿化阻隔后。噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 （4）固废环境影响分析结论 项目运营期产生的固体废物主要为职工及游客生活垃圾、餐饮垃圾。 项目生活垃圾产生量，定期由环卫部门清理外运处理，定期由环卫部门清理外运处理；餐饮垃圾经垃圾箱及装袋后集中回收，由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固废得到有效处置，对外界环境影响较小。 （5）环境风险影响结论 该项目运营期间不产生有毒有害物质，所在位置不属于环境敏感区，项目运营期间环境风险较小。 6、总结论 本项目建设符合产业政策要求、选址合理，在采取有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；同时项目具有较好的环境、经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施基础上，项目从环境保护角度考虑是可行的。 二、建议 1、确保项目设计、施工、运行过程中环境保护设施“三同时”制度的落实。 加强对各工序的管理和控制，确保环保设施正常运行，废气等各项污染物达标排放，确保项目的实施不会对周围环境及居民正常生活产生不利影响。 2、建设过程中严格现场管理，把施工扬尘和施工噪声对环境保护目标的影响降至最低；同时，做好周围居民工作，以求居民的理解和支持。 3、工程设计和施工要遵循节能的原则，使用环保型产品，供水、供电、要安装节能型卫生器具。 4、景区管理内容中应包括制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。生活垃圾实施袋装，并及时清运，生活垃圾各类固体废物分类存放。 5、加强生态维护，最大限度的保留原有的自然植被。 6、施工期间严格执行《防治城市扬尘技术规范》（HJ/T393-2007）中的相关要求。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图 附件1：立项审批文件 附件2：其他与环评有关的行政管理文件 附图1：项目地理位置图 附图2：项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染物及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、气环境影响评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印