关于山东欧乐食品有限公司休闲食品生产扩

建项目环境影响报告表的批复（拟）

山东欧乐食品有限公司：

你休闲食品生产扩建项目环境影响评价文件等相关材料收悉。经研究，形成批复意见如下：

一、根据你公司委托山东环宇工程咨询有限公司编制的《休闲食品生产扩建项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）等相关材料，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你公司必须严格按照《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和生产工艺以及环境保护对策措施和要求进行建设生产，环评报告中提及的环境保护污染防治措施应作为本项目污染治理设施设计的依据。

二、该项目为新建项目，建设于枣庄市山亭区新源北路 66 号（ 公司现有厂区内），总投资1200万元，其中环保投资5万元。山东欧乐食品有限公司休闲食品生产扩建项目环境影响报告表已于2021 年 10 月 21 日枣环山审[2021]14 号文件取得枣庄市生态环境局的批复。目前项目正在建设， 由于建设过程中因设计方案的变更， 建设单位扩大了生产能力， 该变动为不符合原环评批复内容的重大变动内容。现重新报批。 依托原有生产车间、锅炉房等建筑，购置成型清洗线、蒸箱、烘房、天然气锅炉等设备39台（套），主要原材料为：甘薯（地瓜）、山楂，生产工艺为：原料清洗（去皮）、汽蒸、切分、干制、杀菌、质检、包装。扩建后年产休闲食品 7 万 t/a

三、项目在建设和运营中须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和以下要求:

1、加强废水的污染防治。该项目供水由市政供水管网提供，用于生产、生活，不使用自备井供水。项目须按照“清污分流、雨污分流”的原则设计和建设供排水系统。该项目废水主要为生产废水和生活污水。生活污水经化粪池降解后排入市政污水管网；生产废水主要为清洗废水、 冷却废水、 锅炉排污水和纯水制备浓水，依托厂区原有污水处理站， 经厂区污水处理站处理后经管网流入上实环境（枣庄山亭） 污水处理有限公司处理达标后排放。厂区污水处理站出水水质需满足《 污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中表1的A等级标准及上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司接管标准要求。

2、加强废气的污染防治。营运过程中产生的废气主要为天然气锅炉产生的天然气燃烧废气、污水处理站产生的恶臭、 喷码工序产生的有机废气。锅炉安装低氮燃烧器，6t/h天然气锅炉燃气废气由15m高排气筒（ DA003）排放，3t/h天然气锅炉燃气废气由15m高排气筒（DA004）排放需满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2中的重点控制区要求（SO2≤50mg/m3， 烟尘≤10mg/m3，NOX≤100mg/m3）。污水处理站各环节采取加盖密封方式，将调节池、污泥浓缩池等产生的恶臭收集后，用引风机将废气引至“喷淋塔+UV光氧除臭装置”处理以后经 15 米高的排气筒（DA002）高空排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求（H2S：0.33kg/h、NH3：4.9kg/h、臭气浓度：2000（ 无量纲））。项目喷码工序会产生少量的挥发性有机物（以 VOCS 计），产生量较小，通过车间的通风设备（排风扇）并结合自然风将其排出室外。

- 加强固废污染防治。严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，做到减量化、资源化、无害化。本项目生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；废包装材料外售废品收购站；地瓜皮、山楂核、不合格产品外售饲料加工企业；废反渗透膜交由生产厂家回收处理；脱水污泥委托环卫部门清运。废 UV 灯管、废油墨桶暂存于危废间，委托有资质单位处理。现有危废暂存间贮存能力能满足扩建后项目需求， 依托现有危废暂存间。

- 加强噪声污染防治。本项目噪声源主要是车间设备运转噪声，通主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法， 以控制噪声对厂界外声环境的影响。厂界噪声需满足《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348.2008)2 类标准。

5、按照国家和地方有关规定，建设规范的固体废物堆放场及污染物排放口，并设立标志牌。项目建成运营后须按照《环评报告表》中污染源例行监测计划进行监测，以确保各项污染物处理达标。

6、强化环境风险防范和应急措施。结合《环评报告表》要求制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备。

7、存档原材料及废料等材料购置、使用、库存等台账及成分说明，确保与环评文件一致。若使用原料发生变化，应确保排放污染物种类不得发生重大变化，否则应重新报批环评文件。

8、项目须在取得相应经营许可证后，方可正式投入生产，禁止无经营许可证或不按照经营许可证规定从事经营活动。

四、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情形，不属于本文件行政许可范围内，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设，环境影响评价文件应报审批部门审核。

五、本项目运营期内执行的环境标准和污染物排放标准如发生变化，应按新标准执行。

六、本项目如还须依法办理诸如发改立项等批准或备案手续，法定的各项手续办理齐全后，方能开工建设。

七、由环境监察部门负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

八、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条和《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，建设项目环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的，本批复文件自动作废，并追究相关单位和人员的责任。

以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治和环境风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，须按规定程序申领排污许可证，并完成建设项目竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。