关于山东新联宇电缆科技有限公司年产10万千米电线电缆加工制造项目环境影响报告表的批复（拟）

山东新联宇电缆科技有限公司：

你年产10万千米电线电缆加工制造项目环境影响评价文件等相关材料收悉。经研究，形成批复意见如下：

一、根据你公司委托山东美陵中联环境工程有限公司编制的《山东新联宇电缆科技有限公司年产10万千米电线电缆加工制造项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）等相关材料，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你公司必须严格按照《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和生产工艺以及环境保护对策措施和要求进行建设生产，环评报告中提及的环境保护污染防治措施应作为本项目污染治理设施设计的依据。

二、该项目为新建项目，建设于枣庄市山亭区徐庄镇工业园区翼云路16号，总投资6000万元，其中环保投资10万元。使用现有厂房4900平方米，购置行车、挤塑机、摇盘绞、成缆机、喷码机、盘成缆机、对绞机、束丝机、并丝机、辐照机、锭屏蔽机、检测设备、盘框绞、管绞机等设备80台（套），建设电线电缆生产线8条，实现年产能10万千米额定电压0.6/1KV电线电缆。

三、项目在建设和运营中须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和以下要求:

1、加强废水的污染防治。项目须按照“清污分流、雨污分流”的原则设计和建设供排水系统。项目生活废水经化粪池预处理后，由附近村民外运堆肥；挤塑工序循环冷却水循环利用，不外排。

2、加强废气的污染防治。营运过程中产生的废气挤塑过程产生的有机废气及HCl气体、氯乙烯、印刷废气等，经各自设备上方设置的集气罩收集，废气在引风机作用下先进入喷淋塔对废气进行降温，同时吸收HCl，经除雾后引入二级活性炭吸附装置处理后，最后由1根15m高排气筒（DA001）排放；

排气筒DA001VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2VOCs排放限值排放限值要求（50mg/m3，1.5kg/h）；排气筒DA001氯乙烯排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值排放限值要求（1mg/m3），氯乙烯排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（0.77kg/h）；排气筒DA001HCl排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（100mg/m3，0.26kg/h）；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准。

无组织HCl、氯乙烯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（HCl：0.20mg/m3，氯乙烯0.60mg/m3）；无组织VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）；臭气浓度厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建限值要求；

无组织VOCs（以非甲烷总烃计）排放满足《挥发性有机物排放标准 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求（2.0mg/m3）；非甲烷总烃无组织排放满足GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中特别排放限值。

- 3、加强固废污染防治。严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，做到减量化、资源化、无害化。生活垃圾、含油抹布收集后定期委托环卫部门清运；一般固体废物主要包括废包装袋、废铜丝铝丝、边角料、不合格品、废钢带、废过滤网，集中收集后外售综合利用，不合格品、制纯水设备产生的废反渗透膜和废离子树脂厂家回收利用；危险废物主要包括废油墨桶、废氯化钠、废机油和废机油桶、废活性炭，危废间暂存后交由资质单位处置。危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单要求建设。

- 4、加强噪声污染防治。本项目生产过程中的噪声源主要挤塑机、摇盘绞、对绞机、束丝机、管绞机、对焊机、风机等设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、加设减振、消声、隔声设备、合理布局、切实做好绿化等措施，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

5、按照国家和地方有关规定，建设规范的固体废物堆放场及污染物排放口，并设立标志牌。项目建成运营后须按照《环评报告表》中污染源例行监测计划进行监测，以确保各项污染物处理达标。

6、强化环境风险防范和应急措施。结合《环评报告表》要求制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备。

7、存档原材料及废料等材料购置、使用、库存等台账及成分说明，确保与环评文件一致。若使用原料发生变化，应确保排放污染物种类不得发生重大变化，否则应重新报批环评文件。

8、项目须在取得相应经营许可证后，方可正式投入生产，禁止无经营许可证或不按照经营许可证规定从事经营活动。

四、严格落实污染物排放总量控制措施。根据《环评报告表》项目实施后全厂主要污染物排放外环境总量控制限值为：VOCs0.167t/a。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情形，不属于本文件行政许可范围内，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设，环境影响评价文件应报审批部门审核。

六、本项目运营期内执行的环境标准和污染物排放标准如发生变化，应按新标准执行。

七、本项目如还须依法办理诸如发改立项等批准或备案手续，法定的各项手续办理齐全后，方能开工建设。

八、由环境监察部门负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

九、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条和《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，建设项目环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的，本批复文件自动作废，并追究相关单位和人员的责任。

以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治和环境风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，须按规定程序申领排污许可证，并完成建设项目竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。