- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：博亨食品（枣庄）有限公司年产6000吨风味食品项目

建设单位（盖章）：博亨食品（枣庄）有限公司

编制日期：        2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 博亨食品（枣庄）有限公司年产6000吨风味食品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-370406-89-01-263648 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵连军 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 枣庄市山亭区山城街道北京路539号11幢黄金宝贝院内8号车间 |  |  |
| 地理坐标 | （117度26分30.418秒，35度6分25.749秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1499其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14中24.其他食品制造149*中的其他未列明食品制造 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 山亭区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2404-370406-89-01-263648 |
| 总投资（万元） | 11000.00 | 环保投资（万元） | 85.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.77 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《山亭经济开发区发展规划》（2021—2025年） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《山东山亭经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》 （2）召集审查机关：山东省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于山东山亭经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见 鲁环评函〔2016〕30号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《山亭经济开发区发展规划》（2021—2025年）符合性分析 总体布局：在山亭经济开发区规划范围内，构建“东优西拓、一区七园”的发展格局。 重点产业：结合山亭经济开发区空间布局和产业总体发展目标，集中各类要素资源，着力发展“大健康食品、装备制造、新技术新材料”三大主导产业，同步培育“智慧物流、电子商务”二大现代服务业，第二产业与第三产业互为依托互相促进，实现产业成群成链、协同发展。 大健康食品产业发展路径：瞄准“生产高档次产品、打造高端化品牌”方向，重点发展特色果蔬、精品粮油、健康休闲食品等优势产业，支持莺歌、欧乐等企业中外联姻，引进新技术、开发新产品、形成新优势；引导钱塘、森乐、润品源等企业通过嫁接改造、提档升级、壮大规模。重点招引休闲食品、果蔬加工、健康饮品等农产品深加工项目，促进现有食品企业转型升级，向精深化、多元化、高端化、高新化提升，打造百亿级食品产业基地。 本项目产品为休闲食品，属于三大主导产业中的大健康食品，符合总体规划要求。 2、与山东山亭经济开发区规划符合性分析 根据《山东山亭经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》评价结论及审查意见，山亭经济开发区产业定位为在发展特种造纸、新型建材、农副食品加工三大产业的基础上，适当引进其他与“三大产业”相关的清洁型、无污染或轻微污染的项目，如服装、纺织、废物资源化利用项目、农副产品加工配套的仓储物流等辅助项目。 开发区入区项目控制表见1-1。 表1-1 开发区入区行业控制级别表 行业类别; 行业小类; 控制级别. 特种造纸; 纸浆制造; ▲. 造纸; ●. 手工纸制造; ▲. 加工纸制造; ▲. 纸制品制造; ●. 其他纸制品制造; ▲. 农副产品加工; 屠宰、肉蛋类加工、蛋品加工、水产品加工; ▲. 植物油和制糖加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动; ★. 饲料加工、农副产品深加工; ★. 其他农副产品加工; ★. 新型建材; 优质环保型摩擦与密封材料生产; ★. 优质节能复合门窗及五金配件生产; ▲. 水泥等重污染建材行业; ×. 建材行业; ▲. 纺织; 高新技术和环保产业需求的高纯、超细、改性等精细加工矿物材料生产及其技术装备开发制造; ★. 采用高新技术的产业用特种纺织品生产; ★. 大中型电子计算机及高性能微机、工作站、服务器设备制造; ★. 其他高新技术产业; ▲. 物流; 新型药用包装材料及其技术开发; ★. 粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设; ●. 其他物流行业; ▲. 电子及通讯设备制造业; 所有; ●. 电力、燃气及水的生产和供应业; 所有; ●. 交通运输、仓储及邮政业; 公路旅客运输、货物运输、物流、邮政; ★. 批发和零售业; 食品、服装、文化体育用品、日用品等日常用品批发、零售; ●. 住宿和餐饮业; 所有; ★. 金融业; 所有; ★. 租赁和商业服务; 所有; ★. 教 育; 所有; ★. 卫生、社会保障和社会福利业; 医院、诊所等机构、设施、社会福利机构等; ★. 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 本项目为其他未列明食品制造业，属于优先进入行业，符合山亭经济开发区产业发展规划，符合规划环评结论及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。符合目前国家产业政策要求。 根据国务院发布的《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在负面清单所列禁止准入类的范围内，为许可准入类项目，符合《市场准入负面清单（2022年版）》规定。 本项目已于2024年4月25日取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2404-370406-89-01-263648。 2、建设项目选址合理性分析 项目位于枣庄市山亭区山城街道北京路539号11幢黄金宝贝院内8号车间，此用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止的范围。 根据山亭区国土空间规划“三区三线”的划定结果（见附图6），项目用地现状位于城镇开发边界范围内，不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线，符合“三区三线”要求。 - 项目与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字〔2021〕16号）、《枣庄市生态环境保护委员会关于发布枣庄市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（枣环委字〔2024〕6号）符合性 表1-2 项目与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 枣政字〔2021〕16号、枣环委字〔2024〕6号文件要求; 项目情况. 生态保护红线及生态空间保护。全市生态保护红线面积381.62平方公里，占全市国土面积的8.36%，主要生态系统服务功能为水土保持、水源涵养及生物多样性维护保护（待枣庄市生态保护红线调整方案批复后，本部分内容以最新发布数据为准）；自然保护区、森林自然公园、湿地自然公园、地质自然公园、水产种质资源保护区、饮用水水源地保护区等各类保护地以及公益林地得到有效保护。到“十四五”末，实现全市80%以上的应治理区域得到有效治理修复保护，湿地保护率达到70%以上。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016—2020年），距离本项目最近的省级生态保护红线区为“马山、藤花峪生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区（SD-04-B4-05）”，位于本项目东侧约1.8km，不在其保护区内（详见附图5）。因此项目建设符合生态保护红线规定要求，符合生态保护红线及生态空间保护要求。. 环境质量底线。全市大气环境质量持续改善，PM2.5年均浓度为44微克/立方米；全市水环境质量明显改善，重点河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80％以上，基本消除城市建成区劣五类水体及黑臭水体，县级及以上城市饮用水水源地水质达标率（除地质因素超标外）全部达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。; 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地下水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气中PM2.5浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，地表水总氮年均值不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；本项目废水不外排，废气、噪声及固废在采取相应治理措施后，能够做到污染物达标排放并得到有效处置，污染物排放浓度远小于标准限值要求；根据大气污染防治行动相关规定，周边企业严加管理、重点加强环保责任制度，按照环保要求认真落实整改，确保各项污染物达标排放，项目所在区域大气环境质量已连续三年改善，因此项目建设符合环境质量底线规定要求。. 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量要求和强度控制目标。强化水资源刚性约束，建立最严格的水资源管理制度，严格实行用水总量、用水强度双控，全市用水总量控制在省下达的总量要求以下，优化配置水资源，有效促进水资源可持续利用；加强各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展，严格保护耕地和永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化建设用地布局和结构，严格控制建设用地规模，促进土地节约集约利用。优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，扩大新能源和可再生能源开发利用规模；能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，单位地区生产总值能耗进一步降低。 到2035年，全市生态环境分区管控体系得到巩固完善，生态环境质量根本好转，生态系统健康和人体健康得到充分保障，环境经济实现良性循环，形成节约资源和保护环境的空间格局，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。全市PM2.5平均浓度为35微克/立方米，水环境质量根本改善，水环境生态系统全面恢复，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目的运行消耗一定的水、电、天然气能源，项目建成运行后通过管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制了污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合当地资源利用上线要求。. 构建生态环境分区管控体系. （一）生态分区管控 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关要求。根据主导生态功能定位，实施差别化管理，生态保护红线要保证生态功能的系统性和完整性。生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线，自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。对生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保生态服务保障能力逐渐提高。加强对林地、河流、水库、湿地的保护，维护水土保持、水源涵养等功能，依法划定保护范围，严格控制新增建设用地占用一般生态空间。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。; 本项目不在生态红线范围内，严格落实各项污染防控措施。. （二）大气环境分区管控 全市划分为大气环境优先保护区、重点管控区和一般管控区，实施分级分类管理。 1、将市域范围内的法定保护区、风景名胜区、各级森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，占全市国土面积的5.8%。大气环境优先保护区禁止新建排放大气污染物的工业项目，加强餐饮等服务业燃料烟气及油烟污染防治。 2、将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，占全市国土面积的21.5%。大气环境受体敏感区严格限制新建、扩建排放大气污染物的工业项目，产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。大气环境高排放区应根据工业园区（聚集区）主导产业性质和污染排放特征实施重点减排；新（改、扩）建工业项目，生产工艺和大气主要污染物排放要达到国内同行业先进水平；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度。大气环境布局敏感区及弱扩散区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代。 3、将大气环境优先保护区、重点管控区之外的其他区域纳入大气环境一般管控区，占全市国土面积的72.7%。大气环境一般管控区应深化重点行业污染治理，鼓励新建企业入驻工业园区（聚集区），强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施。; 本项目为新建项目，采用先进生产工艺和设备，严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度，废气排放量较少且达标排放，对周围大气环境影响较小。. （三）水环境分区管控 全市水环境分为水环境优先保护区、重点管控区和一般管控区。 1、将县级以上城镇集中式饮用水源地一二级保护区、省级以上湿地公园和重要湿地、省级以上自然保护区按自然边界划定为水环境优先保护区，占全市国土面积的4.35%。水环境优先保护区按照现行法律法规及管理规定执行，实施严格生态环境准入。 2、水环境重点管控区面积1409.82平方公里，占全市国土面积的30.89%，其中，水环境工业污染重点管控区面积531.48平方公里，水环境城镇生活污染重点管控区面积546.29平方公里，水环境农业污染重点管控区面积332.04平方公里。水环境工业污染重点管控区应禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。实施产能规模和污染物排放总量控制，对造纸、原料药制造、有机化工、煤化工等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。排污单位水污染物的排放管理严格按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》执行。水环境城镇生活污染重点管控区应严格按照城镇规划进行建设，合理布局生产与生活空间，维护自然生态系统功能稳定。加快城镇污水处理设施建设，严控纳管废水达标，完善除磷脱氮工艺。水环境农业污染重点管控区应加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，鼓励使用高效、低毒、低残留农药。推进农药化肥减量，增加有机肥使用量。优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。分类治理农村生活污水，加强农村生活污水处理设施运行维护管理。推广节约用水新技术，发展节水农业。 3、其他区域为一般管控区，占全市国土面积的64.76%。水环境一般管控区落实普适性环境治理要求，加强污染预防，推进城市水循环体系建设，维护良好水环境质量。; 本项目废水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，对周边水环境影响较小。. （四）土壤污染风险分区管控 全市土壤环境分为农用地优先保护区、土壤环境重点管控区（包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区）和土壤环境一般管控区。 1、农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域。农用地优先保护区中应从严管控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 2、农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为省级及以上重金属污染防控重点区域、全市污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。农用地污染风险重点管控区中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区中污染地块（含疑似污染地块）应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新（改、扩）建项目用地应当符合国家、省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。 3、其余区域为土壤环境一般管控区。土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。; 本项目位于枣庄市山亭区山城街道北京路539号11幢黄金宝贝院内8号车间，项目原料、产品、排放的污染物中均不涉及重金属等有毒有害物质，对土壤环境影响较小。. （五）环境管控单元划定 全市共划定149个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 1、优先保护单元。共划定57个，面积1602.37平方公里，占全市国土面积的35.11%。主要包括生态保护红线、各级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地以及生态功能重要的地区等。该区域以绿色发展为导向，严守生态保护红线，严格执行各类自然保护地及生态保护红线等有关管理要求。 2、重点管控单元。共划定57个，面积1400.73平方公里，占全市国土面积的30.69%。主要包括城镇生活用地集中区域、工业企业所在园区（聚集区）等，以及人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 3、一般管控单元。共划定35个，主要涵盖优先保护单元和重点管控单元以外的区域，面积1560.64平方公里，占全市国土面积的34.20%。该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，推动区域生态环境质量持续改善。; 本项目所在区域属于重点管控单元。项目污染物排放量较少且达标排放，对生态环境影响较小。枣庄市环境管控单元分类图见附图6。. 枣庄市环境管控单元准入清单（山亭开发区重点管控单元ZH37040620004）. 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。严格落实污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。 3、严控新增焦化、水泥和玻璃等产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 4、避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 5、禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 6、电力、建材、化工、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、农药等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 7、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建电镀、铅蓄电池制造等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。; 本项目不属于限制、禁止的产业。项目位于园区内，污染物可达标排放。 满足左栏1、2条，不涉及3、4、5、6、7条。. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理；严格控制区域内火电、化工、冶金、建材等高耗能行业产能规模。新、改、扩建项目实行区域大气污染物定量或减量替代置换。 2、禁止新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油等使用高污染燃料的锅炉。 3、对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查；加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。城市文明施工，严格落实“六个百分百”，严格控制扬尘污染。加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。 4、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 5、强化煤化、电力等工业生产过程中的污染排放，减少硫化物等污染物进入土壤，并加强土壤重金属污染监测与治理；加强煤矸石的利用与清理。 6、强化工业固体废弃物综合利用与处理，对危险废弃物的收集、储运和处理进行全过程安全管理。 7、对属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》范围内项目，落实《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》《枣庄市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》等文件关于碳排放减量和常规污染物减量要求；并根据相关文件的更新，对应执行其更新调整要求。; 本项目不属于高耗能行业，未新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油等使用高污染燃料的锅炉。项目废水不外排。固废合理处置，不属于两高项目。 满足左栏6条，不涉及1、2、3、4、5、7条。. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 4、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、全面整治固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 6、设置土壤环境质量监测点位，开展土壤环境质量监测网络建设。 7、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，应认真排查拆除过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，防范拆除活动污染土壤。推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。; 重污染天气期间企业根据相关要求进行应急减排与错峰生产。固废合理处置。 满足左栏2条，不涉及1、3、4、5、6、7条。. 资源开发效率要求; 1、禁燃区内执行高污染燃料禁燃区的管理规定。 2、鼓励发展集中供热。 3、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 4、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。 5、加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。 6、对属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》范围内项目，严守“两高”行业能耗煤耗只减不增底线，严格落实节能审查以及产能减量、能耗减量和煤炭减量要求；并根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》《枣庄市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》等文件的更新，对应执行其更新调整要求。; 项目用水由市政自来水供水管网提供。不属于梁高项目。 满足左栏3、5条，不涉及1、2、4、6条。. - 与《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035）》，符合性分析 表1-3 项目与《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 枣庄市国土空间总体规划（2021-2035）; 本项目情况; 是否符合. 3.1 统筹三类空间，划定落实“三条控制线” 统筹农业、生态、城镇空间，把耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。; - 项目不在生态保护红线、基本农田范围内，位于城镇建成区。; 符合. 6.5 发挥山亭和台儿庄作为市域两极的带动作用 山亭区：发挥农业和生态优势，打造山亭大公园、绿色生态“双碳”经济先行区向南融入主城区、向西对接滕州市，重点发展食品加工、医养健康、生态旅游等产业。; 本项目为食品加工行业。; 符合. 5、与相关环保规划、文件符合性分析 （1）项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例; 本项目情况; 是否符合. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 项目符合国家产业政策，不属于左栏提到的禁止建设项目; 符合. 第十六条 实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府。; 本项目依法申请污染物排放总量颗粒物0.084t/a、二氧化硫0.134t/a、氮氧化物0.62t/a。; 符合. 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 项目位于工业园区。; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 项目采取各项环保措施后各污染物均可达标排放。; 符合. （2）与山东省“蓝天保卫战（2021-2025）”行动计划符合性 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》的符合性分析见表1-5。 表1-5 与山东省“蓝天保卫战（2021—2025年）”计划符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 一、淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工个重点行业，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于低效落后产能。; 符合. 2; - 压减煤炭消费量 制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。; 项目不使用煤炭。; 符合. 3; - 优化货物运输方式 - 优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。支持砂石、煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新（改、扩）建铁路专用线。未建成铁路专用线的，优先采用公铁联运、新能源车辆以及封闭式皮带廊道等方式运输。加快构建覆盖全省的原油、成品油、天然气输送网络，完成山东天然气管网及成品油管道建设。到2025年，大宗物料清洁运输比例大幅提升。; 项目不属于运输量较大的行业项目。; 符合. 4; 四、实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。; 项目使用低VOCs含量的油墨。; 符合. 5; - 五、强化工业源NOx深度治理 - 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。; 本项目天然气锅炉设置低氮燃烧装置。; 符合. 6; - 推动移动源污染管控 推进非道路移动机械治理。生态环境、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利等部门在各自职责范围内对非道路移动机械排气污染防治实施监管。开展销售端前置编码登记工作，加强源头监管。到2022年，将禁止使用高排放非道路移动机械的区域扩大至各市、县（市、区）建成区及乡镇（街道）政府（办事处）驻地；在用机械以及新增国三机械全部安装实时定位监控装置，并与生态环境部门联网。采取自动监控和人工抽测模式开展排气达标监管，倒逼淘汰或更新，2025年年底前，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的非道路移动机械，具备条件的允许更换国三及以上排放标准的发动机，鼓励有条件的地区提前实施非道路移动机械第四阶段排放标准。; 项目不涉及移动源污染管控。; 符合. 7; 七、严格扬尘污染管控。 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”；推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。; 项目施工期仅进行设备的安装调试，扬尘产生量较小。; 符合. （3）与山东省“碧水保卫战（2021-2025）”行动计划符合性 项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）》的符合性分析见表1-6。 表1-6 与山东省“碧水保卫战（2021—2025年）”计划符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 三、精准治理工业企业污染 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流（河段）清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。 - 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。; 项目废水排入市政污水管网。; 符合. 2; - 四、推动地表水环境质量持续向好 - 严守水质“只能变好、不能变差”底线，各市梳理河流水质指数和湖库水质指数较高的河湖库及重点影响因子，形成重点改善河湖库清单。按照“短期长期结合、治标治本兼顾”的原则，突出重点区域、重点河湖库、重点因子、重点时段污染管控，制定专项推进方案。建立重点河湖水质改善省级驻点帮扶机制，组建帮扶团队，现场驻点指导，精准制定“一河一策”，聚力解决突出水生态环境问题。; 符合. （4）与山东省“净土保卫战（2021-2025）”行动计划符合性 项目与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）》的符合性分析见表1-7。 表1-7 与山东省“净土保卫战（2021—2025年）”计划符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 重金属和固体废物污染防治方面，提升重金属污染防控水平，部署了深化涉重企业排查整治、严防矿产资源开发污染土壤等重点工作；加强固体废物环境管理，明确了持续推进“无废城市”建设、推行生活垃圾分类等重点工作。; 固体废物均得到合理处置，无固废外排。; 符合. （5）项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析见表1-8。 表1-8 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 序号; 内容; 项目情况; 符合性. 二、深入调整产业结构. 1; 淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于低效落后产能。; 符合. 2; 严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求. 3; 推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。. 三、深入调整能源结构. 4; 严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。; 项目使用电能和天然气。; 符合. 5; 持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组; 项目不使用煤炭。; 符合. 四、深入调整运输结构. 6; 提升综合运输效能。初步形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局; 不涉及; 符合. 7; 减少移动源污染排放。加大中重型营运柴油货车淘汰力度，到2021年10月底前，力争全部淘汰国三及以下排放标准的营运柴油货车。根据国家部署，有序推进国四中重型营运柴油货车淘汰工作; 不涉及; 符合. 8; 增加绿色低碳运输量。发展绿色交通，创建绿色铁路站、绿色港口。改造更新高耗能设施设备，推广施工材料、废旧材料再生和综合利用; 不涉及; 符合. 五、深入调整农业投入与用地结构. 9; 减少化肥使用量。深入推广测土配方施肥，在粮食主产区、果菜茶优势产区等重点区域，大力普及测土配方施肥技术，推广应用配方肥，到2023年，全省化肥使用量较2020年减少3%，配方肥应用面积从2020年的400万公顷增加到440万公顷; 不涉及; 符合. 10; 加强施工工地生态管控。做好城市建筑、市政、公路、水利等施工场地扬尘精细化管控。建筑施工工地全面落实工地周围围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输六项措施; 不涉及; 符合. （6）“两高”项目判定 - 《省发展改革委等九部门关于“两高”项目管理目录的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）等文件明确指出，“两高”项目是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、水泥、石灰、陶瓷、平板玻璃、煤电、沥青防水材料、煤制液体燃料、基础化石燃料、化肥、轮胎、有色、炼化、焦化、铸造等16个高耗能高排放环节投资项目，同时结合《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》，本项目不属于“两高”项目范畴。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 博亨食品（枣庄）有限公司成立于2024年4月17日，利用枣庄市山亭区山城街道北京路539号11幢黄金宝贝院内8号车间进行建设，占地5000平方米，建筑面积5000平方米。建设休闲食品生产线6条，实现年产风味豆制品、肉制品、淀粉及淀粉制品、水产制品、面筋制品、蔬菜制品等休闲食品共6000吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及（2019年修改单）内容，本项目属于C1499其他未列明食品制造，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属于“十一、食品制造业14”类别中的“24、其他食品制造149*”“其他未列明食品制造”，应编制环境影响报告表。内容如下： 表2-1《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十一、食品制造业14. 24; 其他食品制造149*; 有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造; 盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造 以上均不含单纯混合、分装的; /. 据此，博亨食品（枣庄）有限公司委托山东环宇工程咨询有限公司开展该项目的环境影响评价工作。山东环宇工程咨询有限公司接受委托后，项目组人员对项目建设地进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，编制了该项目环境影响报告表。 2、工程建设内容及规模 本项目总占地面积5000m2，总建筑面积5000m2，改造利用现有闲置厂房，主要构筑物为生产车间。 表2-2 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 规模. 主体工程; 生产车间; 1座1层，钢结构，建筑面积5000m2，车间内分区设置解冻及预处理区、配料区、拌料区、热加工区、杀菌及冷却区、外包装区、原料存放区、成品存放区等. 储运工程; 仓库; 位于生产车间内，建筑面积约600m2. 危废间; 位于生产车间东北角，建筑面积5m2. 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供，用水量为5956m3/a. 排水; 雨污分流. 供电; 由枣庄市山亭区供电电网提供。项目总用电量为12万kWh/a。. 供气; 市政供气管网，年用天然气39.9万m3/a。. 环保工程; 废气; 油烟废气经油烟净化装置处理后通过高出屋顶1.5米排放口（DA001）排放. 燃气油炸锅天然气燃烧废气通过15m高排气筒（DA002）排放. 天然气锅炉设置低氮燃烧器，燃烧废气通过15m高排气筒（DA003）排放. 蒸汽发生器设置低氮燃烧器，燃烧废气通过15m高排气筒（DA004）排放. 污水处理废气由集气系统收集经“二级活性炭吸附”处理后，通过15m高排气筒（DA005）排放。. 喷码废气车间无组织排放。. 废水; 生产废水集中收集排入厂区内污水处理站预处理，同化粪池预处理的生活污水一起经污水管网排入上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司。. 噪声; 采用减震、隔声等降噪措施。. 固废; 生活垃圾袋装化，委托环卫部门清运；边角料及不合格产品外售综合利用，废包装材料外售废品收购站，废反渗透膜、废活性炭（纯属制备）、废石英砂厂家回收，污水处理站污泥外售综合利用，废油墨瓶、废活性炭（臭气处理）暂存于危废间，委托有资质单位处置。. 3、产品方案 本项目年产各类风味食品共6000吨。详见下表： 表2-3 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 备注. 1; 风味豆制品; 4000. 2; 肉制品; 600. 3; 淀粉及淀粉制品; 600. 4; 水产制品; 300. 5; 面筋制品; 300. 6; 蔬菜制品; 200. 合计; 6000. 4、原辅材料消耗 主要原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 大豆组织蛋白; t/a; 1800; 外购. 2; 大豆拉丝蛋白; t/a; 1600; 外购. 3; 冷冻肉; t/a; 750; 外购. 4; 粉皮; t/a; 260; 外购. 5; 魔芋; t/a; 280; 外购. 6; 冷冻水产品; t/a; 350; 外购. 7; 面筋; t/a; 250; 外购. 8; 蔬菜; t/a; 300; 外购. 9; 食用油; t/a; 200; 外购. 10; 香辛料; t/a; 10; 外购. 11; 食用盐、味精、食品添加剂等其他辅料; t/a; 30; 外购. 12; 包装材料; t/a; 60; 外购. 13; 油墨; t/a; 0.0025; 外购. 14; 天然气; m3/a; 39.9万; 市政管网. 5、主要生产设备 根据本项目要求进行设备比选后，本项目选用的生产设备具体见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 清洗池; 4; 台. 2; 泡卤线; 2; 条. 3; 脱水机; 1; 个. 4; 烘干机; 4; 台. 5; 油炸线; 1; 条. 6; 夹层锅; 2; 台. 7; 炒锅; 1; 台. 8; 拌料机; 8; 台. 9; 调料调粉机; 5; 台. 10; 真空包装机; YD10-16—1018T; 15; 台. 11; 给袋式全自动包装机; YC-720; 20; 台. 12; 辣椒油调和罐; 1; 个. 13; 杀菌釜; 1200*3600; 3; 套. 14; 蒸汽发生器; LSS0.5-0.8-Q; 2; 台. 15; 燃气锅炉; WNS1-1.25-Q; 1; 台. 16; 纯水机; JNF-4T; 1; 台. 17; 喷码机; 20; 台. 18; 电叉车; 1; 个. 19; 地牛手动叉车; 5; 个. 20; 箱式冷库; 2; 个. 21; 空气压缩机; 30HP-VSD-IP55; 4; 台. 22; 变压器; 1; 台. 23; 污水处理站; 1; 套. 合计; 105; 台/套. 6、劳动定员 项目劳动定员50人，年工作时间300天，一天一班，每班8小时。 7、总平面布置 厂区总图平面布置要满足项目产品生产工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺；要考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境；要增加厂区绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。本项目租赁改造闲置生产车间，生产车间依加工流程依次布置生产加工设备。 综上所述，项目总平面布置做到功能区明确、物流顺畅、布局紧凑合理、节约用地，从工艺、节约用地和对外环境影响来看，从环保角度讲，厂区总平面布置基本合理。 8、公用配套工程 1）供水工程 项目用水主要是职工生活用水、生产用水，用水总量为5956m³/a，由市政自来水供水管网提供，可以满足本项目用水需求。 项目劳动定员50人，均不住宿，用水按非住宿人员40L/人•d计，年工作天数为300天，则生活用水量为600m3/a。 项目生产用水主要为浸泡用水、解冻及清洗用水、漂烫用水、蒸煮用水补水、设备清洗水、冷却用水以及锅炉用水。 ①浸泡用水 根据企业提供资料，原料中大豆组织蛋白、大豆拉丝蛋白、粉皮、魔芋、面筋等需要浸泡或喷水软化以达到设定的含水率要求，浸泡用水约2100m3/a。 ②解冻及清洗用水 项目原料中冷冻肉、冷冻水产品常温自然解冻或低温解冻，根据企业提供资料，解冻、清洗用水量为700m3/a。 ③漂烫用水 项目原料中部分蔬菜需要漂烫处理，根据企业提供资料，漂烫用水量为100m3/a。 ④蒸煮用水补水 根据企业提供资料，蒸煮卤制用水反复使用，定期补充损耗，补充水量为100m3/a。 ⑤设备清洗水 根据企业提供资料，设备每天清洗一次，用水量约为600m3/a。 ⑥冷却用水 根据企业提供资料，采用灭菌釜进行杀菌，杀菌后用水冷却，为保证产品质量，冷却用水每天更换一次，更换量1500m3/a。 ⑦锅炉及蒸汽发生器用水 项目新上1t/h燃气锅炉1台，0.5t/h蒸汽发生器2台，设备运行期间存在蒸发及管道损耗、定期排水，额定蒸发量共2m3/h，蒸发及管道等损耗2.5%，定期排水量按1.5%计算，故损耗量为0.05m3/h（120m3/a），排水量为0.03m3/h（72m3/a），补充水量为0.08m3/h（192m3/a）。锅炉用水是由预处理设备（砂滤+活性炭过滤+反渗透工艺）制取的纯水，纯水设备出水率约75%，纯水制备工序总需新鲜水256m3/a。 （2）排水 项目采用雨污分流制排水系统，雨水经厂区内雨水管汇集后，排入雨水管网。产生的外排废水主要是职工生活污水、生产废水。 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为480m3/a，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，由上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司深度处理后达标排放。 生产废水主要为浸泡废水、解冻及清洗废水、设备清洗废水、冷却废水以及锅炉排污水、纯水制备浓水。浸泡废水、解冻及清洗废水、设备清洗废水、冷却废水产生量按用水量的90%计，则废水产生量为4500m3/a，锅炉排污水年产生量约72m3/a；纯水制备过程产生浓水，产生量约64m3/a。生产废水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，由上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司深度处理后达标排放。 蒸汽损失补水 纯水制备浓水 损耗120 纯水制备水 锅炉排污补充水 120 72 锅炉定期排水 72 72 64 64 136 新鲜水 5956 256 厂区污水站 4500 4636 解冻、清洗水 损耗70 700 630 化粪池 480 损耗150 冷却水 1500 1350 540 损耗60 设备清洗水 600 上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司 浸泡用水 损耗210 2100 1890 新薛河 5116 600 生活污水 消耗120 480 损耗100 蒸煮用水补水 100 90 损耗10 漂烫用水 100 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 3）供电工程 由山亭区电网统一供电，项目总用电量为12万kWh/a，可以满足项目所需。 4）供气工程 项目燃气锅炉、蒸汽发生器使用的天然气由市政供气管网提供，年用天然气39.9万m3。 天然气用量说明：年工作时间300天，燃气锅炉、蒸汽发生器日运行8小时（2400h/a）。1台燃气锅炉额定耗气量70m3/h，1台蒸汽发生器额定耗气量35m3/h。燃气油炸锅日运行6小时（1800h/a），额定耗气量35m3/h，共使用天然气39.9万m3/a。 9、环保设施及投资概算 本项目总环保投资为85.00万元，占建设项目总投资的0.77％，环保投资详见下表。 表2-6 项目环保投资表 污染类别; 产污环节; 治理措施; 投资额（万元）; 备注. 废气治理; 油炸线; 静电油烟净化器; 1.00. 天然气燃烧; 低氮燃烧; 40.00. 污水处理; 二级活性炭吸附; 8.00. 废水治理; 生活污水、生产废水; 化粪池、污水处理站、管网; 32.00. 降噪措施; 生产设备; 减震、隔声; 2.00. 固体废物; 生产、生活; 设置一般固废暂存间、危废间、生活垃圾收集装置; 2.00. 合计; 85.00. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目为新建项目，利用现有厂房，施工期主要进行设备的安装与调试，工程量不大，施工期很短，因此本环评不再分析施工期环境影响。 2、运营期 真空包装 杀菌 烘干 装箱 检验喷码入库 废水 浸泡（或软化） 调拌 配料 脱水 固废、废气 废气 油炸 大豆组织蛋白、大豆拉丝蛋白 蒸汽锅炉/蒸汽发生器 废气、废水 废水 （1）生产工艺流程 图2-2 运营期风味豆制品生产工艺流程及产污环节图 主要工艺简介： 1）浸泡、脱水工序：根据原料（大豆组织蛋白、大豆拉丝蛋白）的含水率决定浸泡或喷水使其软化，浸泡之后的原料放入脱水机中脱水，此工序有废水产生。 2）油炸工序：将脱水之后的物料放入油炸锅中油炸，此工序有油烟废气产生。 3）调拌工序：将配料与油炸之后的物料放入拌料机中搅拌均匀，此工序有噪声产生。 4）真空包装、杀菌工序：将调拌后的物料使用真空包装机包装，包装后的物料使用杀菌釜杀菌，杀菌釜热源来自天然气锅炉。杀菌后的物料自然冷却。 5）烘干工序：冷却后的成品经烘干线烘干表面的水分。烘干线热源来自蒸汽发生器。 6）待产品烘干之后装箱，产品检验，除去不合格产品，喷码标注生产日期，入库待售。 废水 配料 废水 粉皮、魔芋、面筋 浸泡 调拌 真空包装 杀菌 烘干 沥水 废气、废水 蒸汽锅炉/蒸汽发生器 检验喷码入库 废气、固废 图2-3 运营期淀粉及淀粉制品、面筋制品生产工艺流程及产污环节图 主要工艺简述： 1）浸泡、沥水工序：将浸泡之后的粉皮、粉皮、魔芋、面筋沥干水分，此工序有废水产生。 2）调拌工序：将配料与沥水之后的原料放入拌料机中搅拌均匀，此工序有噪声产生。 3）包装、杀菌工序：将包装后的物料通过杀菌釜杀菌，杀菌釜热源来自天然气锅炉。杀菌后的物料自然冷却。 4）烘干：冷却后的成品经烘干线烘干表面的水分。烘干线热源来自蒸汽发生器。 5）待产品烘干之后装箱，产品检验，除去不合格产品，喷码标注生产日期，入库待售。 废水 漂烫 真空包装 调拌 杀菌 废气、废水 烘干 配料 沥水 蒸汽锅炉/蒸汽发生器 蔬菜 废水 检验喷码入库 废气、固废 图2-4 运营期蔬菜制品生产工艺流程及产污环节图 主要工艺简述： 1）漂烫、沥水工序：根据选用的蔬菜品种漂烫或不漂烫，然后沥干水分，此工序有废水产生。 2）调拌工序：将配料与沥水之后的原料放入拌料机中搅拌均匀，此工序有噪声产生。 3）包装、杀菌工序：将包装后的物料通过杀菌釜杀菌，杀菌釜热源来自天然气锅炉。杀菌后的物料自然冷却。 4）烘干：冷却后的成品经烘干线烘干表面的水分。烘干线热源来自蒸汽发生器。 蒸煮 S 解冻 W 清洗 原料肉 分割 真空包装 调拌 油炸 G、W 烘干 灭菌 W 检验喷码入库 W G S 蒸汽锅炉/蒸汽发生器 S、G 5）待产品烘干之后装箱，产品检验，除去不合格产品，喷码标注生产日期，入库待售。 图例：G:废气、W：废水N：噪声、S：固废 图2-5 运营期肉制品、水产制品生产工艺流程及产污环节图 主要工艺简述： 1）解冻、清洗工序：确定原料无异味、杂质，没有过期变质后常温自然解冻或低温解冻，清洗去除血污。此工序有废水产生。 2）分割：按照要求切割成规定的大小厚薄。 3）油炸：将分割之后的物料放入油炸锅中油炸，此工序有油烟废气和天然气燃烧废气产生。 4）蒸煮：蒸煮锅内用花椒、大料、桂皮等卤料熬制的老卤水进行煮制，卤制用水反复使用，定期补充。 5）调拌工序：将配料与蒸煮之后的原料放入拌料机中搅拌均匀，此工序有噪声产生。 6）包装、杀菌工序：将包装后的物料通过杀菌釜杀菌，杀菌釜热源来自天然气锅炉。杀菌后的物料自然冷却。 7）烘干：冷却后的成品经烘干线烘干表面的水分。烘干线热源来自蒸汽发生器。 8）待产品烘干之后装箱，产品检验，除去不合格产品，喷码标注生产日期，入库待售。 （2）其他产污环节分析： ①生产设备及辅助设备、环保设备运行过程会产生设备噪声； ②臭气处理装置产生的废活性炭； ③员工日常生活产生的生活垃圾和生活污水； ④污水处理站污泥； ⑤纯水制备过程产生的反渗透膜、废活性炭、废石英砂。 （3）产排污环节汇总 废气：油炸废气、油炸锅天然气燃烧废气、燃气锅炉及蒸汽发生器天然气燃烧废气、污水处理站恶臭、喷码废气； 废水：生产废水、职工生活污水； 噪声：拌料机、油炸线、杀菌釜、燃气锅炉等设备运行噪声； 固废：生活垃圾、废包装材料、边角料及不合格品、污水处理站污泥、废活性炭、废油墨瓶、废反渗透膜。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁山东黄金宝贝婴儿用品有限公司现有空置厂房进行建设。无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告》（二〇二二年简本），山亭区空气监测统计结果列于下表。 表3-1 山亭区空气监测统计结果表（年均值） 单位：μg/m3，CO（mg/m3） 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO（95百分位）; O3-8h（90百分位）. 监测结果; 12; 20; 64; 40; 1.0; 156. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 根据监测结果可知，山亭区空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3达标，PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。环境空气超标原因为能源消耗以煤炭为主，煤炭消耗量大，清洁能源比例较低，城市扬尘污染问题突出，机动车污染加剧等。 枣庄市已经制定了《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》（枣政发〔2021〕15号），通过调整能源和产业结构、综合治理工业污染、加强扬尘综合整治、严管机动车污染、建立绿色生态屏障等针对削减措施；结合实际情况可知，环境空气会有明显改善。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域内主要河流为新薛河。新薛河入湖口设有监测断面，根据《枣庄市环境质量报告》（二〇二二年简本），新薛河入湖口断面水质监测结果见表3-2。 表3-2 2022年新薛河入湖口断面监测结果表 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH （无量纲）; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 化学需氧量; 总氮; 总磷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 年均值; 8.2; 3.7; 1.9; 0.07; 0.006; 0.0044; 14; 7.6; 0.049; 0.00005; 0.002; 0.002; 0.02; 0.004. 标准值; 6~9; 6; 4; 1.0; 0.05; 0.005; 20; 1.0; 0.2; 0.005; 0.05; 0.2; 0.2; 0.2. 监测结果表明，2022年新薛河入湖口断面监测的各项水质中总氮年均值不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），其他检测的水年均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施：枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 3、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）（2021年）》的要求，报告表原则上不开展地下水、土壤环境质量现状评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“N轻工”中“107其他食品制造”类别，为报告表类别，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类，不需开展地下水环境现状调查。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需开展土壤环境现状调查。 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。项目危废暂存间等均采取有效的防渗防漏措施，基本排除污染地下水、土壤环境途径，故不进行土壤及地下水现状调查评价。 4、声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告》（二〇二二年简本）的公布结果，山亭区4个功能区噪声点位，功能区噪声昼间均值为51.8分贝，夜间均值为43.8分贝，各功能区均达标。 本项目位于枣庄市山亭区山城街道北京路539号11幢黄金宝贝院内8号车间，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。 5、生态环境 本项目位于工业集聚区，利用现有空厂房，不涉及新增用地。该地区无生态环境问题，未出现重大环境污染事故。 6、辐射环境 本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标情况见表3-3： 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 空气环境; 翼龙紫锦山庄; 50; -24; 居民点; 约4000人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准及其2018年修改单; SE; 60. 欧亚城; -40; -330; 居民点; 约7000人; SW; 385. 山樾蘭庭; 0; -330; 居民点; 约4200人; S; 330. 2、地表水环境 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，即项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标。 4、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 5、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”限值要求；燃气油炸锅废气执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1“重点控制区”标准限值；油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中的小型标准，污水处理产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）限值要求；无组织VOCs、臭气浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。 表3-4 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 大气污染物控制区; 污染物项目; 适用条件; 限值; 监控位置. 重点控制区; 颗粒物; 全部锅炉; 10; 烟囱排放口. 二氧化硫; 全部锅炉; 50. 氮氧化物; 全部锅炉; 100. 表3-5 大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 大气污染物控制区; 污染物项目; 限值. 重点控制区; 颗粒物; 10. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 100. 表3-6 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 1.5; 1.2; 1.0. 净化设施最低去除效率（%）; 85; 90; 90. 表3-7 恶臭污染物排放标准 标准; 污染物名称; 标准值. 厂界无组织浓度限值mg/m3; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); NH3; 1.5; 15; 4.9. H2S; 0.06; 15; 0.33. 臭气浓度; /; 15; 2000（无量纲）. 表3-8 厂界监控点浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 浓度限值. VOCS; 2.0. 臭气浓度; 16（无量纲）. - 废水 污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准及上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司水质接收标准；污水处理厂排放废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。 表3-9 污水接管标准一览表 单位：mg/L（pH除外） 污染物名称; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准指标; 上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司水质接收标准. pH; 6.5-9.5; 6-9. COD; 500; 400. BOD5; 350; 200. SS; 400; 250. 氨氮; 45; 30. 总氮; 70; 40. 总磷; 8; 4. 表3-10 污水处理厂污水排放标准一览表 单位：mg/L（pH除外） 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; pH; 动植物油. 标准限值; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8); ≤15; ≤1; 6-9; 3. 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声功能区标准； 表3-11 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中提出的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定。 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的相关要求，进行建设和管理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为生产废水、生活污水，经市政管网排放至上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司，深度处理达标后外排。废水污染物占用上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司总量指标，实施内部调剂，COD、氨氮不需要申请污染物总量控制指标。 本项目VOCS无组织排放，有组织颗粒物排放量为0.042t/a，二氧化硫有组织排放量为0.067t/a，氮氧化物有组织排放量为0.31t/a，需申请有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物环境总量控制指标。 根据《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）文件要求，用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。枣庄市上一年度细颗粒物年排放浓度超标，项目排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物需要进行2倍削减替代，因此，本项目需要倍量替代量为颗粒物0.084t/a、二氧化硫0.132t/a、氮氧化物0.62t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，利用现有厂房，施工期主要进行设备的安装与调试，工程量不大，施工期很短，对周围环境产生的环境影响较小，因此不再分析施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）主要污染物源强 项目营运期产生的废气主要是油炸工序产生的油烟废气、天然气油炸锅产生的天然气燃烧废气、天然气锅炉、蒸汽发生器产生的天然气燃烧废气、污水处理站产生的恶臭、喷码工序产生的有机废气。 1、油烟废气 根据《社会区域类环境影响评价》中内容，餐饮油烟排放因子：未装油烟净化器3.815kg/t，已装油烟净化器0.543kg/t。项目设置1个燃气油炸锅，设置1个灶头，属小型饮食业单位，项目用油量200t/a，则油烟产生量为0.763t/a。年工作1800h，油烟产生浓度为28.26mg/m3（风量15000m3/h），废气收集后经油烟净化器处理，收集效率按90%考虑，处理效率为95%，经处理后通过高出车间顶部1.5m的排气筒（DA001）排放，油烟排放量为0.034t/a，浓度1.27mg/m3，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/ 597—2006）中的小型标准要求（1.5mg/m3）。 2、天然气油炸锅产生的天然气燃烧废气 项目设置燃气油炸锅一台，使用管道天然气。天然气燃烧废气通过15m高排气筒排放（DA002）。根据企业提供资料，年用天然气6.3万m3，参照2021年《排放源统计调查产排污核算方法》中附3生活源－附表 生活源产排污系数手册，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量即为各自的排污系数乘以年天然气消耗量，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放系数分别为：5.4×10—3kg/万m3、12kg/万m3、1.1kg/万m3，参照《生活源产排污系数及使用说明》，管道天然气烟气量排放系数为128000标立方米/万立方米一气，年工作1800h，则二氧化硫排放量为0.034kg/a，排放浓度为0.042mg/m3，氮氧化物排放量为75.6kg/a，排放浓度为93.75mg/m3，颗粒物排放量为6.93kg/a，排放浓度为8.59mg/m3。 3、天然气燃烧废气 项目设置天然气燃气锅炉1台，年用天然气16.8万m3，设置蒸汽发生器2台，每台年用天然气8.4万m3，天然气来自管道天然气。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃气工业锅炉”，以及参考火力发电行业天然气燃烧排污系数，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物产生量即为各自的产污系数乘以年天然气消耗量，产污系数见表4-1。 表4-1 燃气工业锅炉排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米－原料; 107753; /. 二氧化硫; 千克/万立方米－原料; 0.02S①; /. 氮氧化物; 千克/万立方米－原料; 6.97（低氮燃烧－国内领先）; /. 电能/电能+热能; 天然气; 锅炉/燃机; 所有规模; 颗粒物; 毫克/立方米－原料; 103.9; 其他（直排）. 注：工业锅炉中无天然气烟尘产污系数，参考火力发电行业天然气燃烧排污系数。 根据《天然气》（GB17820-2018）表1中二类天然气质量要求，总硫（以硫计）≤100mg/m3，取最大值，故S=100。 本项目天然气燃气锅炉安装低氮燃烧器，根据上表可求得：该项目的锅炉燃烧废气产生的烟气量为181.03万m3/a，SO2产生量为0.0336t/a，产生浓度为18.56mg/m3，NOX产生量为0.117t/a，产生浓度为64.68mg/m3，颗粒物产生量为0.0175t/a，产生浓度为9.64mg/m3，废气由15m高排气筒（DA003）排放。 本项目天然气蒸汽发生器安装低氮燃烧器，根据上表可求得：该项目的蒸汽发生器天然气燃烧产生的烟气量为181.03万m3/a，SO2产生量为0.0336t/a，产生浓度为18.56mg/m3，NOX产生量为0.117t/a，产生浓度为64.68mg/m3，颗粒物产生量为0.0175t/a，产生浓度为9.64mg/m3，废气由15m高排气筒（DA004）排放。 - 4、污水处理站产生的恶臭 - 污水处理站恶臭来自格栅、调节池、污泥池等。项目污水处理站的排放的恶臭与水流速度、温度、含污染物的浓度及水处理设施的几何尺寸、密闭方式、当时的气温、日照、气压等多种因素有关。本项目的恶臭主要为NH3、H2S、臭气浓度等。恶臭在水底大部分转化为铵盐，只有少量通过液面排出。 - 根据美国EPA对城市污水厂恶臭污染物产生的情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目污水处理设施进水水质中BOD5为4500mg/L，处理后浓度为200mg/L，污水站处理废水量4636m3/a，处理BOD519.93t/a。NH3和H2S的产生量为0.062t/a，0.0024t/a。类比同类型项目，臭气浓度产生浓度约为870（无量纲）。 - 各环节采取加盖密封方式，将调节池、污泥池等产生的恶臭收集后（收集效率取90%），用引风机（风量为2000m3/h）将废气引至“二级活性炭吸附装置”（除臭效率80%）处理以后经15米高的排气筒DA005高空排放。本项目NH3和H2S的有组织排放量为1.11×10-2t/a，4.30×10-4t/a；排放速率为1.27×10-3kg/h，4.91×10-5kg/h；排放浓度为0.63mg/m3，0.025mg/m3。臭气浓度排放浓度为156.6（无量纲）。 污水处理站未收集部分无组织排放，则无组织NH3排放量为6.18×10-3t/a，排放速率为7.05×10-4kg/h，无组织H2S排放量为2.39×10-4t/a，排放速率为2.75×10-5kg/h。类比同类型项目，厂区臭气浓度＜20（无量纲）。 5、喷码有机废气 根据建设单位提供的资料，项目喷码工序使用油墨作为印刷原料，年使用量2.5kg/a，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》“23 印刷和记录媒介复制行业系数手册”，挥发性有机物产污系数为14kg/t原料，则本项目喷码工序挥发性有机物（以VOCS计）产生量为3.5×10-5t/a，年工作300h，产生速率为1.2×10-4kg/h，通过车间的通风设备（排风扇）并结合自然风将其排出室外。 项目废气污染物排放源强核算结果见表4-2至4-4。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 | 表4-2 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 产排污环节; 装置; 污染物种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算依据; 收集方式; 收集效率%; 治理措施; 风量（m3/h）; 排放形式. 治理工艺; 去除效率%; 是否为可行技术. 油炸; 油炸线; 油烟; 0.763; 系数法; 集气罩，引风管收集; 90; 静电式油烟净化; 95; 是; 15000; 有组织. 天然气燃烧废气; 油炸线; 烟尘; 0.00693; 系数法; 密闭，引风管收集; 100; /; /; /; 448; 有组织. SO2; 0.00034; /; /; /. NOx; 0.0756; 低氮燃烧; /; 是. 天然气燃烧废气; 天然气锅炉; 烟尘; 0.0175; 系数法; 密闭，引风管收集; 100; /; /; /; 754; 有组织. SO2; 0.0336; /; /; /. NOx; 0.117; 低氮燃烧; /; 是. 天然气燃烧废气; 蒸汽发生器; 烟尘; 0.0175; 系数法; 密闭，引风管收集; 100; /; /; /; 754; 有组织. SO2; 0.0336; /; /; /. NOx; 0.117; 低氮燃烧; /; 是. 污水处理; 污水处理站; H2S; 0.0024; 系数法; 集气罩，引风管收集; 90; 二级活性炭吸附; 80; 是; 2000; 有组织. NH3; 0.062; 系数法; 80; 是. 臭气浓度; /; 类比法; 80; 是. 本项目有组织废气排放情况见下表： 表4-3 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 产污 环节; 污染 物种 类; 排放形式; 污染治理措施; 产生情况; 排放情况; 排放 口编 号; 排放 口类 型. 污染治 理措施 工艺; 收集 效率; 风量 m3/h; 有效单 元处理 效率; 是否为 可行技 术; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 油炸; 油烟; 有组织; 静电式油烟净化; 90%; 15000; 95; 是; 25.43; 0.38; 0.69; 1.27; 0.019; 0.034; DA001; 一般排放口. 天然气燃烧废气; 烟尘; 有组织; /; 100%; 448; /; /; 8.59; 3.85×10-3; 6.93×10-3; 8.59; 3.85×10-3; 6.93×10-3; DA002; 一般排放口. SO2; /; /; /; 0.042; 1.89×10-5; 3.4×10-5; 0.042; 1.89×10-5; 3.4×10-5. NOx; 低氮燃烧; /; 是; 93.75; 4.2×10-2; 7.56×10-2; 93.75; 4.2×10-2; 7.56×10-2. 天然气燃烧废气; 烟尘; 有组织; /; 100%; 754; /; /; 9.64; 0.0145; 0.0175; 9.64; 0.0145; 0.0175; DA003; 一般排放口. SO2; /; /; /; 18.56; 0.014; 0.0336; 18.56; 0.014; 0.0336. NOx; 低氮燃烧; /; 是; 64.68; 0.048; 0.117; 64.68; 0.048; 0.117. 天然气燃烧废气; 烟尘; 有组织; /; 100%; 754; /; /; 9.64; 0.0145; 0.0175; 9.64; 0.0145; 0.0175; DA004; 一般排放口. SO2; /; /; /; 18.56; 0.014; 0.0336; 18.56; 0.014; 0.0336. NOx; 低氮燃烧; /; 是; 64.68; 0.048; 0.117; 64.68; 0.048; 0.117. 污水处理; H2S; 有组织; 二级活性炭吸附; 90%; 2000; 80%; 是; 0.12; 2.46×10-4; 0.0022; 0.025; 4.91×10-5; 4.30×10-4; DA005; 一般排放口. NH3; 是; 3.17; 0.0063; 0.0056; 0.63; 1.27×10-3; 1.11×10-2. 臭气浓度; 是; 870; /; /; 156.6; /; /. 本项目无组织废气排放情况见下表： 表4-4 本项目无组织废气产生及排放情况一览表 产排污环节; 污染物名称; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 面源参数; 排放方式. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面积/m2; 高度m. 油炸; 油烟; 0.076; 0.042; 0.076; 0.042; 5000; 10; 无组织. 污水处理; H2S; 2.39×10-4; 2.75×10-5; 2.39×10-4; 2.75×10-5; /; /; 无组织. NH3; 6.18×10-3; 7.05×10-4; 6.18×10-3; 7.05×10-4. 喷码; VOCS; 3.5×10-5; 1.2×10-4; 3.5×10-5; 1.2×10-4; 5000; 10; 无组织. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （二）排污口情况 表4-5 排放口基本情况一览表 排放口名称; 类型; 污染物种类; 编号; 高度; 内径; 温度; 地理坐标; 排放标准. 排气筒DA001; 一般排放口; 油烟; DA001; 1.5m; 0.6m; 常温; E117.442，N35.107; 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）. 排气筒DA002; 一般排放口; 颗粒物; DA002; 15m; 0.2m; 50℃; E117.442，N35.107; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）. SO2. NOx. 排气筒DA003; 一般排放口; 颗粒物; DA003; 15m; 0.2m; 50℃; E117.442，N35.107; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）. SO2. NOx. 排气筒DA004; 一般排放口; 颗粒物; DA004; 15m; 0.2m; 50℃; E117.442，N35.107. SO2. NOx. 排气筒DA005; 一般排放口; H2S; DA005; 15m; 0.25m; 常温; E117.441，N35.107; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. NH3. 臭气浓度. （三）环境影响分析 1、废气治理措施分析 （1）油烟废气污染治理设施可行性分析： 参照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）相关要求，本项目油炸工序油烟设置静电油烟净化器，处理后油烟经高出车间顶部1.5m的排气筒（DA001）排放，符合技术规范。 （2）天然气燃烧废气污染治理设施可行性分析： 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）相关要求，本项目燃烧使用天然气，并采用低氮燃烧技术，再通过15m高排气筒（DA002~DA004）排放，符合技术规范。 （3）臭气治理设施可行性分析： 参照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）相关要求，本项目臭气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA005）排放，符合技术规范要求。 - 2、废气达标情况 （1）有组织废气 油炸工序油烟排放浓度1.27mg/m3，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/ 597—2006）中的小型标准要求（1.5mg/m3）。 燃气油炸锅二氧化硫排放浓度0.042mg/m3，氮氧化物排放浓度93.75mg/m3，颗粒物排放浓度8.59mg/m3，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”标准限值（SO2≤50mg/m3，颗粒物≤10mg/m3，NOX≤100mg/m3）。 本项目锅炉、蒸汽发生器安装低氮燃烧器，SO2排放浓度18.56mg/m3，NOX排放浓度为64.68mg/m3，颗粒物排放浓度为9.64mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中的重点控制区要求（SO2≤50mg/m3，烟尘≤10mg/m3，NOX≤100mg/m3）。 - 污水处理站各环节采取加盖密封方式，将调节池、污泥池等产生的恶臭收集后，用引风机将废气引至“二级活性炭吸附装置”处理以后经15米高的排气筒（DA005）高空排放。 - 本项目NH3和H2S的有组织排放速率为1.27×10-3kg/h，4.91×10-5kg/h，臭气浓度排放浓度为156.6（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求（H2S：0.33kg/h、NH3：4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。 项目喷码工序会产生少量的挥发性有机物（以VOCS计），产生量较小，通过车间的通风设备（排风扇）并结合自然风将其排出室外。 （2）无组织废气 项目喷码工序会产生少量的挥发性有机物（以VOCS计），产生量较小，通过车间的通风设备（排风扇）并结合自然风将其排出室外。油炸、污水处理站未收集废气无组织排放。建设单位无组织排放控制措施包括： - 废气收集按照“应收尽收、分质收集”原则进行设计，委托有资质单位设计，综合考虑气体性质、流量等因素，确保废气收集效果。 - 对尽可能利用生产设备本身的集气系统进行收集，逸散的污染气体采用集气罩收集时应尽可能包围或靠近污染源，减少吸气范围，便于捕集和控制污染物；吸气方向尽可能与污染气流方向一致，避免或减弱集气罩周围紊流、横向气流等对抽吸气气流的干扰与影响，集气罩应力求结构简单，便于安装和维护管理。 - 集气罩收集的污染气体通过管道送至废气处理装置，管道布置结合生产工艺，力求简单、紧凑、管线短、占地空间少。管道布置采用明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行敷设，管道与梁、柱、墙、设备及管道之间按相关规范设计间隔距离，满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求。 - 生产时，应加强环保管理，强制通风，确保废气治理措施相关的风机等，的正常运行，最大程度减少无组织废气对大气环境的影响。 - 加强厂内绿化，设置一定的卫生防护距离，以减少无组织排放的气体对周围环境保护目标的影响。 - 强化生产管理：尽可能进行规模化连续生产，生产设备密封；强化操作管理、提高工人水平、严格控制操作规程等，并及时修理或更换损坏的管道设备减少和防止跑、冒、滴、漏和事故性排放；加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。 - 企业应加强对项目废气治理设施的维修和检查，购置备用设备，确保设备运行过程中能够正常运行，严防事故发生。 3、污染物排放量核算 ①项目有组织排放量核算 表4-6 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 有组织. 1; DA001; 油烟; 1.27; 0.019; 0.034. 2; DA002; 烟尘; 8.59; 3.85×10-3; 6.93×10-3. SO2; 0.042; 1.89×10-5; 3.4×10-5. NOx; 93.75; 4.2×10-2; 7.56×10-2. 3; DA003; 烟尘; 9.64; 0.0145; 0.0175. SO2; 18.56; 0.014; 0.0336. NOx; 64.68; 0.048; 0.117. 4; DA004; 烟尘; 9.64; 0.0145; 0.0175. SO2; 18.56; 0.014; 0.0336. NOx; 64.68; 0.048; 0.117. 5; DA005; H2S; 0.025; 4.91×10-5; 4.30×10-4. NH3; 0.63; 1.27×10-3; 1.11×10-2. 有组织排放总计; 油烟; 0.034. 颗粒物; 0.042. SO2; 0.067. NOx; 0.31. H2S; 4.30×10-4. NH3; 1.11×10-2. ②项目无组织排放量核算 表4-7 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 染物排放标准; 核算年排放量 (t/a). 标准名称; 浓度限值 (mg/m3). 1; 油炸线; 油炸未收集; 油烟; /; /; /; 0.076. 2; 污水处理; 污水处理未收集; H2S; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 1.5; 2.39×10-4. NH3; 0.06; 6.18×10-3. 3; 喷码; 喷码; VOCS; /; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）; 2.0; 3.5×10-5. 无组织排放总计; 油烟; 0.076; t/a. H2S; 2.39×10-4; t/a. NH3; 6.18×10-3; t/a. VOCS; 3.5×10-5; t/a. ③项目大气污染物年排放量核算 表4-8 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 油烟; 0.11. 2; 颗粒物; 0.042. 3; SO2; 0.067. 4; NOx; 0.31. 5; H2S; 6.70×10-4. 6; NH3; 1.73×10-2. 7; VOCS; 3.5×10-5. 4、非正常工况污染物排放情况及控制措施 非正常工况指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 产生原因：废气非正常工况的污染物排放是由于生产不正常或净化系统的设备运行管理等环节存在问题，出现的短时间污染治理效果下降、污染物排放量增加的情况。本项目出现非正常工况的情况主要为油烟净化装置、活性炭吸附装置故障等。 处置措施：建设单位要定期对废气处理装置进行维护和保养，一旦发现破损或运行异常，应立即停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 非正常排放源强计算结果详见表4-9。 表4-9 非正常排放源强参数一览表 正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 去除效率; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放限值; 达标分析; 单次持续时间/h; 年发生频次; 采取措施. 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 废气处理设施故障; 油烟; 0; 25.43; 0.38; 1.5; /; 不达标; 1; ≤1; 及时检修，立即停止生产. DA005; H2S; 0; 0.12; 2.46×10-4; /; 0.33; 达标; 1; ≤1. NH3; 0; 3.17; 0.0063; /; 4.9; 达标; 1; ≤1. 臭气浓度; 0; 870（无量纲）; /; 2000（无量纲）; /; 达标; 1; ≤1. 5、项目废气监测制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造业》（HJ1030.3-2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084-2020），投产后本项目废气环境监测计划内容见表4-10。 表4-10 废气监测制度一览表 内容; 产污来源; 监测点; 监测频次; 监测项目; 监测方法. 废气; 有组织; 排气筒DA001; 半年/次; 油烟; 按照《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》的有关规定进行. 排气筒DA002; 半年/次; 氮氧化物、颗粒物、SO2、. 排气筒DA003、DA004; 半年/次; 颗粒物、SO2、氮氧化物、林格曼黑度. 排气筒DA005; 半年/次; H2S、NH3、臭气浓度. 无组织; 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 半年/次; H2S、NH3、臭气浓度、VOCS. 二、废水 1、废水产生、排放情况 厂区排水采用雨污分流制，雨水经收集后排入周边雨水管网。产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为浸泡用水、解冻及清洗用水、漂烫用水、设备清洗水、冷却用水以及锅炉排污水和纯水制备浓水。 项目劳动定员50人，均不住宿，用水按非住宿人员40L/人•d计，年工作天数为300天，则生活用水量为600m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为480m3/a。经化粪池处理后排入市政污水管网，由上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司深度处理后达标排放。 根据企业提供资料，原料中大豆组织蛋白、大豆拉丝蛋白、粉皮、魔芋、面筋等需要浸泡或喷水软化以达到设定的含水率要求，浸泡用水约2100m3/a。原料中冷冻肉、冷冻水产品常温自然解冻或低温解冻，解冻、清洗用水量为700m3/a。原料中部分蔬菜需要漂烫处理，漂烫用水量为100m3/a。设备每天清洗一次，用水量约为600m3/a。采用灭菌釜进行杀菌，杀菌后用水冷却，为保证产品质量，冷却用水每天更换一次，更换量1500m3/a。浸泡废水、解冻及清洗废水、设备清洗废水、冷却废水产生量按用水量的90%计，则废水产生量为4500m3/a。 项目新上1t/h燃气锅炉1台，0.5t/h蒸汽发生器2台，设备运行期间存在蒸发及管道损耗、定期排水，额定蒸发量共2m3/h，蒸发及管道等损耗2.5%，定期排水量按1.5%计算，故损耗量为0.05m3/h（120m3/a），排水量为0.03m3/h（72m3/a），补充水量为0.08m3/h（192m3/a）。锅炉用水是由预处理设备（砂滤+活性炭过滤+反渗透工艺）制取的纯水，纯水设备出水率约75%，纯水制备工序总需新鲜水256m3/a。纯水制备过程产生浓水，产生量约64m3/a；锅炉排污水年产生量约72m3/a。 项目生产废水产生量4636m3/a（15.45m3/d），由厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，由上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司深度处理后达标排放。 根据企业提供的污水处理技术方案以及类比同类型项目，废水污染物产生情况如下。 表4-11 本项目生产废水产生情况一览表 废水来源; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生产废水; 4636; COD; 10000; 46.36. BOD5; 4500; 20.86. SS; 1000; 4.64. 氨氮; 300; 1.39. 项目污水处理站设计处理能力为20m3/d，采用“格栅+隔油+厌氧水解+混凝沉淀+气浮+生物接触氧化+二次沉淀”的工艺。项目污水产生量为15.45m3/d，水质、水量均满足厂区内污水处理站处理能力。 ①污水处理站设计进水水质 COD：10000mg/L、BOD5：4500mg/L、SS：1000mg/L、氨氮：300mg/L ②污水处理站设计出水水质 COD≤400mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤30mg/L。 图4-1 污水处理工艺流程 表4-12废水主要污染物、排放浓度、产生量和排放量一览表 产污环节; 类别; 废水量m3/a; 主要污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 治理设施; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度标准限值; 是否达标. 生产; 生产废水; 4636; COD; 10000; 46.36; 污水处理站; 400; 1.85; 400; 是. BOD5; 4500; 20.86; 200; 0.93; 200; 是. SS; 1000; 4.64; 250; 1.16; 250; 是. 氨氮; 300; 1.39; 30; 0.14; 30; 是. 生活; 生活污水; 480; COD; 400; 0.192; 化粪池; 350; 0.168; 400; 是. 氨氮; 30; 0.0144; 25; 0.012; 30; 是. 表4-13废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施工艺; 排放口编号. 1; 生产废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司; 间歇排放; TW001; 格栅+隔油+厌氧水解+混凝沉淀+气浮+生物接触氧化+二次沉淀; DW001; 是; 一般排放口. 2; 生活污水; COD、氨氮; TW002; 化粪池. 表4-14废水间接排放口基本情况表信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 117.441; 35.104; 0.5116; 上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司; 间歇排放; 上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司; COD; 400. BOD5; 200. SS; 250. 氨氮; 30. 2、依托集中污水厂的可行性 上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司现状：污水处理厂设计处理规模为2万m³/d，日平均处理污水量为1.6万立方米，还余有0.4万m³/d，本项目污水量为17.05m³/d，所占比例较小，上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司的处理能力能满足本项目的污水处理要求。 本次环评收集上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司2023年11月～2024年4月期间的省控以上重点污染源数据，具体情况见表4-15。 表4-15 上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司2023年11月-2024年4月监测数据 序号; 时间; 排放口浓度均值（mg/L）. COD; 氨氮; 总磷; 总氮. 1; 2023年11月; 27.4; 3.5; 0.1; 10.1. 2; 2023年12月; 32.6; 0.4; 0.2; 7.5. 3; 2024年1月; 33.4; 0.9; 0.3; 11.3. 4; 2024年2月; 37.1; 1.8; 0.2; 13.1. 5; 2024年3月; 32.6; 2.1; 0.2; 10.4. 6; 2024年4月; 33.8; 2.5; 0.2; 11.8. 排放标准; 50; 5; 0.5; 15. 从监测数据可见，上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司运行状况较好，出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A排放标准。 根据前文分析，本项目的废水排放能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1的A等级标准及上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司接管标准要求，本项目的污水依托上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司是可行的。 三、噪声 1、噪声源分析 项目主要噪声源为设备运转噪声等。项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界外声环境的影响。经采取上述措施后，项目环境噪声强度将大为降低，各高噪声设备产生的噪声将得到控制。主要噪声设备见下表。 |
| --- | --- |

表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB（A） |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 脱水机 | / | 78 | 减震+墙体隔声 | 27.1 | -12.5 | 1.2 | 36.7 | 7.8 | 90.4 | 31.6 | 60.8 | 61.0 | 60.7 | 60.8 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 34.8 | 35.0 | 34.7 | 34.8 | 1 |
| 2 |  | 烘干机，4台（按点声源组预测） | / | 75（等效后：81.0） |  | 21.7 | -9.8 | 1.2 | 42.1 | 10.5 | 85.0 | 28.9 | 63.8 | 63.9 | 63.7 | 63.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 37.8 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 1 |
| 3 |  | 油炸线 | / | 75 |  | 12.2 | -7.1 | 1.2 | 51.6 | 13.2 | 75.5 | 26.2 | 57.8 | 57.9 | 57.7 | 57.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 1 |
| 4 |  | 拌料机，8台（按点声源组预测） | / | 70（等效后：79.0） |  | 20.8 | 2.2 | 1.2 | 43.0 | 22.5 | 84.1 | 16.9 | 61.8 | 61.8 | 61.7 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 1 |
| 5 |  | 调料调粉机，5台（按点声源组预测） | / | 75（等效后：82.0） |  | 2.9 | 3.9 | 1.2 | 60.9 | 24.2 | 66.2 | 15.2 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 1 |
| 6 |  | 真空包装机，15台（按点声源组预测） | / | 70（等效后：81.8） |  | -33.2 | -6.7 | 1.2 | 97.0 | 13.6 | 30.1 | 25.8 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.6 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 1 |
| 7 |  | 给袋式全自动包装机，20台（按点声源组预测） | / | 70（等效后：83.0） |  | -12.2 | -10.4 | 1.2 | 76.0 | 9.9 | 51.1 | 29.5 | 65.7 | 65.9 | 65.8 | 65.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 39.7 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 1 |
| 8 |  | 杀菌釜，3台（按点声源组预测） | / | 78（等效后：82.8） |  | -51.4 | -7.8 | 1.2 | 115.2 | 12.5 | 11.9 | 26.9 | 65.5 | 65.7 | 65.7 | 65.6 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 1 |
| 9 |  | 蒸汽发生器 | / | 72 |  | -51.1 | -14.7 | 1.2 | 114.9 | 5.6 | 12.2 | 33.8 | 54.7 | 55.3 | 54.9 | 54.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 28.7 | 29.3 | 28.9 | 28.8 | 1 |
| 10 |  | 蒸汽发生器2 | / | 72 |  | -44.7 | -14.4 | 1.2 | 108.5 | 5.9 | 18.6 | 33.5 | 54.7 | 55.2 | 54.8 | 54.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 28.7 | 29.2 | 28.8 | 28.8 | 1 |
| 11 |  | 燃气锅炉 | / | 80 |  | 14.7 | -13.2 | 1.2 | 49.1 | 7.1 | 78.0 | 32.3 | 62.8 | 63.1 | 62.7 | 62.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.8 | 37.1 | 36.7 | 36.8 | 1 |
| 12 |  | 污水处理站 | / | 70 |  | -30.8 | -23.4 | 1.2 | 94.6 | 3.1 | 32.5 | 42.5 | 52.7 | 54.3 | 52.8 | 52.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.7 | 28.3 | 26.8 | 26.8 | 1 |
| 13 |  | 空气压缩机 | / | 80 |  | 36.6 | -10.5 | 1.2 | 27.2 | 9.8 | 99.9 | 29.6 | 62.8 | 62.9 | 62.7 | 62.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 1 |

表中坐标以厂界中心（117.441757,35.107109）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、噪声环境影响预测 （1）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算基本公式 a）在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级、户外声 传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) （A.1） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar— 障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)=LP(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) （A.2） 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的Lw全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA（r）可按公式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LPi(r)—预测点（r）距处，第i频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B. 1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行 计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B. 1）近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) （B. 1） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： Lp1= LW +10lg（Q/4πr2+4/R） （B.2） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； LW — 点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α) ，S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠声 压级： 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压 级： Lp2i（T）= Lp1i（T）−（Tli+6） （B.4） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli— 围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源， 计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= Lp2（T）+10lgS （B.5） 式中： LW— 中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3、预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-17。 表4-17 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 64.8; -21; 1.2; 昼间; 43.2; 65; 达标. 南侧; -31.2; -21; 1.2; 昼间; 62.5; 65; 达标. 西侧; -64.8; -9; 1.2; 昼间; 46.3; 65; 达标. 北侧; 4.2; 21; 1.2; 昼间; 48.4; 65; 达标. 表中坐标以厂界中心（117.441757,35.107109）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3类标准。 为预防生产过程中噪声对周围环境产生影响，本环评建议建设单位采取下列措施： ①在设备安装阶段严格把关，提高安装精度。 ②对高噪声设备采取消声、减振措施。如在风机进出口安装阻抗复合消声器，对管道采用柔性连接和减振措施，产生振动设备设置减振基础等。 ③厂房墙体应尽量采用新型的隔声、吸声材料，以减轻噪声对外环境的影响。 项目噪声对周围环境敏感点影响较小。 4、噪声监测制度 表4-18 项目噪声监测制度一览表 噪声; 监测项目; LeqdB（A）. 监测布点; 厂界. 监测周期与频率; 每季昼、夜各一次. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准有关规定进行。. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 本项目固废主要为生活垃圾、边角料及不合格产品、废包装材料、废反渗透膜、废石英砂、污水处理站污泥、废油墨瓶、废活性炭。 生活垃圾50人，生活垃圾产生系数按照0.5kg/（人·d）计算，则本项目生活垃圾产生量为7.5t/a，交由环卫部门统一清运处理。 根据类比分析及建设单位提供的资料，边角料及不合格产品产生量按产品的0.1%计算，则产生量为6t/a，外售综合利用。废包装材料主要为原材料的包装袋、纸箱等产生量约为0.8t/a，外售废品收购站。项目纯水制备过程使用砂滤+活性炭过滤+反渗透工艺，石英砂、活性炭每年更换一次，反渗透膜约1年更换两次，更换的废石英砂产生量约为0.08t/a，活性炭产生量约为0.03t/a，反渗透膜产生量约为0.05t/a，委托生产厂家更换，并将更换下的废石英砂、废活性炭、废反渗透膜直接交由生产厂家回收处理，不在厂区内贮存。脱水污泥产生量约为1t/a，外售综合利用。 根据企业提供资料，油墨包装规格为500ml/瓶，每个油墨瓶重量约60g，拟建项目年使用油墨5瓶，经计算废油墨瓶产生量为0.3kg/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废油墨瓶属于危险废物，危废编号：HW49/900-041-49，暂存于危废间，委托有资质单位处置。 臭气治理设施需要定期更换活性炭，活性炭平衡量为30%，本项目活性炭吸附装置内活性炭的填充量按照100kg计，则可吸附废气30kg。本项目进入臭气处理装置的废气约0.046t/a，故每年产生废活性炭总量约0.15t/a，年更换次数为2次。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，危废编号：HW49/900-039-49，暂存于危废间，委托有资质单位处置。 项目固体废物产生量和处理方式见下表。 表4-19 固体废物情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生量; 利用处置方式; 是符合环保要求. 1; 边角料及不合格产品; 一般固废; 6t/a; 外售综合利用; 符合. 2; 废包装材料; 一般固废; 0.8t/a; 外售废品收购站; 符合. 3; 废反渗透膜; 一般固废; 0.05t/a; 厂家回收; 符合. 4; 废活性炭（纯水制备）; 一般固废; 0.03t/a; 厂家回收; 符合. 5; 废石英砂; 一般固废; 0.08t/a; 厂家回收; 符合. 6; 污水处理站污泥; 一般固废; 1t/a; 外售综合利用; 符合. 7; 废油墨瓶; 危险废物; 0.3kg/a; 委托有资质单位处置; 符合. 8; 废活性炭（臭气处理）; 危险废物; 0.15t/a; 委托有资质单位处置; 符合. 9; 生活垃圾; 一般固废; 7.5t/a; 环卫部门统一清运处理; 符合. 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-20。 表4-20 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废 物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废油墨瓶; HW49（900-041-49）; 车间东北角; 5m2; 桶装; 2t; 6个月. 废活性炭（臭气处理）; HW29（900-023-29）. 2、固体废弃物污染防治措施 为切实减少固废环境影响，建设单位做好以下几点工作： 1）一般固废的具体管理措施 本项目产生的一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求进行设置，地面混凝土面刷防渗涂料，渗透系数≤10-7cm/s。同时，应将产生的一般工业固体废物的种类和数量资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2）危险固废污染防治措施 危废暂存间位于生产车间东北侧，建筑面积5m2，设置专用的临时贮存设施，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放，具体要求如下： ①所有产生的危险废物均应当使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签； ③危险废物仓库作为重点防渗区进行防渗，防渗结构要求：复合防渗结构：HDPE膜（厚度≥2mm）+抗渗混凝土防渗，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容，贮存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄漏的裙脚； ④厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危废暂存间应做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），同时，各不同类型的危险废物分开堆放，之间设置物理隔断； ⑥项目固态危废采用防渗漏的袋装，危险废物贮存设施必须按GB15562.2 的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑧危险废物内部运输污染防治措施 a.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求填写《危险废物厂内转运记录表》； b.危险废物内部转运结束后，应对厂区道路中的转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ⑨危废外部运输过程污染防治措施 a.本项目中，建设单位委托资质单位运输危险废物，根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），资质单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠； b.危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行； c.危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施可行，对周边环境不会产生明显不利影响，不会造成二次污染。 - 五、地下水、土壤 1、污染源：危废暂存间、污水处理站等。 2、污染类型及污染途径：（1）污水站和污水输送管道底部与侧面的防渗层破裂、粘接缝不够密封或污水管道破裂等原因造成污染物质的渗透，从而污染地下水和土壤。（2）固体废物储存场所地面防渗不当，造成固体废物渗滤液下渗污染地下水和土壤。固体废物堆放过程，被雨水淋滤，污染物下渗造成地下水和土壤污染。 3、污染防控措施： 分区防控，污水处理站、污水管网、危废暂存间进行重点防渗，其他区域地面进行一般防渗。在严格落实好各项防渗措施的情况下，本项目对周围地下水环境影响不大。 4、跟踪监测要求 根据上述分析，本项目对危废暂存间、污水处理站做好防渗措施后，对地下水及土壤不会造成影响，故不进行制定跟踪监测计划。 六、电磁辐射及生态 本项目不涉及。 七、环境风险 1、危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中的表B.1、表B.2突发环境事件风险物质及临界量表，本项目涉及的危险化学品主要为天然气。 天然气物料理化性见表4-21。 表4-21 天然气理化性质 标识; 中文名; 天然气；沼气; 英文名：; Natural gas. 分子式; CH4; 相对分子质量; 16. 成分 组成; 外观与性状; 无色无臭气体. 主要用途; 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造. 危险性概述; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 健康危害; 甲烷对人基本无毒但浓度过高时使空气中氧含量明显降低使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速共济失调若不及时脱离可致窒息死亡。皮肤接触液化本品可致冻伤。. 爆炸危险; 本品易燃具窒息性。. 危险性类别; 易燃气体. 急救 措施; 皮肤接触; 若有冻伤就医治疗。. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难 给输氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸。就医。. 消防 措施; 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。. 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 灭火方法; 切断气源。若不能切断气源。则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂雾状水、泡沫、二氧化碳，干粉。. 泄漏应急处理; 应急行动; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处并进行隔离严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生大量废水。如有可能将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处注意通风。漏气容器要妥善处理修复、检验后再用。. 操作 处置 与储 存; 操作处置 注意事项; 密闭操作全面通风。操作人员必须经过专门培训严格遵守操作规程。远离火种、热源工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中钢瓶和容器必须接地和跨接防止产生静电。搬运时轻装轻卸防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 储存 注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放切忌混储。采用防爆照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。. 理化 性质; 熔点（℃）; -182.5; 闪点（℃）; -188. 沸点（℃）; -161.5; 燃烧性; 易燃. 相对密度(水=1); 0.42（-164）; 相对密度(空气=1); 0.55. 引燃温度 (℃); 538; 最小点火 （MJ）; 0.28. 燃烧热（kj/mol）; 889.5; 饱和蒸汽压（kPa）; 53.32（-168.8℃）. 临界温度（℃）; -82.6; 临界压力（MPa）; 4.59. 爆炸下限（V%）; 5.3; 爆炸上限（V%）; 15. 建规火险分级; 甲; 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚。. 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 2、风险源分布情况 天然气不在厂内贮存，通过管道接入。 3、可能影响途径 根据项目风险特征，项目环境风险主要为： （1）NOx非正常工况下的排放，污染大气环境； （2）天然气泄漏引发的火灾、爆炸事故； （3）火灾爆炸事故引发的伴生、次生污染。 （4）污水处理站的处理设施及污水管道发生泄漏，导致废水超标排放，事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境。 4、环境风险分析 项目危害后果主要为： （1）大气：超标排放的NOx、火灾产生的CO等有害气体，可能对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响； （2）地表水：由于污水处理站池体渗漏、管道输送、设备泄漏或处理效果下降，导致废水超标排放，事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境；由于火灾造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响，在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁； （3）地下水：本项目发生泄漏事故后，废水中含有大量COD、氨氮等，可能通过下渗及地下径流对项目区及下游浅层地下水造成污染；由于火灾造成的消防废水排放，对周边地下水水质带来不利影响。 5、防范措施： （1）天然气事故防范措施 ①加强运行管理，定期校验可燃气体报警器，保证完好。保证室内通风换气。备足灭火器、灭火剂等灭火工具。 ②加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位。 ③发生天然气泄漏时，立即打开所有门窗，关闭室外燃气总阀门。当天然气浓度较高时，严禁任何操作，严禁贸然进入，并到室外通知上游切断总燃气阀。在安全条件允许情况下，进行强制通风，防止火花产生。用可燃气体检漏仪检查管路漏点，待现场可燃气体浓度在20%以下时，值班干部组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服，戴好防毒面具，使用防爆工具。 （2）污水处理设施防范措施 ①岗位人员一旦发现污水处理设施或污水管道发生漏，立即关闭雨水阀门，确保泄漏的污水控制在围堰内，围堰内收集的泄漏污水进导流汋汇集，然后泵入污水处理站处理达标排放。 ②管道发生泄漏，立即关闭进水端的阀门，对损害设施或管道进行检修。漏液体使用沙袋围挡，现场处置人员将液体收集到桶内，送往污水处理站处理，污染地面用清水冲洗，冲洗水同样要收集到桶内，进入污水处理站处理。 ③污水处理设施发生泄漏，停止污水处理站运行，生产车间产生的污水进入事故水池，事故水池的大小应该满足接纳1天的污水量（≥20m3），事故水池将满时，车间采取停产措施停止排放生产废水，待损坏的污水处理设施修复完好后，再开启该污水处理站。 6、结论 建设单位必须严格落实以上各项风险防范措施，并建立事故应急预案，一旦发生事故，要及时采取措施，在短时间内解除事故风险，在此前提下，事故风险处于可接受水平。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油烟排气筒DA001 | 油烟 | 油烟净化装置+高出车间顶部1.5m排气筒 | 《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/ 597—2006) |
|  | 油炸锅排气筒DA002 | 颗粒物、SO2、NOX | 15m高排气筒 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
|  | 锅炉废气排放口DA003 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） |
|  | 蒸汽发生器废气排放口DA004 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧+15m高排气筒 |  |
|  | 恶臭排放口DA005 | H2S、NH3、臭气浓度 | 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 喷码 | VOCS | / | 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池降解后排入市政污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级标准及上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司水质接收标准 |
|  | 生产废水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 厂区污水处理站处理后排入市政污水管网 |  |
| 声环境 | 厂界四周噪声 | 等效连续 A 声级 | 采取消声、隔音、距离衰减等措施，噪声设备的放置地应尽量远离居民区，对强噪声设备需设置相应隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物：设置危废间，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，最终委托有危废处置资质的单位进行安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防控，危废间、污水处理站进行重点防渗，车间内的其他区域地面进行一般防渗。在严格落实好各项防渗措施的情况下，本项目对周围地下水环境影响不大。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化，保持良好的生态环境。种植树木可有效吸附、阻滞和减轻污染物对环境的污染。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）天然气事故防范措施 ①加强运行管理，定期校验可燃气体报警器，保证完好。保证室内通风换气。备足灭火器、灭火剂等灭火工具。 ②加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位。 ③发生天然气泄漏时，立即打开所有门窗，关闭室外燃气总阀门。当天然气浓度较高时，严禁任何操作，严禁贸然进入，并到室外通知上游切断总燃气阀。在安全条件允许情况下，进行强制通风，防止火花产生。用可燃气体检漏仪检查管路漏点，待现场可燃气体浓度在20%以下时，值班干部组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服，戴好防毒面具，使用防爆工具。 （2）污水处理设施防范措施 ①岗位人员一旦发现污水处理设施或污水管道发生漏，立即关闭雨水阀门，确保泄漏的污水控制在围堰内，围堰内收集的泄漏污水进导流汋汇集，然后泵入污水处理站处理达标排放。 ②管道发生泄漏，立即关闭进水端的阀门，对损害设施或管道进行检修。漏液体使用沙袋围挡，现场处置人员将液体收集到桶内，送往污水处理站处理，污染地面用清水冲洗，冲洗水同样要收集到桶内，进入污水处理站处理。 ③污水处理设施发生泄漏，停止污水处理站运行，生产车间产生的污水进入事故水池，事故水池的大小应该满足接纳1天的污水量（≥20m3），事故水池将满时，车间采取停产措施停止排放生产废水，待损坏的污水处理设施修复完好后，再开启该污水处理站。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化：①废水、各废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌；②按照《固定源废气监测技术规范》要求设置采样口；③一般工业固废临时贮存仓库设立相应标志牌；危废仓库设立相应标志牌。 2、环境管理与监测：①针对项目制定环境管理文件及监测计划，落实监测计划并记录相应情况，做好台账管理；②在排污许可证申报平台填报排污许可信息。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为博亨食品（枣庄）有限公司投资建设的博亨食品（枣庄）有限公司年产6000吨风味食品项目，其建设符合相关产业政策要求，符合城市总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废气、废水、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.067t/a | / | 0.067t/a | +0.067t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.31t/a | / | 0.31t/a | +0.31t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.042t/a | / | 0.042t/a | +0.042t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.11t/a | / | 0.11t/a | +0.11t/a |
|  | H2S | / | / | / | 6.70×10-4t/a | / | 6.70×10-4t/a | +6.70×10-4t/a |
|  | NH3 | / | / | / | 1.73×10-2t/a | / | 1.73×10-2t/a | +1.73×10-2t/a |
|  | VOCS | / | / | / | 3.5×10-5t/a | / | 3.5×10-5t/a | +3.5×10-5t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.26t/a | / | 0.26t/a | +0.26t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.026t/a | / | 0.026t/a | +0.026t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料及不合格产品 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭（纯水制备） | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废石英砂 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | +7.5t/a |
| 危险废物 | 废油墨瓶 | / | / | / | 0.3kg/a | / | 0.3kg/a | +0.3kg/a |
|  | 废活性炭（臭气处理） | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①