- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新型环保防火建筑材料建设项目

建设单位（盖章）：山东塞孚新型材料有限公司

编 制 日 期：            2024.12

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新型环保防火建筑材料建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-370406-89-01-424389 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘冲 | 联系方式 | 18600507333 |  |
| 建设地点 |  | 山东省枣庄市山亭区西集镇金华路1号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经117度24分36.000秒，北纬34度56分38.400秒 |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造303； |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 枣庄市山亭区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2411-370406-89-01-424389 |  |
| 总投资（万元） |  | 1100 | 环保投资（万元） | 60 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5.5 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10800 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目主要废气污染物为颗粒物、VOCs，不涉及有毒有害污染物；项目全厂无废水外排；项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中包含的风险物质；项目500m范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、徊游通道，故无需进行生态专项评价；项目位于内陆地区，故无需进行海洋专项评价。因此，本次评价不需要设置大气、地表水、环境风险、生态、海洋等专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 2020年，枣庄市山亭区西集镇人民政府：《枣庄市山亭区西集镇鲁南汽车配件产业园区规划》。 2020年4月，枣庄市山亭区人民政府出具的批复：《山亭区人民政府<关于同意设立鲁南汽车配件产业园区的批复>》(山政字[2020]22号)。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《鲁南汽车配件产业园环境影响报告书》 审查机关：枣庄市生态环境局山亭分局 审查文件名称及文号：《关于鲁南汽车配件产业园环境影响报告书的审查意见》(山环字[2020]26号) |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 根据《枣庄市山亭区西集镇鲁南汽车配件产业园区规划》可知： 园区性质为：西集镇汽配工业园是西集镇工业发展的重要组成部分，是以汽车配件生产加工为主、展示销售为辅的，产业联系紧密的链条型工业园区。 园区产业定位为：园区以仓储物流、机械机床制造、汽车配件加工销售、汽车维修养护等作为主要发展方向，其中汽车配件制造、机械机床制造为主，汽车配件加工销售、维修养护为辅。 项目属于国民经济行业类别中“C3039其他建筑材料制造”。经查询《鲁南汽车配件产业园环境影响报告书》及其审查意见(山环字[2020]26号)可知，该行业不属于“鲁南汽车配件产业园区行业准入清单”中“禁止进入行业”和“控制进入行业”，项目所属行业未列入“鲁南汽车配件产业园区行业准入清单”和“园区环境准入负面清单”，且污染较小，为允许进园项目。由此可知，项目不违背西集镇汽配工业园的产业定位及规划，且不违背园区行业准入清单要求。 |  |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的有关规定，新型环保防火建筑材料建设项目(以下简称“本项目”或“该项目”)未列入鼓励类、限制类和淘汰类名录中，项目属允许类项目。因此，项目的建设符合国家产业政策。同时已经取得了枣庄市山亭区行政审批服务局备案(备案号：2411-370406-89-01-424389，见附件2)。 2.选址符合性分析 项目厂址位于山东省枣庄市山亭区西集镇金华路1号，枣庄市山亭区西集镇鲁南汽车配件产业园内(见附图1)。项目租赁枣庄瑞沃特车业有限公司现有厂房进行建设。经查询，项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的“限制类”和“禁止类”，也不属于《山东省禁止限制供地项目及建设用地集约利用控制标准》中的“限制类”和“禁止类”范畴。由枣庄市山亭区西集镇总体规划(2018-2035年)可知，项目用地为工业用地(见附图2)。因此，本项目的建设符合西集镇总体规划要求。 项目厂区北侧为枣庄帅特汽车装配服务有限公司，东北侧紧邻枣庄隆大重型数控机床有限公司，西侧为金华路，南侧为兴园路。(项目厂址周边敏感点见附图3)。 根据企业提供的相关资料，通过核对“枣庄市山亭区三区三线划定示意图(局部)”(见附图4)可知，项目厂址不在永久基本农田及生态保护红线内，且在城镇开发区边界范围内，满足三区三线相关要求(见附图5)。 项目周围无重点文物保护单位，同时项目产生的污染物较少，经过相应措施处理后都能达到环境保护的标准，对环境的影响较小，场址选择合理，符合区域土地利用规划。 3.项目与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》(枣政字[2021]16号)、《关于印发<枣庄市“三线一单”生态环境分区管控更新方案(2022年动态更新)>(枣环委字[2023]3号)及《枣庄市生态环境保护委员会关于发布枣庄市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》(枣环委字[2024]6号)的符合性分析 本项目位于枣庄市山亭区西集镇鲁南汽车配件产业园内，结合《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》(枣政字[2021]16号)、《关于印发<枣庄市“三线一单”生态环境分区管控更新方案(2022年动态更新)>(枣环委字[2023]3号)及《枣庄市生态环境保护委员会关于发布枣庄市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》(枣环委字[2024]6号)相关要求，项目位于山亭区西集镇优先保护单元(ZH37040610009)，项目与该文件的符合性见表1-1。 表1-1与枣政字［2021］16号、枣环委字[2023]3号及枣环委字[2024]6号符合性分析 枣政字［2021］16号、枣环委字[2023]3号及枣环委字[2024]6号文件要求; 本项目情况. 生态保护红线及生态空间保护。全市生态保护红线面积381.62km2，占全市国土面积的8.36%，主要生态系统服务功能为水土保持、水源涵养及生物多样性维护保护(待枣庄市生态保护红线调整方案批复后，本部分内容以最新发布数据为准)；自然保护区、森林自然公园、湿地自然公园、地质自然公园、水产种质资源保护区、饮用水水源地保护区等各类保护地以及公益林地得到有效保护。到“十四五”末，实现全市80%以上的应治理区域得到有效治理修复保护，湿地保护率达到70%以上。; 本项目位于山亭区西集镇金华路1号，鲁南汽车配件产业园内。项目不在生态红线保护区范围内，项目在山东省生态环境管控单元图中的具体位置见附图6。. 环境质量底线。全市大气环境质量持续改善，PM2.5年均浓度为43微克/立方米；全市水环境质量明显改善，(到2025年)地表水达到或好于Ⅲ类水体比例完成省分解任务(暂定目标100%)，全面消除地表水劣五类水体及城市(区<市>)黑臭水体”，县级及以上城市饮用水水源地水质达标率（去除地质因素超标外）全部达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到93%左右，重点建设用地安全利用得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。; 项目所在区域环境质量现状不属于劣质化环境。本项目废气、废水、噪声及固废在采取相应治理措施后，能够做到污染物达标排放并得到有效处置；根据大气污染防治行动相关规定，周边企业严加管理、重点加强环保责任制度，按照环保要求认真落实，确保各项污染物达标排放，因此能满足环境质量逐渐改善的要求；结合环境风险部分描述，项目在做好相应风险保障措施后，环境风险能够控制在安全范围内。因此项目建设符合环境质量底线规定要求。. 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量要求和强度控制目标。强化水资源刚性约束，建立最严格的水资源管理制度，严格实行用水总量、用水强度双控，全市用水总量控制在省下达的总量要求以下，优化配置水资源，有效促进水资源可持续利用；加强各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展，严格保护耕地和永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化建设用地布局和结构，严格控制建设用地规模，促进土地节约集约利用。优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，扩大新能源和可再生能源开发利用规模；能源消费总量控制在省分解目标值之内，煤炭消费量控制在省分解目标值之内，单位地区生产总值能耗进一步降低。 到2035年，全市生态环境分区管控体系得到巩固完善，生态环境质量根本好转，生态系统健康和人体健康得到充分保障，环境经济实现良性循环，形成节约资源和保护环境的空间格局，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。全市PM2.5平均浓度为35微克/立方米，水环境质量根本改善，水环境生态系统全面恢复，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目位于山亭区西集镇金华路1号，鲁南汽车配件产业园现有厂房内建设，总占地10800m2。项目使用的新鲜水可依托当地市政管网供水；年用电67万kWh，来自区域电网，资源利用合理。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，因此项目建设不会对国土资源和自然生态资源等造成影响，符合资源利用上线的相关要求。. 构建生态环境分区管控体系. (一)生态分区管控 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关要求。根据主导生态功能定位，实施差别化管理，生态保护红线要保证生态功能的系统性和完整性。生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线，自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。对生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保生态服务保障能力逐渐提高。加强对林地、河流、水库、湿地的保护，维护水土保持、水源涵养等功能，依法划定保护范围，严格控制新增建设用地占用一般生态空间。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。; 本项目不在生态红线范围内，严格落实各项污染防控措施。. (二)大气环境分区管控 全市划分为大气环境优先保护区、重点管控区和一般管控区，实施分级分类管理。 1、将市域范围内的法定保护区、风景名胜区、各级森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，占全市国土面积的5.8%。大气环境优先保护区禁止新建排放大气污染物的工业项目，加强餐饮等服务业燃料烟气及油烟污染防治。 2、将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，占全市国土面积的25.9%。大气环境受体敏感区严格限制新建、扩建排放大气污染物的工业项目，产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。大气环境高排放区应根据工业园区(聚集区)主导产业性质和污染排放特征实施重点减排；新(改、扩)建工业项目，生产工艺和大气主要污染物排放要达到国内同行业先进水平；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度。大气环境布局敏感区及弱扩散区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代。 3、将大气环境优先保护区、重点管控区之外的其他区域纳入大气环境一般管控区，占全市国土面积的68.3%。大气环境一般管控区应深化重点行业污染治理，鼓励新建企业入驻工业园区(聚集区)，强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施。; 项目拟建在山亭区西集镇金华路1号，鲁南汽车配件产业园内，属于大气环境重点管控区。企业严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度，污染物均达标排放，对周围大气环境影响较小。. (三)水环境分区管控 全市水环境分为水环境优先保护区、重点管控区和一般管控区。 1、将县级以上城镇集中式饮用水源地一二级保护区、省级以上湿地公园和重要湿地、省级以上自然保护区按自然边界划定为水环境优先保护区，占全市国土面积的4.35%。水环境优先保护区按照现行法律法规及管理规定执行，实施严格生态环境准入。 2、水环境重点管控区面积1409.82km2，占全市国土面积的30.89%，其中，水环境工业污染重点管控区面积531.48km2，水环境城镇生活污染重点管控区面积546.29km2，水环境农业污染重点管控区面积332.04km2。水环境工业污染重点管控区应禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。实施产能规模和污染物排放总量控制，对造纸、原料药制造、有机化工、煤化工等重点行业，实行新(改、扩)建项目主要污染物排放等量或减量置换。集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。排污单位水污染物的排放管理严格按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》执行。水环境城镇生活污染重点管控区应严格按照城镇规划进行建设，合理布局生产与生活空间，维护自然生态系统功能稳定。加快城镇污水处理设施建设，严控纳管废水达标，完善除磷脱氮工艺。水环境农业污染重点管控区应加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，鼓励使用高效、低毒、低残留农药。推进农药化肥减量，增加有机肥使用量。优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。分类治理农村生活污水，加强农村生活污水处理设施运行维护管理。推广节约用水新技术，发展节水农业。 3、其他区域为一般管控区，占全市国土面积的64.76%。水环境一般管控区落实普适性环境治理要求，加强污染预防，推进城市水循环体系建设，维护良好水环境质量。; 本项目无生产废水外排，对周边水环境影响较小。. (四)土壤污染风险分区管控 全市土壤环境分为农用地优先保护区、土壤环境重点管控区（包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区）和土壤环境一般管控区。 1、农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域。农用地优先保护区中应从严管控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 2、农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为省级及以上重金属污染防控重点区域、全市污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。农用地污染风险重点管控区中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区中污染地块(含疑似污染地块)应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新(改、扩)建项目用地应当符合国家、省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。 3、其余区域为土壤环境一般管控区。土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。; 本项目用地性质为工业用地，项目原料、产品、排放的污染物中均不涉及重金属等有毒有害物质，对土壤环境影响较小。. (五)环境管控单元划定 全市共划定149个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 1、优先保护单元。共划定57个，面积1602.37km2，占全市国土面积的35.11%。主要包括生态保护红线、各级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地以及生态功能重要的地区等。该区域以绿色发展为导向，严守生态保护红线，严格执行各类自然保护地及生态保护红线等有关管理要求。 2、重点管控单元。共划定57个，面积1400.73km2，占全市国土面积的30.69%。主要包括城镇生活用地集中区域、工业企业所在园区（聚集区）等，以及人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 3、一般管控单元。共划定35个，主要涵盖优先保护单元和重点管控单元以外的区域，面积1560.64km2，占全市国土面积的34.20%。该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，推动区域生态环境质量持续改善。; 项目位于山亭区西集镇金华路1号，鲁南汽车配件产业园内，属于山亭区西集镇优先保护单元(ZH37040610009)。项目污染物排放量较少且达标排放，对生态环境影响较小。项目与山东省生态环境管控单元分类位置见附图6。. 枣庄市环境管控单元准入清单 山亭区西集镇优先保护单元(ZH37040610009). 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; - 1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严控不符合主体功能定位的各类开发活动，严控任意改变土地用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 - 2、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 - 3、禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。禁止在河流、重要输水渠道管理范围内和其他具有特殊经济文化价值的水体保护区内新建、改建、扩建入河排污口。 - 4、将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、环境质量不下降。除法律规定的国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 1、项目不在生态保护红线内。2、项目在山亭区西集镇金华路1号，鲁南汽车配件产业园内建设，用地性质为工业用地。不违背山亭区西集镇鲁南汽车配件产业园产业发展规划和园区项目准入清单。3、项目各类固废经分类收集后，均能得到合理处置。不违背左栏相关要求。4、不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理。对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查。 2、加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。加强土壤环境质量检测与评估，对未经评估和无害化治理的土地不得进行流转和二次开发。 3、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 4、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。 5、建立土壤环境质量监测制度，开展农村污染土壤修复试点，有效控制农业面源污染。建立健全废旧农膜回收利用体系。; 1、项目不属于重点行业，产生的废气经环保治理后均能达标排放。 2、本项目为新建项目，不涉及左栏内容。 3、项目各类固废经分类收集后，均能得到合理处置。 4、5、不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 2、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 3、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 4、暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地区（市）政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。 5、在重点土壤污染区域，定期组织对重要农产品风险监测和重点监控产品监控抽查。 6、加强土壤环境质量检测与评估，对未经评估和无害化治理的土地不得进行流转和二次开发。; 1、项目根据相关要求进行应急减排与错峰生产。 2、3、4、5、6不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; 1、鼓励发展集中供热。 2、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 3、推动能源结构优化，提高能源利用效率。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用；新建高耗能项目能耗要达到国内、国际先进水平。 4、加强节水措施落实，新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，节水设施建成后，需通过取水许可审批机关现场核验后才可使用。; 1、本项目生产不需要供热。 2、项目用水量较少，不违背左栏要求。 3、项目使用电能，不使用煤炭等能源，不属于高耗能企业。符合左栏要求。 4、企业使用自来水，不采地下水源，加强节水措施落实，使用节水设施。; 符合. - 4.与《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)的符合性分析 项目与《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)的符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)的符合性分析 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批复的决定; 项目情况; 符合性. (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；; 本项目位于山亭区西集镇金华路1号，鲁南汽车配件产业园内，符合当地规划要求。; 符合. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; 本项目采取污染防治措施后，污染物排放均达到国家和地方排放标准。; 符合. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；; 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。; 符合. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目基础资料由建设单位据实提供，环评文件根据该资料提出明确、合理的环境影响评价结论。; 符合. 可见，本项目符合《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)相关规定要求。 - 5.项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 - 项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析见表1-3。 - 表1-3 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例; 本项目情况; 是否符合. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目不属于左栏行业，且未开工建设。; 符合. 第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 本项目建成后需按规定完成排污许可申请。; 符合. 第四十四条 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于枣庄市山亭区西集镇鲁南汽车配件产业园内。; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 本项目采用严格的废气、废水、噪声治理措施，污染物排放未超过排放标准和重点污染物排放总量控制指。; 符合. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目严格执行三同时制度。; 符合. 第四十七条 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。; 本项目按要求制定环境保护管理制度和操作规程，并严格按照要求运行环境保护设施; 符合. 第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。; 项目不属于重点排污单位; 符合. - 6.项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析见表1-4。 表1-4 与山东省打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)的符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 一、淘汰低效落后产能; 项目不属于低效落后产能; 符合. 2; 二、压减煤炭消费量; 项目不使用煤炭; 符合. 3; 三、优化货物运输方式优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。; 项目不属于运输量较大的行业项目，基本不产生运输扬尘; 符合. 4; 四、实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低(无)VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。2025年年底前，炼化企业基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气收集治理，2022年年底前，万吨级以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。2025年年底前，80%以上的油品运输船舶具备油气回收条件。符合国家标准规定的储油库和依法被确定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加油站、油库夜间加油、卸油措施。推动企业持续、规; 开展泄漏检测与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。 023年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统 的LDAR信息管 平台。（省生态环境厅牵头） 本项目使用的增稠剂，属于低VOCs含量产品。项目有机废气通过“集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附”装置进行处理。; 符合. 5; 五、强化工业源NOx深度治理严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金; 有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安 停产检 、维修，减少污染物排放。 项目不属于左栏提到的行业; 符合. 6; 六、推动移动源污染管控。加; 国六重型 油货车环保达标监管。落实新生产重型柴油车污染物排放限值要求，自2021年7月1日起，严禁生产、进口、销售和注册登记不符合国家第六阶段排放标准要 的重型柴油车。 本项目原辅料使用新能源汽车或尾气排放检验达标的柴油汽车运至厂内，符合左栏要求。; 符合. 7; 七、严格扬尘污染管控。 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”；大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、覆盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。; 本项目施工期不涉及土建施工，且无大量土石方。; 符合. - 7.项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025)年》的符合性分析 项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025)年》符合性分析见表1-5。 表1-5 与碧水保卫战行动计划(2021-2025)的符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性分析. 1; - 精准治理工业企业污染 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流(河段)清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 项目废水不外排，企业不设置排水口。项目不属于左栏提及的重点行业以及特征污染物治理企业。; 符合. 2; - 推动地表水环境质量持续向好 严守水质“只能变好、不能变差”底线，各市梳理河流水质指数和湖库水质指数较高的河湖库及重点影响因子，形成重点改善河湖库清单。按照“短期长期结合、治标治本兼顾”的原则，突出重点区域、重点河湖库、重点因子、重点时段污染管控，制定专项推进方案。建立重点河湖水质改善省级驻点帮扶机制，组建帮扶团队，现场驻点指导，精准制定“一河一策”，聚力解决突出水生态环境问题。. 由上表可知，项目符合《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025)年》政策要求。 - 8.项目与《山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025)》的符合性分析 表1-6 与山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025)的符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性分析. 1; 重金属和固体废物污染防治方面，提升重金属污染防控水平，部署了深化涉重企业排查整治、严防矿产资源开发污染土壤等重点工作；加强固体废物环境管理，明确了持续推进“无废城市”建设、推行生活垃圾分类等重点工作。; 固体废物均得到合理处置，无固废外排。; 符合. 由上表可知，项目符合《山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025)》政策要求。 - 9.项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发[2020]30号)的符合性分析 项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发[2020]30号)符合性分析见表1-7。 表1-7 与“鲁环发[2020]30号”文符合性分析 意见要求; 项目情况; 符合性. 管控要求; (一)加强物料运输、装卸环节管控。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。; 原料采用密闭车厢运输，储存于全封闭车间内。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时硬化，厂区道路定期洒水清扫。; 符合. (二)加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料给料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料给料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物(VOCs)物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs 有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 粉状物料采用密闭储存。; 符合. (三)加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化(试)验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。; 项目拌料、分散使用密闭设备，减少生产过程中的无组织排放。厂内危废暂存于危废间，且分区加盖收集存放。; 符合. (四)加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。; 针对无组织排放环节拟制定“一厂一策”治理方案，制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修，记录保存期限不少于五年。; 符合. 因此，本项目符合《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》(鲁环发〔2020〕30号)文件的要求。 - 10.项目与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》(鲁环发[2016]162号)的符合性 表1-8 与“鲁环发[2016]162号”文符合性分析 方案要求; 本项目情况; 符合性. 提高低挥发性有机物含量的涂料使用比例。鼓励企业使用符合环保要求的水性、高固份、粉末、紫外光固化等低非甲烷总烃含量的涂料。 降低单位产品的挥发性有机物排放量。鼓励企业采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，单位涂装面积的非甲烷总烃排放量应符合相关标准要求。 加强工艺废气的集中收集和治理。涂料、稀释剂、清洗剂等含非甲烷总烃的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内以减少非甲烷总烃的无组织排放。喷漆、流平和烘干等产生非甲烷总烃废气的生产工艺应设置于密闭工作间内，配备有机废气收集系统。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。因工艺要求无法设置密闭工作间的，非甲烷总烃排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气收集系统。经收集的有机废气应采用催化燃烧、热力焚烧以及其它适用的新技术净化处理后达标排放。 建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。; 本项目不属于文件提到的重点行业，且项目使用低VOCs含量原辅料。物料搅拌分散工序在密闭设备中进行，产生的有机废气经“集气罩+袋式除尘+二级活性炭吸附”处理设施处理后通过排气筒达标排放。; 符合. - 11.项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发[2019]146号)的符合性 本项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发[2019]146号)符合性分析见表1-9。 表1-9 与“鲁环发[2019]146”文符合性分析 鲁环发[2019]146号相关要求; 项目情况; 符合性. 加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目使用低VOCs含量原辅料。物料搅拌分散工序在密闭设备中进行，项目在物料转移过程中不允许敞开式操作，搅拌机、分散机均配备与其分散机口径吻合的二片半圆形盖板，投料过程打开一侧半圆形盖板，尽可能减少投料过程中物料的无组织逸散。; 符合. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作; 物料搅拌分散工序在密闭设备中进行。增稠剂使用桶装，密闭保存。; 符合. 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式; 项目生产工序在密闭钢结构厂房内进行; 符合. 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》(GB/T 35077)，通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T 141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。; 物料搅拌分散工序在密闭设备中进行。集气罩设计符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》(GB/T35077)，通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141）等相关规范要求。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率; 项目产生的含粉尘废气以及有机废气均通过集气罩收集后，由袋式除尘器+二级活性炭吸附设备处理; 符合. 加强末端管控。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行; 本项目VOCs去除效率不低于80%; 符合. 由上表可知，项目符合《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发[2019]146号)的相关要求。 - 12.项目与《枣庄市生态环境局关于严格执行山东省大气污染物排放标准的通知》(枣环函[2019]56号)符合性 本项目与《枣庄市生态环境局关于严格执行山东省大气污染物排放标准的通知》(枣环函[2019]56号)符合性分析见表1-11。 表1-11 与“鲁环发[2019]146”文符合性分析 枣环函[2019]56号; 工程情况; 符合性. 严格执行各项标准限值; “1+5+8”大气污染物排放标准体系对各时段的标准限值提出了明确要求，各分局要督促企业按时完成大气污染物治理提标改造，确保在新标准排放限值执行之前，实现稳定达标排放。对列入淘汰计划的企业或设施不再要求实施超低排放改造，但其污染物排放应满足相应时段排放标准限 值要求，若达不到排放标准限值要求的，应依法依规责令其开展限产或停产治理。; 项目废气经过处理后能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)及《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)标准要求。; 符合. 鼓励实行环境污染防治协议制度; 《山东省环境保护条例》第五十一条规定，生态环境主管部门可以与相关排污单位签订污染防治协议，明确污染物排放要求及相应的权利和义务。各分局可结合工作实际，探索与相关排污单位签订污染防治协议，提前执行超低排放限值或加严要求，并按照超低排放限值或加严要求对企业进行监管。对提前完成超低排放改造或加严要求的企业可在错峰生产和重污染天气应急等政策制定时予以适当支持，并对提前实施超低排放或加严要求的企业依据超额减排量从大气污染资金中给予适当补贴。; 本项目不属于高污染物排放行业。企业根据主管部门要求，合理安排生产工期。; 符合. 进一步优化脱硝工艺; 各类锅炉、炉窑等排放NOx的设施，禁止新上不满足要求的臭氧氧化脱硝技术设施。已采用臭氧氧化脱硝的，应于2020年11月1日前逐步完成脱硝技术改造，以满足排放标准限值要求。; 本项目工艺及污染物治理不存在脱硝。; 符合. 严格环境管理工作; 市局各有关科室、直属单位要提前将标准规范在市局网站等媒体公开，确保企业充分知晓；同时根据新标准排放限值的执行时间同步进行调整。各分局要对辖区内企业进行排查，向有关企业逐一发放告知函，告知企业执行污染物排放的标准限值、执行时间、整改时限、日常环境执法和监管要求。; 本项目各污染物排放能够满足相关标准。; 符合. - 13.项目与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的符合性分析 表1-12 与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的符合性分析 实施方案相关内容; 项目情况; 符合性. 二、产业结构绿色升级行动. （一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省能源局、省水利厅按职责分工负责）严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。（省工业和信息化厅牵头）多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。（省生态环境厅牵头）; 项目不涉及左栏情况; 符合. （二）优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅、省应急厅按职责分工负责，省市场监管局配合）引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右。（省工业和信息化厅牵头）; 项目不属于左栏提及的落后产能; 符合. （三）开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅、省能源局等按职责分工负责）; 不涉及; 符合. （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。（省生态环境厅牵头）在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。（省市场监管局、青岛海关、济南海关牵头，省生态环境厅配合）; 项目使用低VOCs含量的原料; 符合. 三、能源结构清洁低碳高效发展行动. （一）加快推进能源低碳转型。推进清洁能源倍增行动，到2025年，非化石能源消费比重提高到14%以上，电能占终端能源消费比重达30%以上，新能源和可再生能源发电装机达到1.2亿千瓦以上。持续推进“外电入鲁”。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。（省能源局、省发展改革委牵头，省住房城乡建设厅配合）; 项目不涉及煤炭及天然气使用; 符合. （二）严格合理控制煤炭消费总量。到2025年，全省重点区域煤炭消费量较2020年下降10%左右，重点削减非电力用煤。（省发展改革委牵头）重点区域新、改、扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭、油母页岩等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。（省发展改革委牵头，省能源局、省生态环境厅、省统计局配合）原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。（省能源局、省发展改革委牵头）重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。（省生态环境厅牵头，省能源局等配合）; 项目不涉及煤炭及天然气使用; 符合. （三）积极开展燃煤锅炉关停整合。各市要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建燃煤锅炉。重点区域基本完成茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施散煤清洁能源替代。对30万千瓦及以上热电联产电厂30公里供热半径范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。（省能源局、省生态环境厅、省发展改革委、省住房城乡建设厅、省农业农村厅按职责分工负责，省市场监管局配合）; 不涉及; 符合. （四）持续推进清洁取暖。因地制宜成片推进清洁取暖，加大散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。（省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省生态环境厅等按职责分工负责）引导规模化养殖场采用清洁能源供暖。（省畜牧局牵头）依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，并禁止燃烧高污染燃料。（省生态环境厅牵头）对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。（省能源局、省生态环境厅牵头，省市场监管局配合）; 不涉及; 符合. 四、交通结构绿色转型行动. （一）加快建设绿色交通运输体系。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。“十四五”期间，全省铁路货运量增长10%，水路货运量增长12%左右；重点区域沿海主要港口铁矿石、焦炭等清洁运输（含新能源车）力争达到80%。落实国家有关要求，济南市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。对重点区域城市铁路场站进行适货化改造。（省交通运输厅牵头，省发展改革委、省生态环境厅、中国铁路济南局集团有限公司配合）到2025年，沿海港口重要港区铁路进港率高于70%。（省交通运输厅牵头，省发展改革委配合）; 项目采取汽车和封闭罐车进行运输; 符合. （二）加快提升机动车绿色低碳水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。（省工业和信息化厅、省交通运输厅、省能源局牵头）; 不涉及; 符合. 三）强化非道路移动源综合治理。加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。推动新能源和清洁能源船舶发展。（省工业和信息化厅、省交通运输厅、省农业农村厅、省生态环境厅、山东海事局、中国铁路济南局集团有限公司、民航山东监管局、民航青岛监管局按职责分工负责）到2025年，基本消除非道路移动机械、船舶及铁路机车“冒黑烟”现象；年旅客吞吐量500万人次以上的机场，桥电使用率达到95%以上。（省生态环境厅、山东海事局、中国铁路济南局集团有限公司、民航山东监管局、民航青岛监管局按职责分工负责）; 不涉及; 符合. （四）加强油品监管。加强油品进口、生产、仓储、销售、运输、使用全环节监管，继续清理整顿违规自建油罐、流动加油车（船）和加油站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。提升货车、非道路移动机械、船舶油箱中柴油抽测频次，对发现的线索进行溯源，严厉追究相关生产、销售、运输者主体责任。（省生态环境厅、省公安厅、省交通运输厅、省农业农村厅、省商务厅、省市场监管局、省能源局、山东海事局、青岛海关、济南海关按职责分工负责，省发展改革委配合）; 不涉及; 符合. 六、多污染物协同治理行动. （一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。以石油炼制、石油化工、有机化工等行业以及储油库、港口码头为重点，开展VOCs液体储罐专项治理。做好石化、化工行业集中的工业园区泄漏检测与修复（LDAR）信息管理平台日常运维监管。（省生态环境厅牵头）; 不涉及; 符合. （二）深化重点行业深度治理。推动火电、氧化铝等行业深度治理。鼓励各市因地制宜开展环保绩效提级行动，推动企业争创环保绩效A级或行业引领性企业。按照国家要求开展低效失效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。（省生态环境厅牵头）; 不涉及; 符合. （三）开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。推动化工、制药、工业涂装等行业，以及垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，采取除臭措施，防止恶臭污染。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治。（省生态环境厅、省住房城乡建设厅等按职责分工负责）; 不涉及; 符合. （四）稳步推进大气氨污染防控。到2025年，全省大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。（省生态环境厅、省农业农村厅、省畜牧局牵头）强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。（省生态环境厅牵头）; 不涉及; 符合. 七、管理体系完善提升行动. （一）推进城市空气质量达标管理。2025年年底前，青岛、烟台、威海、日照4市空气质量实现全面稳定达标，其余12市编制实施空气质量限期达标规划，明确达标期限、各阶段污染防治重点任务和空气质量达标路线图，并向社会公布。（省生态环境厅牵头）; 不涉及; 符合. - 14.项目“两高”符合性分析 根据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》(鲁发改工业〔2022〕255号)、《山东省“两高”项目目录(2022年版)》以及《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》(鲁发改工业〔2023〕34号)公布的“两高”项目清单可知，共16类产业：炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铸造用生铁、铁合金、有色、铸造、煤电等16个高耗能高排放环节投资项目。 根据《国民经济行业分类(2019年修改版)》可知，本项目属于“30 非金属矿物制品业”，行业小类代码为“C3039其他建筑材料制造”。对照以上文件要求，不属于“两高”项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 1.项目由来 山东塞孚新型材料有限公司成立于2023年8月8日，注册地位于山东省枣庄市市中永安镇东海路14号启迪之星D404，法定代表人为费忠秋，注册资本880万元。经营范围包含：建筑材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；涂料制造(不含危险化学品)；防腐材料销售；防火封堵材料销售；保温材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；石墨烯材料销售；耐火材料销售；安防设备销售；消防器材销售；门窗销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属结构销售；金属材料销售；园林绿化工程施工；工程管理服务。 山东塞孚新型材料有限公司积极研究建筑材料市场的供需关系，抓住市场机遇，决定建设新型环保防火建筑材料建设项目(以下简称“本项目”或“该项目”)。企业租赁枣庄市山亭区西集镇鲁南汽车配件产业园内现有厂房进行建设。本项目总投资1100万元，购置自动计量系统、自动上料系统、自动灌装系统、自动灌装系统、自动码垛系统、高速分散机等设备，使用外购的水泥、沙子、蛭石、重质碳酸钙、三聚氰胺、滑石粉、季戊四醇、羟乙基纤维素等原料，建设年产5万吨新型环保防火建筑材料生产线。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，建设项目需要执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理》(2021年版)要求，本项目环境影响评价行业类别为“二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造303 其他建筑材料制造”，需编制环境影响报告表。为此，山东塞孚新型材料有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价。我公司在接受委托后对厂址周围环境状况进行了实地调查，收集了当地有关环境资料，在工程分析的基础上编制完成了该项目的环境影响报告表，为主管部门审查决策和项目的环境管理提供依据。 - 2.项目组成 新型环保防火建筑材料建设项目建设地点位于枣庄市山亭区西集镇金华路1号，鲁南汽车配件产业园内。项目租赁枣庄瑞沃特车业有限公司厂内现有厂房进行改造。项目对生产车间内重新分割，划分出各个生产工段操作区。项目拟购置安装自动计量系统、自动上料系统、自动灌装系统、自动码垛系统、高速分散机、筒仓等生产设备和环保设施。项目建成后可实现年产5万吨新型环保防火建筑材料的生产规模。项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 序号; 工程类别; 项 目; 具体组成; 备 注. 1; 主体工程; 生产车间; 钢结构厂房，一层建筑，建筑面积4300m2。设置自动计量系统、自动上料系统、自动灌装系统、自动码垛系统、高速分散机、筒仓等生产设备，用于新型环保防火建筑材料的生产。; 由现有车间改造. 2; 储运工程; 原料存放区; 钢结构厂房内(靠北部)，占地约800m2，用来储存原料。; 由现有车间改造. 成品存放区; 钢结构厂房东南部，占地约500m2，用来储存成品。; 由现有车间改造. 3; 辅助工程; 办公楼; 租赁枣庄瑞沃特车业有限公司现有办公楼，3F，建筑面积为2100m2。; 依托现有. 产品检验区; 设置在钢结构厂房东部靠北，成品区南，占地100m2。; 由现有车间改造. 4; 公用工程; 给水系统; 新鲜用水由区域供水系统提供。; 依托现有. 排水系统; 利用厂内现有的“雨污分流”系统，生活污水经现有化粪池处理后，定期由当地环卫部门清运。产品生产过程无废水产生，全厂无废水外排。; 依托现有. 供电系统; 由市政电网供电，年用电量约67万kWh。; 依托现有. 5; 环保工程; 废气处理; 非膨胀型防火材料投料/包装粉尘、膨胀型防火材料投料粉尘、膨胀型防火材料高速分散工序产生的有机废气均通过集气罩收集后，由袋式除尘器+二级活性炭吸附设备处理，经15m高排气筒(DA001)高空排放。; 新建. 废水处理; 本项目产品调配用水全部进入产品，分散机清洗废水暂存于分散机内，回用产品调配，无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运。; 新建. 固废处理; 废布袋、生活垃圾由环卫部门定期清运；废包装材料外售废品收购站；废原料桶由供应商家回收重复利用；除尘器收尘全部回用于生产。废滤芯交由筒仓生产厂家定期更换并回收利用。废活性炭委托有资质单位处置。; 新建. 噪声处理; 厂房隔声，设备平衡安装，基础减震，风机加装隔声罩。; 新建. - 2.产品方案、主要原辅料及主要生产设备 2.1项目产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 生产规模; 备注. 1; 非膨胀型防火建筑材料; t/a; 10000; 袋装，粉末状混合物. 2; 膨胀型(薄型)防火建筑材料; t/a; 20000; 桶装，液态. 3; 膨胀型(超薄型)防火建筑材料; t/a; 20000; 桶装，液态. 4; 合 计; t/a; 50000; -. 2.2 主要原辅材料消耗情况 (1) 原辅材料及能源消耗量 项目主要原辅材料使用情况间表2-3，能源消耗情况见表2-4。 表2-3 本项目主要原辅材料情况表 产品; 序号; 名称; 材料用量t/a. 非膨胀型防火材料; 1; 水泥(50t筒仓储存); 4500. 2; 沙子; 3000. 3; 抗裂纤维; 60. 4; 海泡石; 1000. 5; 珍珠岩; 1440. 膨胀型薄型防火材料; 1; 水; 5290. 2; 无机纤维棉; 500. 3; 珍珠岩; 1340. 4; 水性色浆; 130. 5; 分散剂; 130. 6; 消泡剂; 130. 7; 钛白粉; 330. 8; 增稠剂; 150. 9; 季戊四醇; 1870. 10; 三聚氰胺; 1900. 11; 羟乙基纤维素; 130. 12; 蛭石; 1500. 13; 海泡石; 260. 14; 滑石粉(50t筒仓储存); 6340. 膨胀型超薄型防火材料; 1; 水; 5000. 2; 水性色浆; 200. 3; 分散剂; 300. 4; 消泡剂; 300. 5; 钛白粉; 600. 6; 增稠剂; 300. 7; 重质碳酸钙(50t筒仓储存); 8000. 8; 季戊四醇; 2000. 9; 三聚氰胺; 2800. 10; 羟乙基纤维素; 500. 增稠剂：企业主要使用ASE-60、TE-936。ASE-60是阴离子疏水改性丙烯酸碱溶胀型增稠剂，在相对较低的用量下，ASE-60可以有效改善中、高剪切黏度。TE-936是一种高含量、低粘度聚丙烯酸乳液，主要增加中高剪切粘度所以有良好的流动性、流平性和防溅性，高增稠效力，用量小、抗稀释性好、储存稳定、抗霉变和良好的配方适用性。 重质碳酸钙：白色粉末，无色、无味。在空气中稳定。几乎不溶于水，不溶于醇。是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好。 季戊四醇：白色结晶或粉末，用作热稳定剂、增塑剂等。大量用于涂料工业生产醇酸树脂、合成高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂以及医药、炸药等原料。 三聚氰胺：三聚氰胺（化学式：C3H6N6），俗称密胺、蛋白精，IUPAC命名为“1,3,5-三嗪-2,4,6-三氨基”，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，被用作化工原料。它是白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水（3.1g/L常温），可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料。 无机纤维棉：无机纤维棉即各类岩棉、是一种高效的保温材料，与有机聚苯乙烯、聚氨酯等泡沫保温材料相比，遇火不燃(A级)，不具备火焰点火性和传播性，且其容重轻、导热系数低、防火无毒，化学性能稳定，使用周期长，是国内外公认的环保保温材料，主要应用于建筑行业。无机纤维喷涂技术产品是一种具有高绝热值的高级保温材料，隔音性能优秀，降噪系数(NRC)0.85，附着力强。阻燃性能优秀，有效阻燃，可满足国际A级防火最高标准，无挥发、不放射，无有毒气体和有毒物质产生，抗菌不霉变。 羟乙基纤维素：羟乙基纤维素(HEC)，白色至淡黄色纤维状或粉状固体，无毒、无味、易溶于水。化学式(C2H6O2)n，由碱性纤维素和环氧乙烷（或氯乙醇）经醚化反应制备，属非离子型可溶纤维素醚类。由于HEC具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性，已被广泛应用在石油开采、涂料、建筑、医药食品、纺织、造纸以及高分子聚合反应等领域。40目过筛率≥99%。 分散剂(5040)：分散剂5040是一种阴离子表面活性剂，物性稳定，外观无色至淡黄色透明液体，PH值为(1wt%的水溶液)7.0±1，可生物降解，易溶于水。具有卓越的润湿分散特性。分散剂5040发泡性低，能够改善涂料的流动性，具有稳定浆料粘度的优异性能。主要用于涂布纸的涂料和水溶性涂料，以及用于白土、碳酸钙、二氧化钛/钛白粉、滑石粉等无机颜填料的分散。 消泡剂：ZT-NXZ涂料消泡剂是一种不含有机硅的复合型消泡剂，本品无毒乳液性质稳定，属非易燃易爆品，为乳白色液体，PH6±2，使用温度0至90度，非硅型消泡剂主要有醇类、脂肪酸、磷酸酯类、矿物油类、酰胺类等有机物，适用于消除苯丙胶乳、乙丙胶乳、纯丙胶乳等体系的泡沫。 表2-4 项目主要能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 本项目消耗量; 来源/备注. 1; 新鲜水; m3/a; 10530; 依托现有，区域供水系统. 2; 电; 万kWh/a; 67; 依托现有，区域供电系统. 2.3 主要设备 项目主要设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号/品牌; 数量; 单位; 备注. 1; 筒仓; 50t; 1; 个; 非膨胀型防火材料 生产线. 2; 自动计量系统; --; 1; 套. 3; 自动上料系统; --; 1; 套. 4; 搅拌机; 30kw; 1; 台. 5; 自动灌装系统; -; 1; 套. 6; 筒仓; 50t; 1; 个; 膨胀型薄型防火材料生产线. 7; 自动计量系统; --; 1; 套. 8; 自动上料系统; --; 2; 套. 9; 高速分散机; 30kw; 2; 台. 10; 高速分散机; 37kw; 1; 台. 11; 自动灌装系统; --; 4; 套. 12; 筒仓; 50t; 1; 个; 膨胀型超薄型防火材料生产线. 13; 自动计量系统; --; 1; 套. 14; 自动上料系统; --; 2; 套. 15; 高速分散机; 37kw; 2; 台. 16; 自动灌装系统; --; 2; 套. 17; 自动码垛系统; --; 1; 套; 三条生产线共用. 18; 袋式除尘器+二级活性炭吸附装置(配套风机); --; 1; 套; 环保设备. - 3.公用工程 3.1用水 项目用水分为职工生活用水和项目生产用水。 (1)生产用水 ①设备清洗水：项目使用色浆、增稠剂等物料，运行过程中高速分散机需要定期清洗，将残留在分散机内的生产物料进行溶解。其清洗水留在分散机内，作为配料用水直接回用于生产工序。根据企业提供资料可知，清洗水用量约为0.5m3/d(150m3/a)。 ②生产配料用水：配料用水10290m3/a，其中，使用新鲜水10140m3/a，清洗废水150m3/a，生产用水全部进入产品。 (2)生活用水 根据企业提供资料，项目劳动定员20人，企业不设食堂，只有员工饮用及盥洗用水。根据《建筑给水排水设计规范》规定，管理人员和车间工人的生活用水定额宜采用30-50L/(人．d)，结合企业实际情况，管理人员和车间工人生活用水定额均取40L/(人．d)，用水量为0.8m3/d(240m3/a)。 由以上分析可知，项目新鲜用水总用量为35.10m3/d(10530m3/a)。 3.2排水 项目排水采用雨污分流制。项目清洗废水产生量约为0.5m3/d(150m3/a)，清洗废水回用进入产品配料，不外排。生产配料用水全部进入产品，无废水产生。本项目废水主要为生活污水。 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为192m3/a，生活污水经化粪池预处理后，委托环卫部门定期清运。 生活用水 自来水 10530 240 经化粪池预处理后委托环卫部门定期清运。 192 48 生产用水 10140 损耗及进入产品10290 设备清洗用水 150 图2-2 项目水平衡图（m3/a） 3.3 供电 由市政电网供电，年用电量约67万kWh，区域供电有保障。 3.4 供热 项目生产不需要供热，不建设燃煤等设施，办公区采用空调制暖。 - 4.工作制度、劳动定员与实施进度 年工作300天，单班制生产，每班生产8h，劳动定员20人。 计划于2025年1月初开始施工，2025年6月底投入生产。 - 5.项目投资 总投资1100万元，其中环保投资60万元，所需资金全部由公司自筹。 - 6.厂区平面布置简述 - 本项目拟建于枣庄市山亭区西集镇金华路1号，鲁南汽车配件产业园枣庄瑞沃特车业有限公司厂内。企业租赁了一座钢结构厂房及一栋办公楼。钢结构厂房位于厂区北部，办公楼位于厂区南部。钢结构厂房内，其北部为主要原料暂存区，厂房中部为膨胀型防火材料生产区(包括膨胀型薄型防火材料和膨胀型超薄型防火材料的生产)、非膨胀型防火材料生产区；钢结构厂房南部为成品暂存区及包装物暂存区；主厂房在西侧及南侧各设置两个门，方便物料及产品进出。整个厂区在西部设置出入口一处。办公区未设置在当地主导风向的下风向处，减小了生产活动去厂内办公环境的影响。本项目厂内功能分区分明，流程顺畅。 综上所述，厂区总平面布置分区清晰、布置紧凑，平面布置从环境保护角度基本合理。本项目平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、运营期工艺流程 - 1.1非膨胀型防火材料生产工艺流程及产污环节 粉尘、固废 计量投料 粉尘 搅拌 检验 入库待售 包装 噪声 筒仓进料 粉尘 图2-1 非膨胀型防火材料生产工艺流程及产污环节图 - 主要工艺流程简述： - 筒仓进料：非膨胀型防火材料使用的水泥采用粉料筒仓储存，厂区设置1个水泥筒仓(容积50t)。粉料筒仓进料由密封罐车通过压缩空气泵打入，粉料呈流化态。进料过程中，筒仓呼吸口产生粉尘。 - 计量投料：水泥由密闭输送管道从筒仓送入搅拌机中，外购的沙子、纤维素、珍珠岩、蛭石、海泡石等原料通过称量后，通过叉车送至投料平台，投料工将原料通过螺旋输送机加入到密闭搅拌机中。 - 搅拌：物料倒入搅拌机中搅拌均匀，充分混合得到成品； - 检验：技术员取少量成品目测其均匀度、有无结块和异物。 - 包装：经检验合格后的产品包装。 - 1.2膨胀型薄型防火材料生产工艺流程及产污环节 计量投料 粉尘 高速分散 检验 入库待售 灌装 噪声 筒仓进料 粉尘 图2-2 膨胀型薄型防火材料生产工艺流程及产污环节图 - 主要工艺流程简述： - 筒仓进料：膨胀型薄型防火材料使用的滑石粉采用粉料筒仓储存，厂区设置1个滑石粉筒仓(容积50t)。粉料筒仓进料由密封罐车通过压缩空气泵打入，粉料呈流化态。进料过程中，筒仓呼吸口产生粉尘。 - 计量投料：企业所用原料按生产计划及产品配比采用电子称计料，生产所用水由自来水管供给。项目采用人工投料的方式，先将水加入高速分散机中，在低速(400~600rpm)搅拌下依次加入无机纤维棉等物理，搅拌3~5min混合均匀；然后在低速(400~600rpm)搅拌下按配方量的滑石粉、阻燃剂(季戊四醇、三聚氰胺)、珍珠岩、海泡石、水性色浆等物料依次加入到分散机内搅拌分散。 - 高速分散：加料完成后所加物料通过分散机搅拌进行调和，先在低速(400~600rpm)搅拌下对物料搅拌15min，然后由低速转至中速(600~800rpm)搅拌5~10min，最后转速由中速调至高速(约1200rpm)，分散调和时间为5min，使粉料能够更好的分散于溶剂中，此工段搅拌会产生少量挥发性有机物。 - 检验：材料技术员对每批产品用量杯取少量成品进行检验，主要目测产品在包装桶中状态有无结块和异物，目测其细度、粘度、均匀状态，外观是否正常。本项目不涉及试样。 - 灌装、入库待售：将分散机内检验合格的产品通过底部放料口阀门直接引入灌装机中进行计量封装，包装好的产品进入成品库待售。 - 1.3膨胀型超薄型防火材料生产工艺流程及产污环节 计量投料 粉尘 高速分散 检验 入库 待售 灌装 噪声 筒仓进料 粉尘 过滤 图2-3 膨胀型超薄型防火材料生产工艺流程及产污环节图 - 主要工艺流程简述： - 筒仓进料：：膨胀型超薄型防火材料使用的重质碳酸钙采用粉料筒仓储存，厂区设置1个重质碳酸钙筒仓(容积50t)。粉料筒仓进料由密封罐车通过压缩空气泵打入，粉料呈流化态。进料过程中，筒仓呼吸口产生粉尘。 - 计量投料：企业所用原料按生产计划及产品配比采用电子称计料，生产所用水由自来水管供给。项目采用人工投料的方式，先将水加入高速分散机中，在低速(400~600rpm)搅拌下依次加入消泡剂、分散剂，搅拌3~5min混合均匀；然后在低速(400~600rpm)搅拌下按配方量的重质碳酸钙、增稠剂、钛白粉、水性色浆等人工依次加入到分散机内搅拌分散，投料完成后盖上盖板。 - 高速分散：加料完成后所加物料通过分散机搅拌进行调和，先在低速(400~600rpm)搅拌下对物料搅拌15min，然后由低速转至中速(600~800rpm)搅拌5~10min，最后转速由中速调至高速(约1200rpm)，分散调和时间为5min，使粉料能够更好的分散于溶剂中，此工段搅拌会产生少量挥发性有机物。 - 过滤：调好的物料经过过滤系统(滤布)过滤，过滤主要为了防止较大颗粒进入成品中，被过滤网截留的较大的颗粒物全部作为原料回收。 - 检验、灌装：材料技术员对每批产品用量杯取少量成品进行检验，主要目测产品在包装桶中状态有无结块和异物，目测其细度、粘度、均匀状态，外观是否正常。本项目不涉及试样。经检验合格后灌装。 - 入库待售：将检验合格的防火材料通过重力作用经底部放料口阀门直接引入包装桶中进行分装，包装好的产品进入成品库待售。 - 2、产排污环节 本项目在常温下操作生产，仅是不同物料间的混合。产品生产所用的原料主要为水泥、三聚氰胺、滑石粉、重质碳酸钙等固体原料及增稠剂、分散剂等液体原料，其中三聚氰胺、滑石粉、重质碳酸钙等原料为粉体材料，一般不会产生挥发性气体。液体原料增稠剂采用水性环保原料，仅仅是丙烯酸酯聚合物，在使用过程中会有微量的有机单体(丙烯酸酯)，在分散机搅拌过程中,有机单体可能会由分散机顶部逸散出来。 根据生产工艺流程及产污环节图，营运期产生的主要污染物有： 废气：主要为非膨胀型防火材料投料、包装环节产生的粉尘；膨胀型防火材料投料环节产生的粉尘，高速分散工序产生的有机废气；水泥、滑石粉、重质碳酸钙筒仓进料时呼吸口排放的粉尘。 废水：本项目生产用水主要为产品调配用水和设备清洗用水，产品调配用水全部进入产品，分散机清洗废水暂存于分散机内，回用产品调配，项目无生产废水产生。废水主要为员工办公生活产生的污水。 噪声：主要为生产过程中各生产设备所产生的设备运行噪声，其噪声源强约为70dB(A)-90dB(A)。 - 固废：主要为废包装材料、除尘器收集粉尘、生活垃圾、废活性炭、废滤芯、废包装桶。 - 项目运营期生产工艺中主要污染物产生环节见表2-6。 表2-6 污染物产生环节一览表 污染类型; 产污节点/工序; 污染物; 排放形式; 处理措施. 废气; 投料、包装工序; 粉尘; 有组织; 经集气罩+布袋除尘器+二级活性炭处理后，通过15m高排气筒DA001排放. 高速分散工序; VOCs; 有组织. 筒仓进料; 粉尘; 无组织; 筒仓呼吸口配备滤芯除尘器、车间密闭. 固废; 包装工序; 废包装桶、废包装袋; /; 外售废品收购站. 布袋除尘器; 粉尘; /; 收集后，回用于生产. 布袋除尘器; 废布袋; /; 收集后，由环卫部门定期清运. 职工生活; 生活垃圾; /; 集中收集，由环卫部门清运. 筒仓呼吸口; 废旧滤芯; /; 厂家定期更换、回收. 活性炭装置; 废活性炭; /; 委托有资质单位统一处置. 原料使用; 液体物料废包装桶; /; 厂家定期回收. 废包装袋; /; 外售废品收购站. 噪声; 生产全过程; 设备运行时产生的噪声(N); /; 减震、厂房密闭隔声等措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房，不存在现有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量 根据山东省枣庄生态环境监测中心编制的《枣庄市环境质量报告》(2023年简本)可知，山亭区2023年空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 山亭区2023年空气监测结果 单位：µg/m3，CO mg/m3 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO (95百分位); O3-8h (90百分位). 1月; 15; 58; 110; 72; 1.3; 118. 2月; 13; 25; 78; 54; 0.9; 110. 3月; 11; 24; 102; 47; 0.8; 158. 4月; 8; 16; 55; 28; 0.7; 159. 5月; 8; 14; 46; 27; 0.7; 181. 6月; 8; 15; 44; 23; 0.6; 206. 7月; 7; 11; 33; 21; 0.5; 180. 8月; 8; 10; 34; 21; 0.6; 180. 9月; 7; 14; 43; 28; 0.8; 177. 10月; 9; 23; 63; 36; 0.8; 174. 11月; 8; 29; 74; 41; 0.9; 126. 12月; 7; 30; 84; 60; 1.4; 100. 年均值; 9; 20; 62; 38; 1.0; 174. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4(日均值); 160(8小时值). 根据监测结果可知，2023年，山亭区环境空气中可吸入颗粒物(PM2.5)年均值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，为非达标区。 为进一步改善当地环境质量，枣庄市政府制定了《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》，根据该规划，当地将持续推进大气污染防治攻坚行动，以细颗粒物和臭氧协同控制为主线，加快补齐臭氧治理短板，强化多污染协同控制和区域协同治理。协同开展PM2.5和O3污染防治，在夏季以化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，重点监管氮氧化物、甲苯、二甲苯等PM2.5和O3前体物排放；在秋冬季以移动源、燃煤污染管控为主，重点监管不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放。优化重污染天气应对体系，修订完善重污染天气应急预案，动态更新应急减排清单，组织企业制定“一厂一策”减排方案。 2.地表水环境质量现状 项目所在地地表水属于新薛河流域。其水环境质量功能区属Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。《枣庄市环境质量报告》(2023年简本)中新薛河柴胡店断面监测结果见表3-2。 表3-2 新薛河柴胡店断面例行监测数据一览表 单位：mg/L(pH除外) 监测项目; pH(无量纲); 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 铜. 年均值; 8; 3.5; 20; 0.14; 0.02; 5.7; 0.001. 标 准; 6-9; ≤6; ≤20; ≤1; ≤0.2; ≤1; ≤1.0. 监测项目; 锌; 镉; BOD5; 砷; 硒; 汞; 铅. 年均值; 0.002; 0.00002; 1.6; 0.0014; 0.0002; 0.00002; 0.0000. 标 准; ≤1.0; ≤0.005; ≤4; ≤0.05; ≤0.01; ≤0.0001; ≤0.05. 监测项目; 氟化物; 六价铬; 氰化物; 挥发酚; 石油类; LAS; 硫化物. 年均值; 0.22; 0.002; 0.002; 0.0002; 0.01; 0.02; 0.01. 标 准; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2. 监测结果表明，2023年新薛河柴胡店断面监测的各项水质指标中总氮年均值不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)，检测的其他水质指标年均值均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施：枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 3.地下水 本次环评数据引用《枣庄市环境质量报告》(2023年简本)“2023年枣庄市县级饮用水监测结果统计”山亭区东南庄水源地监测结果，监测结果见表3-3。 表3-3 东南庄水源地水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH值; 总硬度; 耗氧量; 氨氮; 氟化物; 氯化物; 溶解性总固体. 监测值; 7.6; 481; 0.45; 0.02; 0.120; 32.6; 673. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.50; ≤1.0; ≤250; ≤1000. 项目; 总大肠菌群; 挥发酚; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 硒; 硫酸盐; 阴离子表面活性剂. 监测值; 1; 0.0002; 14.7; 0.003; 0.0002; 72; 0.03. 标准值; ≤3.0; ≤0.002; ≤20; ≤1.00; ≤0.01; ≤2; 50 ≤0.3. 由表3-3可知，项目区域地下水水质监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。 4.声环境质量现状 根据《枣庄市环境质量报告》(2023年简本)可知，山亭区区域环境噪声昼间年平均值为54.2dB(A)、夜间年平均值为47.1dB(A)，昼间年平均等效声级为“较好”等级，夜间年平均等效声级为“一般”等级，无网格昼间等效声级超过60dB(A)，6个网格夜间等效声级超过50dB(A)，超标网格为枣庄第四十中学西校区、格上村、山水绿城·桂花园、宏达伟业、山东牛电科技有限公司和枣庄市腾飞制帽厂。 项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不需要进行声环境质量现状监测。 - 5.生态环境 项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素。 本项目租赁现有厂房进行建设，其厂房占地亦为工业用地，其用地范围内不含有生态环境保护目标，不需进行生态现状调查。 - 6.地下水和土壤环境 本项目位于山东省枣庄市山亭区西集镇金华路1号，枣庄市山亭区西集镇鲁南汽车配件产业园内,利用现有厂区进行建设，不涉及新增建设用地。经勘查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无需进行地下水环境质量现状监测。 项目厂房内地面全部为硬化地面，现有厂房原本就建设落实了基础防渗措施，地面不存在断层、土壤裸露等情况，项目各生产设备均设置在厂房内部，原辅料均采用密封的桶、袋包装，分类存放于厂房内部的原料存放区域。 产生的废气污染物主要为粉尘、VOCs等，不涉及容易在土壤中累计的重金属等污染物，因此不存在大气沉降对项目所在区域的土壤环境造成影响。 项目固废的产生、暂存等环节均采取防渗措施，通过采取上述措施后，拟建项目营运后对地下水和土壤的影响较小。 综上可知，项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 7.辐射环境 项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标情况见表3-4及附图3。 表3-4 大气环境保护目标一览表 环境保护目标信息; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 环境功能区. 名称; 经度; 维度. 刘庄村; 117°24′36.00″; 34°57′0.00″; W; 340; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区. 西集南山; 117°25′1.20″; 34°56′42.00″; E; 410. 姚庄; 117°24′7.20″; 34°56′49.20″; NW; 480. 2.地表水环境 项目区最近的地表水体为十字河南支(直线距离900m)，属新薛河流域。项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 3.地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.声环境 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。 5.生态环境 项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1.废气 项目运营过程中涉及排放的废气污染物主要为颗粒物、VOCs。 有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中限值要求。 有组织VOCs排放浓度和速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中“非金属矿物制品业”Ⅱ时段的排放限值，无组织VOCS执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2厂界排放限值。厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中无组织排放限值。 具体数值见表3-5、表3-6。 表3-5 废气排放标准一览表 污染物; 有组织浓度限值(mg/m3); 排气筒高度(m); 速率限值(kg/h); 厂界监控点浓度限值(mg/m3 ); 标准来源. 颗粒物; 10; 15; 3.5; 1.0; DB37/2376-2019，GB16297-1996. VOCs; 20; 3.0; 2.0; DB37/2801.7-2019. 表3-6 厂区内有机废气(以VOCs计)无组织排放限值 污染物项目; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. VOCS; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. - 2.废水 - 本项目厂区排水采用“雨污分流制”。本项目生产用水主要为产品调配用水和设备清洗用水，产品调配用水全部进入产品，分散机清洗废水暂存于分散机内，回用产品调配，项目无生产废水产生。生活污水经化粪池预处理后，定期由环卫部门清运，全厂无废水外排。 - 3.噪声 施工期噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，见表3-7。 表3-7 厂界噪声排放标准一览表 时段; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. 运营期(3类); 65; 55. - 4.固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发〔2019〕132号)规定，新建排放SO2、NOx、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污。用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。 项目无生产废水外排；生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运，不外排。不需申请废水污染物总量指标。 项目排放的废气中含有颗粒物、挥发性有机物(以VOCs计)，需申请颗粒物、VOCs总量控制指标。本次评价有组织颗粒物、VOCs排放总量分别为0.059t/a、0.081t/a。因此本项目需要申请大气污染物排放总量颗粒物0.059t/a、VOCs 0.081t/a，需要倍量替代量为颗粒物0.118t/a、VOCs 0.162t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 山东塞孚新型材料有限公司对租赁的现有厂房进行重新区域分割，不新增建筑物，施工期仅为设备安装调试，工程量较小，对外环境影响较小，因此不再叙述施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 1.废气 - 1.1源强核算 运营期间，项目废气主要为非膨胀型防火材料投料、包装环节产生的粉尘；膨胀型(包括薄型和超薄型)防火材料投料环节产生的粉尘，高速分散工序产生的有机废气；粉料(水泥、滑石粉、重质碳酸钙)筒仓进料时呼吸口排放的粉尘以及废气处理设施未收集到的无组织废气。 - 有组织废气 ① 非膨胀型防火材料投料、包装工序产生的粉尘，膨胀型防火材料投料环节产生的粉尘 项目非膨胀型防火材料生产线搅拌设备采用密闭设备，搅拌过程不产生粉尘。 投料、包装粉尘：项目投料、包装过程(相当于落料过程)中会有少量粉尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中“30 非金属矿物制品业系数手册 3021水泥制品制造(含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造)行业系数手册”，物料输送过程中，颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品。本项目非膨胀型防火材料产品产量为10000t/a，则粉尘产生量为1.3t/a。项目在投料、包装处设置集气设施，粉尘经收集后通过袋式除尘器进行处理，经“袋式除尘器+二级活性炭吸附”后，通过不低于15m高的排气筒(DA001)高空排放。 项目在薄型、超薄型生产线投料口上方设置集气设施，将粉尘进行集中收集，经“袋式除尘器+二级活性炭吸附”后，通过不低于15m高的排气筒(DA001)排放。 项目膨胀型(包括薄型和超薄型)防火建筑材料的生产过程中，先在分散机内加入水，投料完成后，物料为液体或半固体状，湿度较大，并且搅拌分散工序是在密闭式分散机里进行，分散工序不会产生粉尘。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中“30 非金属矿物制品业系数手册 3021水泥制品制造(含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造)行业系数手册”，物料输送过程中，颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，本项目薄型、超薄型产品的产量为40000t/a，则粉尘产生量为5.2t/a。 项目膨胀型防火材料生产线和非膨胀型防火材料生产使用同一套环保设备处理废气，处理达标后，由一根15m高的排气筒(DA001)外排。环保设施风机总风量为9000m3/h，废气收集效率为90%，袋式除尘器处理效率为99%，每天运行8h(2400h/a)。 因此，各生产线废气中的颗粒物经袋式除尘器处理后，有组织总排放量为0.059t/a，总排放速率约0.024kg/h，排放浓度为2.71mg/m3。 ② 膨胀型(包括薄型和超薄型)防火材料生产产生的有组织有机废气 膨胀型(包括薄型和超薄型)防火材料生产使用的分散机为密闭设备，增稠剂(ASE-60、TE-936)搅拌作用下会挥发一定量的VOCs。项目在常温下操作，挥发的VOCs主要为增稠剂中的丙烯酸单体，根据《建筑涂料用乳液》(GB/T20623-2006)表1对于丙烯酸酯等聚合乳液的性能要求，增稠剂乳液残余单体含量≤0.1％，按残留单体全部挥发考虑，即VOCs产生量按增稠剂用量的0.1%计算，则VOCs产生量0.450t/a，产生的废气通过“集气罩”收集进入“袋式除尘器+二级活性炭吸附”装置进行处理后，废气通过15m排气筒(DA001)排放。 环保设施风机总风量为9000m3/h，废气收集效率为90%，二级活性炭吸附处理后处理效率不低于80%，每天运行8h(2400h/a)，则膨胀型防火材料生产线VOCs有组织总排放量约0.081t/a，排放速率约0.034kg/h，排放浓度为3.75mg/m3。 ③ 废气集气罩所需风量计算 自动计量投料器经螺旋输送管向搅拌机、分散机内投料过程会产生粉尘；分散过程中，液体原料增稠剂中单体(丙烯酸单体)挥发，会产生挥发性有机废气。项目在搅拌机、分散机投料口的上方和非膨胀型产品(粉状产品)包装机上方设置集气装置，经风机引入一套“布袋除尘器+二级活性炭”装置进行处理，处理后尾气通过15m高排气筒(DA001)排放。 根据业主提供的资料，项目生产区设的一台非膨胀型产品的包装机、五台分散机、一台搅拌机上方均设置集气罩。按照《通风除尘系统中吸气罩的设计与计算》（李志华，1005-4030（2005）02-0024-04），为保证集气罩的收集效率，集气罩所需吸风量计算公式如下： Q=3600GhVp2 式中：Q——吸尘罩吸风量，m3/h； G——罩口周边长，m；对矩形罩口G=2LW，对圆形罩口G=2πR； Vp2——罩口周边截面上的平均风速m/s，视情况而定一般取0.2~2m/s； h---设备或粉尘源至罩口的距离。 依据拟建项目情况，包装机、搅拌机和分散机集气罩均为边长0.8×0.8m的矩形，罩口边缘平均风速取0.3m/s，集尘罩与粉尘源口的高度h取0.4m，则各个集气罩所需风量为1382m3/h。考虑到风量损失，则风机设计总风量为9000m3/h。 - 无组织废气 ① 非膨胀型防火材料投料、包装粉尘，膨胀型防火材料投料环节产生的粉尘 非膨胀型防火材料投料、包装工序产生的粉尘，膨胀型防火材料投料环节产生的粉尘均经集气罩收集后通过“布袋除尘器+二级活性炭”处理后由15m排气筒(DA001)排放。采取以上措施后，未收集到的粉尘在密闭车间内进行降尘，其中70%落入地面，30%无组织排放。各类防火材料生产线颗粒物无组织排放粉尘产生量约0.650t/a，产生速率约0.271kg/h，车间强制通风。无组织排放量为0.195t/a，排放速率约为0.081kg/h。 ② 膨胀型(包括薄型和超薄型)防火材料生产产生的无组织有机废气 膨胀型(包括薄型和超薄型)防火材料生产线物料分散工序产生的有机废气经通过“集气罩”收集进入“袋式除尘器+二级活性炭吸附”装置进行处理后，由15m排气筒(DA001)排放。其中未收集的VOCs为无组织排放。物料分散工序产生的无组织有机废气量为0.045t/a，速率为0.019kg/h。 ③ 粉料(水泥、滑石粉、重质碳酸钙)筒仓进料时呼吸口排放的粉尘 项目水泥、重质碳酸钙、滑石粉采用粉料筒仓储存，项目设置3个筒仓（容积50m3)，分别储存水泥（1#筒仓）、重质碳酸钙（2#筒仓）、滑石粉（3#筒仓）。粉料筒仓进料由密封罐车通过压缩空气泵打入，粉料呈流化态。筒仓呼吸口粉尘无组织排放。 筒仓污染物的产生及排放参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)中“混凝土分批搅拌厂”中“贮仓排气”产污系数0.12kg/t-物料。生产线水泥用量为4500t/a，则粉尘产生量为0.540t/a。生产线重质碳酸钙用量为8000t/a，则粉尘产生量为0.960t/a。生产线滑石粉用量为6340t/a，则粉尘产生量为0.761t/a。筒仓进料粉尘总产生量为2.261t/a。筒仓进料时废气因原料挤压而自行排出，不宜设置风机，因此，进料过程产生的废气量相当于进仓原料的体积。 各筒仓顶部均安装滤芯除尘器，除尘效率为99.9%，收集的粉尘回用于生产工序。 1#筒仓水泥储存量为50t，按照设计方案，筒仓每次进料时间持续10min，则进料次数为90次，进料时间为15h，则筒仓进料粉尘产生速率为36.00kg/h，处理后排放量为0.0005t/a。 2#筒仓重质碳酸钙储存量为50t，按照设计方案，筒仓每次进料时间持续10min，则进料次数为160次，进料时间为26.7h，则筒仓进料粉尘产生速率为36.96kg/h，处理后排放量为0.0010t/a。 3#筒仓滑石粉储存量为50t，按照设计方案，筒仓每次进料时间持续10min，则进料次数为127次，进料时间为21.2h，则筒仓进料粉尘产生速率为35.90kg/h，处理后排放量为0.0008t/a。 综上，全厂筒仓呼吸口粉尘总排放量为0.002t/a。 除以上措施外，项目在物料转移过程中不允许敞开式操作，搅拌机、分散机均配备与其分散机口径吻合的二片半圆形盖板，投料过程打开一侧半圆形盖板，尽可能减少投料过程中物料的无组织逸散。 1.2大气污染物产生及排放情况 项目废气源强核算结果见表4-1、表4-2。 表4-1 全厂有组织废气产生及排放情况表 污染源; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 颗粒物; 6.500; 2.708; 300.93; 集气罩+袋式除尘器+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放(DA001); 0.059; 0.024; 2.71. VOCs; 0.450; 0.188; 20.83; 0.081; 0.034; 3.75. 全厂有组织排放; 颗粒物; 0.059; /. VOCs; 0.081. 表4-2 项目无组织废气污染物排放情况表 位置; 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 生产车间; 生产过程未收集废气; 颗粒物; 0.650; 0.271; 车间密闭; 0.195; 0.081. VOCs; 0.045; 0.019; 0.045; 0.019. 筒仓呼吸口; 颗粒物; 2.261; 35.956; 0.002; 0.032. 合计; 颗粒物; 0.197; 0.113. VOCs; 0.045; 0.019. 项目废气污染源参数见表4-3、表4-4。 表4-3 排气筒参数表（点源） 排放口 基本参数; 编号; 排放口类型; 地理坐标; 高度; 出口内径; 烟气温度; 污染物. DA001; 一般排放口; 117度24分36.00秒，34度56分38.40秒; 15m; 0.4m; 25℃; 颗粒物、VOCs. 执行标准; 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求(10mg/m3)，排放速率《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。 VOCs排放浓度和速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中“非金属矿物制品业”Ⅱ时段的排放限值（20mg/m3，3.0kg/h）。. 表4-3 污染源参数表（面源） 面源名称; 面源起始点(度); 海拔高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m); 与正北夹角(度); 面源初始排放高度(m). 生产车间(M1); 117度24分36.00秒，34度56分38.40秒; /; 107.5; 40; 0; 10. 执行标准; 厂界无组织有机废气(以VOCs计)排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2厂界监控限值(2.0 mg/m3)；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值(1.0 mg/m3)。. 由以上分析可以看出，有组织废气中VOCs的排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中限值；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。无组织VOCS排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2厂界监控限值，厂内无组织VOCS满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)标准要求；无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。可见，项目大气污染物均达标排放，对周围环境影响较小。 - 1.3废气治理措施分析 - 项目投料、包装产生的颗粒物采用布袋除尘，项目治理工艺介绍如下： 工作原理是将含尘气体由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区，过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤工况的进行，当滤袋表面积尘达到一定厚度时，由清灰控制装置（差压或定时、手动控制）按设定程序关闭提升阀，控制当前单元离线，并打开电磁脉冲阀喷吹，抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后，利用输灰系统送出。 - VOCs有机废气使用二级活性炭吸附处理： - 活性炭吸附是指将气体或液体中的有机物、无机物等杂质，通过活性炭的吸附作用，使其被吸附在活性炭的表面，从而达到净化的效果。活性炭是一种具有高度微孔结构的吸附材料，具有很强的吸附能力。活性炭的表面具有很多微孔和大孔，这些孔的大小都在1～100纳米之间，能够吸附大部分有机物和无机物。活性炭吸附的主要原因是物质与表面的吸附力和物质本身的极性、分子大小、形状和表面积等因素有关。 由以上介绍可知，项目使用的废气治理工艺均属于可行技术。 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)：生产过程中的破碎、搅拌、混料、包装等工艺产生的颗粒物使用“湿法作业或袋式除尘技术”是可行技术。本项目有机废气排放为低浓度VOCs，参考其中的防水建设材料排污单位废气治理可行性技术，挥发性有机物VOCs的治理措施用“袋式除尘+二级活性炭吸附”属于“其他组合技术”里的可行性技术措施。 由此可知，项目含有VOCs和颗粒物的废气，由“集气罩”收集后，进入“布袋除尘+二级活性炭吸附”装置进行处理，最后通过15m高排气筒达标排放，为可行技术。 - 1.4排放口基本情况及监测要求 项目废气排放口基本情况及监测要求见表4-4。 表4-4 废气排放口基本情况及监测要求 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 编号及名称; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃; 类型; 排放浓度mg/m³; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 10; DA001; 颗粒物; 1次/年. 20; VOCs; 1次/半年. 无组织; /; /; /; /; 1.0; 厂界; 颗粒物; 1次/年. /; /; /; /; 2.0; 厂界; VOCs; 1次/年. 注：VOCs监测频次参考《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)中防水建筑材料生产的监测频次。 - 1.5大气污染物排放量核算 大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。 - 项目有组织废气排放量核算 项目有组织废气排放量核算见表4-5。 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放源 编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; DA001; 颗粒物; 2.71; 0.024; 0.059. VOCs; 3.75; 0.034; 0.081. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.059. VOCs; 0.081. (2) 项目无组织废气排放量核算 项目无组织废气排放量核算见表4-6。 表4-6 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限(mg/m³). 1; 生产 车间; 颗粒物; 车间密闭、增加收集效率; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1.0; 0.197. VOCs; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019); 2.0; 0.045. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.197. VOCs; 0.045. (3) 项目大气污染物排放量核算 大气污染物年排放量核算见表4-7。 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 0.256. 2; VOCs; 0.126. - 1.6非正常工况 项目非正常排放指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ① 设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现非正常/超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ② 工艺设备运转异常 本项目采用的工艺设备安全可靠性较高，且操作条件比较温和，每年会定期对工艺设备进行检修，故项目出现工艺设备运转异常的情况几率较小。 ③ 污染物控制措施达不到应有效率 若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。 综合以上分析，本项目非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率时非正常工况下的排放。本项目配套废气处理系统，非正常排放情况下，处理效率按照0%(完全失效)计。 表4-8 项目非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/年; 应对措施. 1; DA001; 处理设备失效; 颗粒物; 300.93; 2.708; 60min; 1; 立即停车检修. VOCs; 20.83; 0.188. 由表4-5可知，非正常工况下，本项目VOCs排放浓度超过《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中限值要求，颗粒物排放浓度超过《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准要求。故发生故障时须立即停车，对发生故障的废气处理系统进行维修、维护，以确保污染物达标排放。综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施： 对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 - 2.地表水环境影响分析 - 本项目厂区排水采用“雨污分流制”。本项目生产用水主要为产品调配用水和设备清洗用水，产品调配用水全部进入产品，分散机清洗废水暂存于分散机内，回用产品调配，项目无生产废水产生。生活污水产生量为192m3/a，经化粪池预处理后，定期由环卫部门清运，全厂无废水外排。化粪池为常规污水收集沉淀、处理措施，废水污染防治措施合理可行。 厂区生产车间、原辅储存区、危废暂存间等均按照相关要求进行防渗。 项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 - 综上，在落实好各项环保设施的情况下，本项目废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成明显影响。 - 3.声环境影响分析 3.1主要噪声源分析 本项目噪声源主要为上料系统、搅拌机、高速分散机、灌装机等设备运行时产生的噪声。噪声源强为70～90dB(A)。设备噪声源强及治理措施情况见表4-9。 表4-9 项目主要噪声源情况一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级/dB(A); 数量（台/套）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物 外距离. 1; 生产车间; 自动上料系统组; 点源; 80; 5; 平衡安装、基础减震、隔声; 122; 56; 1; 33.1; 45.9; 稳定声源; 20; 19.8; 1. 2; 生产车间; 搅拌机; 点源; 90; 1; 135; 56; 1; 33.1; 51.1; 稳定声源; 20; 25.0; 1. 3; 生产车间; 自动灌装系统组; 点源; 80; 7; 91; 69; 1; 33.1; 48.9; 稳定声源; 20; 22.8; 1. 4; 生产车间; 高速分散机组; 点源; 90; 5; 91; 52; 1; 33.1; 58.1; 稳定声源; 20; 32.0; 1. 5; 生产车间; 自动码垛系统; 点源; 70; 1; 53; 52; 1; 33.1; 31.1; 稳定声源; 20; 5.0; 1. 6; 生产车间; 环保设施风机1; 点源; 90; 1; 135; 56; 1; 33.1; 51.1; 稳定声源; 20; 25.0; 1. 7; 生产车间; 环保设施风机组2; 点源; 90; 5; 106; 56; 1; 33.1; 58.1; 稳定声源; 20; 32.0; 1. 噪声预测坐标原点设置在厂区新南角往南20m处，向东为x坐标正值，向北为y坐标正值。. 3.2厂界噪声达标情况分析 一、预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐模型进行预测，模式如下： 1、室外声源在预测点的声压级计算 Lp(r)= Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Adiv、Aatm、Agr、Abar、Amisc的具体预测公式见《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A。 2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=LP1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 二、预测参数的确定 1、点声源几何发散引起的A声级衰减量(Adiv)： Adiv＝20Lg(r/r0) 式中：r—预测点到噪声源距离，m； r0—参考点到噪声源距离，m 2、空气吸收引起的衰减量Aatm 拟建项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 3、屏障引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。本项目车间对室内噪声源的噪声衰减量取20dB。 4、地面效应引起的衰减量Agr 主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，可忽略不计本项附加衰减量。 5、其他多方面效应引起的衰减量Amisc 其他衰减包括通过工业场所的衰减、通过房屋群的衰减等，一般情况下不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加休正。本次评价预测时忽略不计。 经过计算，在考虑减振及车间隔声效果的情况下，本项目设备噪声在不同距离情况下的影响预测结果见下表。 表4-10 厂界声环境预测结果表 受声点位置; 现状值dB（A）; 贡献值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值（昼间）dB（A）; 达标情况. 东厂界外1m处; /; 35.35; 35.35; 65; 达标. 南厂界外1m处; /; 34.40; 34.40; 达标. 西厂界外1m处; /; 29.63; 29.63; 达标. 北厂界外1m处; /; 42.39; 42.39; 达标. 为进一步减小设备运行过程中噪声对外界环境的影响，确保厂界稳定达标，本环评建议项目建设单位采取以下措施： ① 源头控制：尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ② 合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 ③ 加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。加强工人的操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 ④ 厂界加强绿化，既可以吸声，又可以降低废气对周围环境影响。 经上述噪声防治措施治理后，项目夜间不生产，昼间生产对厂区各厂界的噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求(昼间65 dB(A))，项目噪声对周边声环境和敏感保护目标影响较小。 - 4.固体废物影响分析 4.1源强分析 - 本项目产生的一般固体废物主要包括废包装材料、袋式除尘器收集的粉尘、筒仓呼吸口产生的废滤芯、废原料桶(增稠剂等液态物料包装桶)和生活垃圾；危险废物主要为废气处理装置产生的废活性炭。 - 1、一般固体废物 - 废包装材料 包装工序产生的废包装袋、废包装桶以及原辅料废包装物都为废包装材料，产生量约为1t/a，为一般固废，经企业集中收集，外售废品收购站。 - 除尘器收尘 根据物料平衡核算，袋式除尘器收集的粉尘量约为5.8t/a，集中收集后回用于生产。 - 废原料桶 本项目增稠剂、水性色浆、分散剂等使用桶装，废包装桶产生量约0.5t/a，由厂家回收利用。 - 废布袋 除尘布袋处理气体粉尘，各工况良好在布袋限定条件下使用一般为1-3年左右，项目取两年更换一次，废布袋产生量为0.1t/a，废布袋将作为一般固废，集中收集，由环卫部门清运。 - 筒仓呼吸口产生的废滤芯 水泥、重质碳酸钙、滑石粉采用筒仓储存，筒仓呼吸口配备滤芯除尘器，根据企业提供的资料滤芯每年更换一次，废旧滤芯产生量约0.05t/a，交由筒仓生产厂家定期更换并回收利用。 - 职工生活垃圾 项目劳动定员20人，无食宿人员，生活垃圾量按0.2kg/人·d计算，年工作300d，则生活垃圾的产生量为1.2t/a。生活垃圾经厂区内分类收集后，由环卫部门清运处理。 - 2、危险废物 - 废活性炭 项目在生产膨胀型防火材料中高速工序会产生有机废气，采用二级活性炭进行处理，活性炭吸附废气后会产生废活性炭，为保证活性炭吸附效率，要求在活性炭购置时应选择吸附性能良好的产品，并且活性炭应定期更换。 根据活性炭吸附的相关数据，活性炭对有机废气的有效吸附量平均为0.25kg/(kg活性炭)，项目每年需吸附有机废气量为0.324t，则所需活性炭为1.296t/a，废活性炭产生量约为1.62t/a，更换周期为每季度更换一次，每次更换产生废活性炭0.405t。 根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭属于其他废物，危废类别 HW49，废物代码为900-039-49，属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，委托有资质企业收集处理。 具体活性炭参数见下表： 表4-11 活性炭参数一览表 名称; 产品规格; 吸附容量; 更换周期; 更换量. 蜂窝状活性炭; 100*100*100mm; 0.25kg/kg; 次/季度; 0.405t/季度. 项目固废产生和排放情况见表4-12。 表4-12 项目固体废物产排情况及治理措施一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 年度产生量t/a; 贮存方式; 环境危险特性; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 污染防治措施. 1; 办公生活; 生活垃圾; /; /; 固态; 1.2; 桶装; /; 环卫部门清运; 1.2; 定点收集. 2; 除尘器收尘; 收尘; 一般固废; /; 固态; 5.8; 桶装; /; 回用于生产; 5.8; 定点收集. 3; 包装、原料存储; 废包装材料; 一般固废; /; 固态; 1.0; 捆扎; /; 外售废品收购站; 1.0; 定点收集. 4; 除尘器; 废布袋; 一般固废; /; 固态; 0.1; 袋装; /; 环卫部门清运; 0.1; 定点收集. 5; 筒仓; 废滤芯; 一般固废; /; 固态; 0.05; 0.05; 供应商更换回收; 0.05; 供应商更换回收. 6; 原料存储; 废原料桶; 一般固废; /; 固态; 0.5; /; /; 供应商回收利用; 0.5; 定点收集. 7; 废气处置; 废活性炭; 危废; 废有机物; 固态; 1.62; 袋装; T; 委托有资质单位收集处理; 1.62; 暂存危废间. 4.2 污染防治措施 (1) 生活垃圾 定点存放于带盖生活垃圾桶，由环卫部门统一清运。 (2) 一般工业固废 一般固体废物处置具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠； ④贮存、处置场应按《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及其修改单的规定设置警示标志及环境保护图形标志。 经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。 - 危险废物 建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。 表4-13 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.62; 废气处理; 固态; 废有机物; 废有机物; 1次/年; T; 委托有资质单位处置. 表4-14 危险废物汇总表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产 车间 西南角; 30m2; 桶装; 30t; 1年. 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系、环境监测计划，执行转移联单制度及国家和省转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系、环境监测计划，执行转移联单制度及国家和省转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。 经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准要求，对周围环境影响很小。 - 5.地下水环境影响分析 项目污染地下水的途径主要是废水、废液等通过包气带渗漏污染土壤和地下水。 ① 项目厂区主要是化粪池、危废暂存间发生渗漏，含有较高浓度污染物将渗入地下从而污染地下水； ② 本项目建成后，人工硬化地面减少了污染物入渗对地下水的影响； ③ 生产车间、化粪池、危废暂存间设施区采取混凝土防渗措施，做好防渗基础。 车间属于一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能。化粪池、危废暂存间属于重点防渗区，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 企业在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，按要求做好分区防渗处理，各类固废分别集中收集，做好防雨、防晒措施，可有效防止液体物料、固废渗滤液以及废水渗入地下。同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。采取以上措施，项目的建设对周围地下水环境影响较小。 - 6、土壤影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 本工程污染物质对土壤的主要影响途径如下： (1) 施工期 本项目施工期无土建工程，仅对生产设备进行安装调试，对周围土壤无明显影响。 (2) 运营期 运营期项目对土壤的污染途径主要有：大气沉降、废水垂直入渗、固废淋溶入渗等。 大气沉降：项目废气中的污染物经干/湿沉降后，降落到地表从而污染土壤。污染物主要集中在土壤表层，可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 废水渗漏入渗：项目生产废水和生活污水不能做到达标排放或事故状态下未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物或病原体的污染。 固废淋溶入渗：项目产生的固废，尤其是危废，在贮存或运输过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。 本项目对土壤的污染途径主要为： (1) 事故状态下或防渗措施失效情况下，废水泄漏，并垂直入渗； (2) 一般固废及危废如未按规范贮存，或事故状态下，渗滤液或经降水淋溶下渗，可能会造成土壤污染。 本项目应采取下列土壤污染控制措施： (1) 控制本项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 (2) 建设单位严格按照各重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行厂区全过程防渗处理。涉及风险物料储存的危废间，生活污水收集和输送管线、化粪池等区域应做好防渗层的检查维修工作，及时对破损的防渗层进行修补。生产过程中的各种物料及污染物均须确保与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，尽可能避免对土壤环境造成不利影响。 (3) 生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 (4) 建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 (5) 按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。 (6) 在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 - 7.环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 - 风险源调查 按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)所提供的方法，对项目的原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、火灾和爆炸伴生/次生物等进行识别。项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中的环境风险物质(即Q<1)。 (2) 环境风险潜势初判 因Q<1，本项目风险潜势为Ⅰ，项目风险物质不构成重大风险源，故本项目风险评价仅作简单分析。 - 风险物质识别及风险源情况 项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善，易发生电线短路，可导致火灾次生污染物的排放，增稠剂等液态物料泄漏事故和危废间火灾事故，废气处理设施故障，污染大气环境。 (4) 可能影响途径 - ① 化粪池可能发生破损或防腐措施不到位，污水渗漏，可能导致地表水、地下水、土壤受到污染； - ② 可燃液态物质泄漏或遇明火引起的火灾、爆炸等风险事故，可能导致周围大气环境收到影响； - ③ 企业将危险废物混入生活垃圾或一般固废中处置，导致危险废物发生渗漏，可能导致地表水、地下水、土壤受到污染。 (5) 环境风险分析 ① 大气环境 泄漏危废、液态物质引发火灾或爆炸等事故，其冲击波、辐射热、着火物质会对厂内工作人员和厂外环境保护目标造成伤害，对人员健康和财产带来危害和损失。火灾伴生/次生的大气污染排放，将对周围大气环境和环境保护目标造成一定程度影响。本项目在车间及危废间设置消防设备，一旦发生火灾事故，立即启用灭火设施以使扑灭初期火灾，并指定专人负责，厂房内布置应严格执行国家有关防火防爆等规范，并按要求设置消防通道。正常情况下，本项目对大气环境产生影响较小。 ② 地表水环境 本项目无废水外排，生活污水经化粪池预处理后，定期由环卫部门清运。化粪池做了重点防渗处理，做好定期巡查，其泄漏可能性及风险性极小。 ③ 地下水环境 本项目的化粪池、生活污水收集管线均按照重点防渗区进行防腐防渗处理，在采取防腐防渗措施后本项目对地下水环境影响较小。 (6) 环境风险防范措施及应急要求 ① 环境风险防范措施 A、机构设置 建设单位拟在厂区设置专门的管理机构，承担安环工作。安全环保机构配有必要的仪器设备，负责厂区的安全、事故应急处理等工作，需定期开展的检查内容包括：对重要的危险区域（易燃易爆、易受到伤害场所等）、重要的设备、重要岗位人员的行为等开展定期检查；根据季节特点，对防汛、防台、防寒保暖、防暑降温、防火、防爆等措施开展检查；对安全管理方案实施情况(技术、责任部门/人员、进度、资源等)每月检查不少于1次；对重要安全岗位作业等情况每月检查不少于1次，上述检查均根据实际检查结果，提交问题清单，便于及时调整。 B、泄漏事故应急措施 a、防止液态物质的泄漏，经常检查液态物质盛放容器，危废间做好防渗措施。定期检漏，危废间施工应按规范要求进行； b、液态可燃物料发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 c、做好员工的技术培训及环境安全教育，树立牢固的环保意识。 C、火灾事故应急措施 a、现场人员判断火灾大小，小的火灾能够扑灭的，立即用灭火器等将火焰扑灭。如有液体流淌时，应筑堤拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。扑灭后，立即查找泄漏源，找到泄漏源立即采取措施切断泄漏源。 b、对于火灾较大不能立即扑灭的，立即报告厂区组织人员进行处置。 c、对于火灾较大不能立即扑灭的，在报告的同时组织现场无关人员撤离现场，扑救火灾切忌盲目灭火，防止发生大的火灾爆炸后造成伤亡。 d、接到报警后应急救援小组应立即赶赴现场履行各自职责。 e、如果厂区力量无法利用现有设施和人员控制住事态进一步扩大，则上报政府消防、安全和生态环境部门请求支援。 f、根据起火物料特性，选择合适的灭火方法，应首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 g、如果火势中有容器或有受到火焰辐射热威胁的容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。 h、现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。 i、扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。 j、扑救具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。 k、在生产区域等发生火灾时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。消防液应及时处置，防止外泄污染水体和土壤。 D、工艺废气事故排放防范措施 废气风险主要为排放的有机废气可能影响生产过程和废气净化过程，并在事故地点产生一定的损害，但由于排放强度较低，如果不是遇到及其不利的气象条件，将不会对厂区以外的环境造成明显污染。企业加强设施定期维护，废气净化装置风机故障时，部门人员立即开启备用风机，保证废气净化装置正常运作，防止超标废气排放，同时组织相关人员对风机进行维修或更换。对于废气处理设施所有的易损部件（如皮带、轴承）等，废气处理设施负责人要及时委托采购人员购买备用件，一旦发生损坏及时更换。 E、应急预案 a、报警：1)现场人员在扑灭初时火灾的同时，立即向总经理报警。2)如果在发现火灾的时候，火势较大，现场人员可直接拨打119报警。3)报警时需说明的事项：单位、准确地点、现场人员、火势情况等。 b、启动应急预案：1)经理接到报警后，根据初步了解的情况，立即判断是否启动应急预案；2)如启动预案，立即通知各小组成员到位；3)判断是否拨打119。 c、现场救援：1)利用灭火器材灭火；2)利用消火栓或消防水灭火；3)对火灾现场周围用大量水喷洒，防止火势蔓延；4)抢救受困人员或受伤人员。 d、现场警戒及疏散：1)在交通道路放哨，阻止无关人员和车辆进入；2)迅速通知和组织其他人员及周边群众撤离到安全地点；3)保持应急人员及车辆畅通无阻，119救护队到来时，指引救护人员到现场；4)搬开周边可燃物或迁移贵重物品。 e、伤员救护：1)轻微受伤人员擦拭药水；2)受伤较重人员用应急车辆直接送到医院救护；3)拨打120。 f、人员清点和现场恢复。 g、查明事故原因。 h、演练：每年举行一次全面的火灾演练，演练的组织人员，参演人员范围，观摩及记录人员。 (7) 风险分析结论 综合以上分析，本项目无重大危险源。项目采取相应风险防范措施后，风险处于可以接受的水平。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。为确保环境安全，防止突发环境事件发生，建议建设单位编制《突发环境事件应急预案》，经有关专家评审后，到枣庄市生态环境局山亭分局备案。 - 8.环境管理与监测计划 8.1 环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划。企业配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地生态环境部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 项目运行期的环境保护管理措施如下： ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③ 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 该项目运行期的环境管理由安全环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 8.2 排污口规范化管理 项目废气排气口根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》(DB37/T3535-2019)等规范化设置采样孔、采样平台、标识牌等。 ① 项目废气排气筒，按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ② 固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ③ 主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ④ 污染治理设施安装“分表计电”智能管控系统。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 8.3 环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。开展环境监测的目的在于： (1) 检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； (2) 了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。 对项目所有的污染源(废水、废气、噪声等)情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，针对本项目排放的污染物，建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。并按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)，项目监测计划见表4-15。 表4-15 项目环境监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 每年一次. VOCs; 每半年一次. 厂界; 颗粒物、VOCs; 每年一次. 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声; 每季度一次. 固废; 统计全厂固废量，统计固废种类、产生量、处理方式和去向，每月统计1次. 注：VOCs监测频次参考《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)中防水建筑材料生产的监测频次。 8.4 排污许可要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)及“2020年纳入排污许可管理的环氧和管理类别表”可知，项目需要实行排污许可简化管理。项目建成后应依法向当地环境保护主管部门申请排放物许可证，实行排污许可管理，做到持证排污。排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地生态环境部门申报，经审批同意后方可实施。 8.5 环境设施竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)相关规定可知，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日)要求，建设单位应依据环评文件、环评批复中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，按照验收暂行办法规定的程序和标准，在具备项目竣工验收条件后组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 (1) 环保工程设计要求 ① 照环评报告表提出的污染防治措施，做好废气、废水、噪声治理以及固废收集等工作； ② 核准环保投资概算，要求做到专款专用，环保投资及时到位。 (2) 环保设施验收建议 ① 验收范围 a、与本工程有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设的配套工程、设备、装置和监测手段等。 b、本报告表和有关文件规定应采取的其他各项环保措施。 ②“三同时”验收内容 本项目“三同时”验收内容见表4-16。 表4-16 项目环境保护措施验收表 类别; 验收内容; 环保措施; 治理效果; 建设时间. 废气; 车间排气筒DA001 (非膨胀型防火材料投料、包装粉尘；膨胀型防火材料生产线投料粉尘、分散工序VOCs); 集气罩+袋式除尘器+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放(DA001); 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求(10mg/m3)，排放速率《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。 VOCs排放浓度和速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中“非金属矿物制品业”Ⅱ时段的排放限值（20mg/m3，3.0kg/h）。; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 厂界无组织废气; 提高收集效率，加强车间通风; 厂界无组织有机废气(以VOCs计)排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2厂界监控限值(2.0 mg/m3)；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值(1.0 mg/m3)。. 废水; 生活废水; 生活污水经化粪池处理后，定期由环卫部门定期清运。; 全厂无废水外排. 生产废水; 产品调配用水全部进入产品，分散机清洗废水暂存于分散机内，全回用产品调配。. 噪声; 厂界噪声：Leq(A); 合理布局，车间隔声、基础减振; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。. 固废; 各类固废种类、产生量、处理方式、去向; 一般固废合理处置; 执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。. 危险废物存于危废间，委托有资质单位处置; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。. 防渗措施; 建设、落实情况; 分区防渗; 有效防止对地下水、土壤的污染. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放(DA001) | 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准要求(10mg/m3)，排放速率《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。 |
|  |  | VOCs |  | 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中“非金属矿物制品业”Ⅱ时段的排放限值（20mg/m3，3.0kg/h）。 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物、VOCs | 提高废气收集效率，加强车间通风 | 厂界无组织有机废气(以VOCs计)排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2厂界监控限值(2.0 mg/m3)；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值(1.0 mg/m3)；厂内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1标准。 |
| 地表水环境 | 无 | SS、COD、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理由环卫部门定期清运。产品调配用水全部进入产品，分散机清洗废水暂存于分散机内，全回用产品调配。 | 全厂无废水外排 |
| 声环境 | 厂界 | LeqA | 厂房隔声、设备减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废布袋、生活垃圾由环卫部门定期清运；废包装材料外售废品收购站；废原料桶由供应商家回收重复利用；除尘器收尘全部回用于生产。废滤芯交由筒仓生产厂家定期更换并回收利用。废活性炭委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目运行过程中，车间进行地面硬化，化粪池、危废暂存间、生活污水收集管线等按照相关要求进行防渗，确保废水不会直接与土壤接触或随雨水外流污染土壤等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ① 防止液态物质的泄漏，经常检查液态物质盛放容器，危废间、仓储区、生产车间做好防渗措施。定期检漏，危废间施工应按规范要求进行； ② 做好员工的技术培训及环境安全教育，树立牢固的环保意识； ③ 建立科学、严格的管理制度和生产操作规程，做到车间、工段都有专业人员专制负责，生产车间加强通风，严禁烟火； ④ 加强设备巡查、检查和维护保养，发现问题及时解决。 ⑤ 根据环境风险事件类型，制定各类环境风险事件相应的环境风险应急措施； ⑥ 在仓储区、生产车间、危废间等均设置消防设施，并指定专人负责，厂房内布置应严格执行国家有关防火防爆等规范，并按要求设置消防通道。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①执行排污许可制度，在项目有排污前完成排污许可申请。 ②及时编制突发环境事件应急预案，并去当地生态环境部门备案。 ③应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)要求对排放口进行定期检测。 ④建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，山东塞孚新型材料有限公司新型环保防火建筑材料建设项目符合国家产业政策，选址符合当地规划，在落实本报告表所提出的环保措施的前提下，项目运营中产生的污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。故只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理，本项目从环境保护的角度讲是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 0.059 | 0 | 0.059 | +0.059 |
|  | VOCs | 0 | / | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | +0.081 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘 | 0 | / | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | +5.8 |
|  | 废包装材料 | 0 | / | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
|  | 废布袋 | 0 | / | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废滤芯 | 0 | / | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废原料桶 | 0 | / | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | / | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | +1.62 |
| 生活垃圾 | 纸屑、果皮等 | 0 | / | 0 | 1.20 | 0 | 1.80 | +1.20 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①