- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  文泰光学3D玻璃盖板制造项目（一期）

建设单位（盖章）：  山东鑫文泰智能科技有限公司

编制日期：             2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 文泰光学3D玻璃盖板制造项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2405-370406-89-01-482122 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 梁辉 | 联系方式 | 18098325588 |
| 建设地点 |  | 山东省枣庄市山亭经济开发区翼云科创园F栋厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （117度24分2.066秒，纬度35度6分28.762秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3059 其他玻璃制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 玻璃制品制造305 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 枣庄市山亭区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2405-370406-89-01-482122 |
| 总投资（万元） |  | 110000 | 环保投资（万元） | 118 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.11 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 6667 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《山亭经济开发区总体规划》（2007-2020） 审批机关：山东省人民政府 审批文件名称及文号：鲁政字〔2006〕71号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价名称：《山东山亭经济开发区规划环境影响报告书》、《山东山亭经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：山东省生态环境厅 审批文件名称及文号：《关于山东山亭经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（鲁环审[2009]144号）及《关于山东山亭经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（鲁环评函[2016]30号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 根据《山东山亭经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》评价结论及审查意见，山亭经济开发区产业定位为：在发展特种造纸、新型建材、农副食品加工三大产业的基础上，适当引进其他与“三大产业”相关的清洁型、无污染或轻微污染的项目，如服装、纺织、废物资源化利用项目、农副产品加工配套的仓储物流等辅助项目。开发区入区项目控制表见表 1。 表1-1 开发区入区行业控制级别表 行业类别; 行业小类; 控制级别. 特种造纸; 纸浆制造; ▲. 造纸; ●. 手工纸制造; ▲. 加工纸制造; ▲. 纸制品制造; ●. 其他纸制品制造; ▲. 农副产品加工; 屠宰、肉蛋类加工、蛋品加工、水产品加工; ▲. 植物油和制糖加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动; ★. 饲料加工、农副产品深加工; ★. 其他农副产品加工; ★. 新型建材; 优质环保型摩擦与密封材料生产; ★. 优质节能复合门窗及五金配件生产; ▲. 水泥等重污染建材行业; ×. 建材行业; ▲. 纺织; 高新技术和环保产业需求的高纯、超细、改性等精细加工矿物材料生产及其技术 装备开发制造; ★. 采用高新技术的产业用特种纺织品生产; ★. 大中型电子计算机及高性能微机、工作 站、服务器设备制造; ★. 其他高新技术产业; ▲. 物流; 新型药用包装材料及其技术开发; ★. 粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设; ●. 其他物流行业; ▲. 电子及通讯设备制造业; 所有; ●. 电力、燃气及水的生产和供应业; 所有; ●. 交通运输、仓储及邮政业; 公路旅客运输、货物运输、物流、邮政; ★. 批发和零售业; 食品、服装、文化体育用品、 日用品等 日常用品批发、零售; ●. 住宿和餐饮业; 所有; ★. 金融业; 所有; ★. 租赁和商业服务; 所有; ★. 教育; 所有; ★. 卫生、社会保障和社会福利业; 医院、诊所等机构、设施、社会福利机构等; ★. *注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2019）中“C3059 其他玻璃制品制造”，生产过程中污染物产生量较少，对环境影响较小，根据《山东山亭经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》可知，本项目不属于禁止进入行业。本项目工艺先进，技术创新，规模适中、效益好、带动作用强。根据建设项目初审意见表可知（附件6），园区已同意其入园。 综上，项目符合山亭经济开发区发展总体规划及园区准入要求。 |
| 其其他符合性分析 | 一、项目符合性分析 1、项目与产业政策符合性分析 本项目属于玻璃制品制造行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类及淘汰类，且项目所选设备亦不在限制类和淘汰类之中。项目的建设符合国家相关法律和政策，属于允许类建设项目。综上所述，本项目的建设符合现行国家产业政策。 本项目于2024年5月30日取得山亭区行政审批服务局备案，项目代码2405-370406-89-01-482122。 综上，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、用地规划符合性分析 根据“山亭区三区三线图”，所在地为建成区，不占用生态红线及基本农田，位于城镇开发边界范围内，符合山亭区三区三线要求（见附图6），根据《枣庄市国土空间总体规划》(2021-2035年)山亭城区土地使用规划图（附图7）项目用地为工业用地，符合山亭经济开发区土地利用规划。 项目位于山东省枣庄市山亭经济开发区翼云科创园F栋厂房，南侧为在建厂房；东侧为厂房；北侧为厂房；西侧为核芯光电科技（山东）有限公司。（详见附图2项目周围环境状况示意图图和附图9项目现场踏勘现状图）。 3、“三线一单”符合性 枣庄市人民政府于2021年6月30日以枣政字〔2021〕16号文发布《枣庄市人民政府关于印发枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》。2024年6月12日枣庄市环境保护委员会以枣环委字〔2024〕6号文发布《关于发布枣庄市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》。 本项目与枣政字〔2021〕16号、枣环委字〔2024〕6号文的符合性分析见表1-3，与枣庄市各区县生态环境准入清单符合性分析见表1-4： 表1-3 项目与枣政字〔2021〕16号、枣环委字〔2024〕6号文符合性分析 项目; 文件描述; 本项目情况及符合性; 符合性. 生态保护红线; 全市生态保护红线面积381.62平方公里，占全市国土面积的8.36%，主要生态系统服务功能为水土保持、水源涵养及生物多样性维护保护（待枣庄市生态保护红线调整方案治理区域得到有效治理修复保护，湿地保护率达到70%以上。; 本项目位于山东省枣庄市山亭经济开发区翼云科创园F栋厂房，通过核对《枣庄市山亭区三区三线划定成果示意图》（见附图6）本项目不在永久基本农田及生态保护红线内，在允许项目建设的范围内，满足三区三线要求。; 符合. 环境质量底线; 全市大气环境质量持续改善，PM2.5年均浓度为43微克/立方米，空气质量优良天数比率65.9%；全市水环境质量明显改善，（到2025年）地表水达到或好于Ⅲ类水体比例完成省分解任务（暂定目标100%），全面消除地表水劣五类水体及城市（区<市>）黑臭水体”，县级及以上城市饮用水水源地水质达标率（去除地质因素超标外）全部达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到93%左右，重点建设用地安全利用得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。; 通过对该区域环境质量现状分析可知，项目所在区域地表水环境、声环境质量能够满足相应标准要求，环境空气PM2.5、O3浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，本项目所在区域环境质量现状不属于劣质化环境；本项目废气、废水、噪声及固废在采取相应治理措施后，能够做到污染物达标排放并得到有效处置，污染物排放浓度远小于标准限值要求；根据大气污染防治行动相关规定，周边企业严加管理、重点加强环保责任制度，按照环保要求认真落实整改，确保各项污染物达标排放，项目所在区域大气环境质量已连续三年改善，因此项目建设符合环境质量底线规定要求。; 符合. 资源利用上线; 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量要求和强度控制目标。强化水资源刚性约束，建立最严格的水资源管理制度，严格实行用水总量、用水强度双控，全市用水总量控制在省下达的总量要求以下，优化配置水资源，有效促进水资源可持续利用；加强各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展，严格保护耕地和永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化建设用地布局和结构，严格控制建设用地规模，促进土地节约集约利用。优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，扩大新能源和可再生能源开发利用规模；能源消费总量控制在省分解目标值之内，煤炭消费量控制在省分解目标值之内，单位地区生产总值能耗进一步降低。 到2035年，全市生态环境分区管控体系得到巩固完善，生态环境质量根本好转，生态系统健康和人体健康得到充分保障，环境经济实现良性循环，形成节约资源和保护环境的空间格局，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。全市PM2.5平均浓度为35微克/立方米，水环境质量根本改善，水环境生态系统全面恢复，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目不属于“两高一资”项目，项目租赁现有厂房不新增用地指标，因此项目建设不会对国土资源和自然生态资源等造成影响，符合资源利用上线的相关要求。; 符合. 生态环境准入清单; 空间布局约束; 生态保护红线，以及各类保护区严格按照相关法律法规实行严格保护。一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，按照生态空间用途分区，依法依规对允许、限制、禁止的产业和项目类型实施准入管控。对自然保护区核心保护区用地实行特别保护和管制。 对自然保护区设立之前已经存在的工矿企业以及保护区设立之后各项手续完备且已征得主管部门同意设立的探矿权、采矿权、取水权，分类提出差别化的补偿和退出方案，依法退出核心保护区，开展生态修复；新建矿山除应符合国家有关法律、法规外，还必须严格遵循山东省生态红线保护规划。规范保护区内原有居民的生产、生活，对确需搬迁的村庄村落，科学制定搬迁方案。依法使用自然保护区内土地的单位和个人，不得擅自改变土地用途、扩大使用面积; 本项目不在生态红线范围内，严格落实各项污染防控措施。; 符合. 产业结构调整; 加快产业结构调整。按照《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）规定的限制类、淘汰类项目产业政策条目要求，关停淘汰类项目，加快限制类项目逐步退出。 严控“两高”行业产能。严控新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、炼化和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、玻璃等行业产能置换。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动火电、石化、化工、钢铁、建材等高耗能、高排放行业企业转型升级，协同减污降碳。; 本项目不属于“两高一资”项目。; 符合. 污染物排放管控; 推进依法治污。严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《山东省大气污染防治条例》《山东省水污染防治条例》《枣庄市大气污染防治条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准和污染物排放标准。; 项目将严格执行《中华人民共和国环境保护法》等国家和地方相关的法律法规要求，污染物排放满足污染物排放标准及环境质量标准要求。; 符合. 环境风险; 加强重污染天气应急联防联控，健全完善空气质量预报预警会商机制，积极做好枣庄市及周边地区重污染天气应急联防联控，统一预警分级标准和应急响应措施。 按照国家发布的有毒空气污染物优先控制名录，强化排放有毒废气企业的环境监管，对重点排放企业实施强制性清洁生产审核。 加强涉重金属危险废物无害化处置，鼓励生产或经营企业建立废铅酸蓄电池、废弃荧光灯、废镍镉电池等回收网络，支持分类回收处理。。; 本项目运营过程中不排放有毒气体，不涉及重金属危险废物。; 符合. 资源利用效率要求; 全面贯彻落实最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用总量、用水效率红线。落实水资源消耗总量和强度双控行动实施方案，严控用水总量，严管用水强度，严格节水标准，严控耗水项目。 实施非化石能源行动计划，非化石能源占能源消费比重达到国家相应目标要求。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，全市电煤（含热电联产供热用煤）占煤炭消费比重达到省相应目标要求。 严格控制农用地转为建设用地。加强纳入后备农用地资源的未利用地保护。严守耕地保护红线，严控农村集体建设用地规模。 对属于《山东省“两高”项目管理目录(2022年版)》范围内项目，严守“两高”行业能耗煤耗只减不增底线，严格落实节能审查以及产能减量、能耗减量和煤炭减量要求：并根据《关于“两高"项目管理有关事项的通知》《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”》等文件的更新，对应执行其更新调整要求; 本项目不使用高污染燃料。用能主要为电能；项目用地为现有工业用地，不占用耕地。本项目不属于两高项目。; 符合. 表1-4 项目与枣庄市山亭区生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 文件描述; 本项目情况; 符合性. 山亭开发区重点管控单元ZH37040620004; 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。严格落实污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。 3、严控新增焦化、水泥和玻璃等产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 4、避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 5、禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 6、电力、建材、化工、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、农药等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 7、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建电镀、铅蓄电池制造等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。; 本项目属于新建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求，项目位于山东山亭经济开发区内；项目严格落实污染物排放标准、总量控制制度、环保三同时及排污许可等环保制度。本项目生产过程大气污染物排放量较少；项目固废暂存于车间；项目环保、能耗、安全等达标，项目不属于排放重金属、持久性有机物的项目。即项目建设满足左栏第2、4、5、6、7条相关要求，不涉及1、3条范畴。; 符合. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理；严格控制区域内火电、化工、冶金、建材等高耗能行业产能规模。新、改、扩建项目实行区域大气污染物定量或减量替代置换。 2、禁止新建35蒸吨/小时以下的燃煤、重油等使用高污染燃料的锅炉。 3、对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查；加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。城市文明施工，严格落实“六个百分百”，严格控制扬尘污染。加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。 4、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 5、强化煤化、电力等工业生产过程中的污染排放，减少硫化物等污染物进入土壤，并加强土壤重金属污染检测与治理；加强煤矸石的利用与清理。 6、强化工业固体废弃物综合利用与处理，对危险废弃物的收集、储运和处理进行全过程安全管理。 7、对属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》范围内项目，落实《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”》等文件关于碳排放减量和常规污染物减量要求；并根据相关文件的更新，对应执行其更新调整要求。; 本项目不属于重点行业；项目不新建锅炉；产生的固废均得到合理处置，项目废水经处理后外排入园区污水管网；项目不属于煤化、电力等行业；项目不属于两高项目；即项目建设满足左栏第1、2、4、5、6、7条相关要求，不涉及左栏第3条范畴。; 符合. 环境风险管控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 4、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、全面整治固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 6、设置土壤环境质量监测点位，开展土壤环境质量监测网络建设。 7、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，应认真排查拆除过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，防范拆除活动污染土壤。推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。; 项目将制定环境风险防范措施和事故应急预案并与区域预案形成联动。即项目建设满足左栏第2条相关要求，不涉及左栏第1、3、4、5、6、7条范畴。; 符合. 资源开发效率要求; 1、禁燃区内执行高污染燃料禁燃区的管理规定。 2、鼓励发展集中供热。 3、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 4、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。 5、加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。 6、对属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》范围内项目，严守“两高”行业能耗煤耗只减不增底线，严格落实节能审查以及产能减量、能耗减量和煤炭减量要求；并根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》《枣庄市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》等文件的更新，对应执行其更新调整要求。; 项目不使用高污染燃料；项目节约用水，不涉及地下水使用；项目使用电能，不涉及燃煤使用；项目不属于两高项目。即项目建设满足左栏1、3、4、5、6条要求。; 符合. 二、项目与其他环保政策符合性分析 1、项目与《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（的规定，拟建项目与该管理条例的符合性分析见表1-5。 表1-5 与建设项目环境保护管理条例符合性分析 序号; 内容; 项目情况; 符合性. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合环境保护法律法规和相关法定规划; 符合. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 所在区域环境质量未达到国家环境质量标准，项目所在地政府和环境主管部门已制定大气、水等污染整治计划，目前正在实施；本项目采取相应措施后能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目污染物采取相应措施后排放满足相应标准要求。; 符合. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目。; 符合. 5; 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 建设项目环境影响报告表的基础资料数据有来源依据，且已给出明确环境影响评价结论。; 符合. 由上表可知，拟建项目的建设可满足《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）的要求。 - 2、与《山东省环境保护条例》（2018年修订）符合性分析 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析见表1-6。 表1-6 与《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）的符合性分析 序号; 相关方案内容; 本项目情况; 结论. 1; 第十五条禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭; 项目不属于严重污染的生产项目。; 符合. 2; 第十九条有下列情形之一的，省、设区的市人民政府生态环境主管部门应当暂停审批该区域新增重点污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件; 目前枣庄市山亭区人民政府生态环境主管部门未暂停审批建设项目。; 符合. 3; 第四十四条 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目拟建于山东山亭经济开发区，厂区为工业用地，用地符合规划。山东山亭经济开发区管理委员会已出具初审意见表，见附件4。. 4; 第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标; 项目污染物采取了有效治理措施，达标排放。; 符合. - 本项目符合《山东省环境保护条例》相关要求。 3、与鲁环委办[2021]30号符合性分析 项目与山东省生态环境委员会办公室《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）的通知》（鲁环委办[2021]30号）文符合性分析见表1-7。 表1-7 项目与鲁环委办[2021]30号文符合性分析 山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）; 本项目情况; 符合性. 具体措施; 一是持续优化调整结构布局，聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能，分类组织实施转移、压减、整合、关停等重点任务；持续压减煤炭消费总量，煤炭消费总量下降10%，非化石能源消费比重提高到13%左右，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先实现碳达峰；大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。; 本项目不属于钢铁等8个重点行业；项目运营过程中不使用煤炭等化石能源。; 符合. 二是强化污染源深度治理，开展重点行业VOCs源头替代、过程控制和末端治理；加强国六重型天然气货车环保达标监管，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的非道路移动机械，具备条件的允许更换国三及以上排放标准的发动机，建立常态化油品监督检查机制；严格扬尘污染管控，各市平均降尘量不得高于7.5吨/月平方公里。; 本项目项目采用两级活性炭吸附装置处理，有效提高VOCs治理效率。; 符合. 山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）; 本项目情况; 符合性. 精准治理工业企业污染; 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流（河段）清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 生产废水经废水处理系统处理，生活污水经化粪池处理，排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂处理后，排入新薛河。对周围地表水的影响较小; 符合. 山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）; 本项目情况; 符合性. 加强固体废物环境管理; 总结威海市试点经验，选择1—3个试点城市深入开展“无废城市”建设。以赤泥、尾矿和共伴生矿、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等为重点，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。推动赤泥在生产透水砖、砂石等方面的综合利用。加快黄金冶炼尾渣综合处理技术研发进程，以烟台等市为重点加强推广应用。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建 制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。 深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转运体系。严格落实《山东省城市生活垃圾分类制度实施方案》，完善垃圾分类标识体系。; 原料废包装、边角料、滤渣、不合格品、废保护膜、废包装材料定期外售处理，废反渗透滤芯生产厂家回收处理；废硝酸钾溶液、废硝酸钾桶、废油墨桶、废网版、废蚀刻液、废显影液、污泥、废机油、废机油桶、氢氧化钠废包装、废活性炭委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。项目运行过程中产生的固体废物均能有效得到处置，不会排放到外环境。; 符合. 由上表分析可知，项目满足《山东省深入打好“蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战”行动计划（2021-2025年）》的要求 4、与山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案符合性分析 项目与山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案符合性分析见表1-8。 表1-8 项目与山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案符合性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 二、产业结构绿色升级行动. - （一）严格环境准入 - 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，已落实产业规划等相关要求，项目不涉及产能置换。; 符合. - （二）优化调整重点行业结构 - 重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右。; 项目不涉及限制类涉气行业工艺和装备，无步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 符合. （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构 严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。（省生态环境厅牵头）在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 根据项目油墨产品安全技术说明书可知，本项目使用低VOCs含量的油墨。; 符合. 三、能源结构清洁低碳高效发展行动. - （二）严格合理控制煤炭消费总量 - 到2025年，全省重点区域煤炭消费量较2020年下降10%左右，重点削减非电力用煤。重点区域新、改、扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭、油母页岩等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。原则上不重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。; 项目运营过程中不使用石油焦、焦炭、兰炭、油母页岩等高污染燃料。; 符合. 六、多污染物协同治理行动. - （一）强化VOCs全流程、全环节综合治理 - 以石油炼制、石油化工、有机化工等行业以及储油库、港口码头为重点，开展VOCs液体储罐专项治理。做好石化、化工行业集中的工业园区泄漏检测与修复（LDAR）信息管理平台日常运维监管。; 项目本项目使用低VOCs含量的油墨。; 符合. - （二）深化重点行业深度治理 - 推动火电、氧化铝等行业深度治理。鼓励各市因地制宜开展环保绩效提级行动，推动企业争创环保绩效A级或行业引领性企业。按照国家要求开展低效失效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。; 项目不属于火电、氧化铝等行业。; 符合. - 由上表分析可知，本项目建设满足山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案文中的相关要求 5、与山东省《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号、《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》符合性分析。 根据关于“两高”项目管理有关事项的补充通知（鲁发改工业〔2023〕34号）等文件附件山东省“两高”项目管理目录（2023年版）明确指出，“两高”项目范围以行业、产品和装置进行界定；“两高”项目产业分类为炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铸造用生铁、铁合金、有色、铸造、煤电等16个高耗能高排放环节投资项目，本项目属于C3059 其他玻璃制品制造，不属于“两高”项目范畴。 6、《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58号）符合性 表1-9 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》符合性分析 序号; 有关要求通知如下; 本项目情况; 符合性. 一; 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许类建设项目; 符合. 二; 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目位于山东山亭经济开发区，符合山东山亭经济开发区产业规划。; 符合. 三; 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进本项目速度等关键要素，合理选址，不想科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目位于山东山亭经济开发区，为工业用地，选址合理，符合用地政策; 符合. 四; 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，污染物经治理后均可达标排放。; 符合. 五; 建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。; 本项目已立项，按要求正在办理环评报批手续; 符合. 六; 六、强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。; 本项目未开工建设，按要求正在办理环评报批手续; 符合. 结合上表分析结果，本项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》。 7、与《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 项目于《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见表1-10。 表1-10 与《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; 方案内容; 本项目情况; 符合性. 1; 淘汰落后低效和过剩产能。推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位。严格落实《产业结构调整指导目录》，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦煤炭、煤电、焦化、水泥、轮胎、化工等6个重点行业，加快淘汰低效落后动能; 本项目不属于两高项目，不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目; 符合. 2; 大力推进清洁生产。加强项目建设和产品设计阶段清洁生产。新（改、扩）建项目进行环境影响评价时，应分析论证原辅料使用、资源能源消耗、资源综合利用、厂内外运输方式以及污染物产生与处置等，对使用的清洁生产技术、工艺和设备进行说明，相关情况作为环境影响评价的重要内容; 项目为其他玻璃制品项目，运行过程仅使用电能、新鲜水，污染物均达标排放; 符合. 3; 持续推进大气污染防治攻坚行动，以细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制为主线，加快补齐O3治理短板，强化多污染协同控制和区域协同治理，逐步破解大气复合污染问题，基本消除重污染天气; 项目运行过程中废气污染物主要为有组织VOCs，废气均能得到有效治理，污染物排放量较少，均能达标排放; 符合. 4; 以持续改善水生态环境质量为核心，统筹水资源、水生态和水环境，坚持污染减排与生态扩容两手发力，保好水、治差水，系统实施山水林田湖草综合治理，提升水生态服务功能; 生产废水经废水处理系统处理，生活污水经化粪池处理，排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂处理后，排入新薛河。; 符合. 本项目符合《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 - 8、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146 号）符合性分析 项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146 号）符合性分析见表1-11。 表 1-11 与鲁环发〔2019〕146 号文符合性分析 序号; 内容; 项目情况; 符合性. 一、推进源头替代. 1; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs。; 本项目涉VOCs原辅料属于低挥发性原辅料。; 符合. 二、控制思想和要求. 1; 加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目涉及VOCs原辅料密闭存储，并增加生产设施的收集效率，降低无组织排放量。; 符合. 2; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目涉及VOCs原辅料密闭存储，采用密闭容器输送。; 符合. 3; 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。; 本项目印刷、烘烤工序，采用高效工艺与设备降低无组织排放。; 符合. 4; 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》（GB/T35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。; 印刷、烘烤废气采取集气罩收集，风速为0.3米/秒，废气满足相关要求。; 符合. 5; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 根据工艺情况，印刷、烘烤采用两级活性炭吸附装置处理，有效提高治理效率。; 符合. 6; 治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化、低温等离子等治污设施。含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保障VOCs治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物浓度。含卤素的有机废气，在使用直接燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等方式减少二噁英的产生。使用臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降低臭氧逸散对周边环境的影响。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027）要求。采用蓄热燃烧等工艺的，应按相关技术规范要求设计; 根据工艺情况，印刷、烘烤采用两级活性炭吸附装置处理，有效提高治理效率，有两级活性炭效提高治理效率。; 符合. 三、加强末端治理. 7; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目不属于重点排放源，吸附装置处理效率为80%，处理后能够达标排放。; 符合. - 9、油墨符合性分析 本项目油墨与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）中表1溶剂油墨中VOC含量的限值要求相符性分析见下表。 表1-12油墨与相关文件的符合性分析 文件; 油墨品种; VOCs限值（%）. 《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）; 溶剂油墨; 凹印油墨; ≤75. 柔印油墨; ≤75. 喷墨印刷油墨; ≤90. 网印油墨; ≤75. 由于本项目印刷承印物为玻璃，经过测试研究表明，由于水的表面张力大、极性高，且水性油墨与玻璃表面极性存在较大差别，水性油墨印刷在玻璃表面附着力较小，印刷墨层容易脱落，影响产品的质量，达不到产品质量要求；而溶剂型油墨个方面的性能均优于水性油墨，可以保证印刷质量，因此为保证出厂产品质量，企业印刷工序使用溶剂型油墨。 丝网印刷使用溶剂型油墨，根据产品安全技术说明书可知（附件7），可挥发物质为酮类溶剂、助剂等，油墨中VOCs含量约为13.9%≤75%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中表1溶剂油墨中VOC含量的限值要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目组成 山东鑫文泰智能科技有限公司成立于2024年5月22日，注册资金1000万元，公司专业从事于软件和信息技术服务业。 山东鑫文泰智能科技有限公司文泰光学3D玻璃盖板制造项目位于山亭经济开发区境内，分两期建设。其中一期投资11亿元，使用位于开发区翼云科创园F栋厂房2万平方米，厂房内部进行智能数字化装修，新建3D玻璃盖板生产线6条。二期投资20亿元，占地200亩，新建3D玻璃盖板生产基地。 山东鑫文泰智能科技有限公司文泰光学3D玻璃盖板制造项目（一期）选址位于山东省枣庄市山亭经济开发区翼云科创园F栋厂房，一期拟投资110000万元，厂房内部进行智能数字化装修，新建3D玻璃盖板生产线6条。项目投产后可实现年产3D玻璃盖板3600万片，本次评价仅针对一期工程进行评价。 项目组成内容见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租赁翼云科创园F栋厂房，3F，砖混结构，建筑面积19440m2，新建3D玻璃盖板生产线6条，年产3D玻璃盖板3600万片; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间一层东部，占地面积900m2，用于员工日常办公。; 新建. 储运工程; 仓库; 位于生产车间三层西部，建筑面积为1000m2，用于成品的存放; 新建. 原料暂存区; 位于生产车间一层东北部建筑面积为800m2，用于原材料的暂存; 新建. 公用工程; 给水; 项目用水量4860.5m3/a，区域供水管网供给; 依托区域供水系统. 排水; 项目生活废水经化粪池处理，清洗废水经污水处理系统处理后与纯水制备废水一起排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂。厂区排水采用“雨污分流”，建筑物屋面为有组织排水，屋面雨水经落水管排至室外排水管网。; 新建. 供电; 由区域供电系统引入，本项目年用电量410万kWh/a; 依托园区供电系统. 供热; 生产采用电加热，冬季生产区不供暖，办公区采用空调供暖，不新建锅炉。; 新建. 环保工程; 废气; 蚀刻废气; 经负压收集后由碱液喷淋塔吸收处理通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 印刷废气; 经两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒(DA002)排放; 新建. 烘烤废气. 废水; 项目生活废水经化粪池处理，清洗废水经污水处理系统处理后与纯水制备废水一起排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂。; 新建. 噪声; 选取低噪音设备，采取建筑隔声、基础减振等措施。; 新建. 固废; 原料废包装、边角料、滤渣、不合格品、废保护膜、废包装材料定期外售处理，废反渗透滤芯生产厂家回收处理；废硝酸钾溶液、废硝酸钾桶、废油墨桶、废网版、废蚀刻液、废显影液、污泥、废机油、废机油桶、氢氧化钠废包装、废活性炭委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。; 新建. 二、所用设备、原辅材料消耗及产品方案 本项目主要设备如下： 表2-2 项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 设备数量（台/套）. 1; 开料机; JHR-KL-180; 1. 2; 单轴CNC精雕机; JHR-CNC-250; 5. 3; 双轴CNC精雕机; JHR-CNC-250; 20. 4; 清洗机; JHR-QX-310; 2. 5; 4槽清洗机; JHR-QX-310; 1. 6; 强化炉; JHR-GH-350; 2. 7; 3D热弯机; JHR-RW-270; 2. 8; 抛边机; JHR-PB-1250; 2. 9; 扫光机; JHR-SG-300; 2. 10; 贴合机; JHR-TH-600; 7. 11; 全自动丝印机; JHR-YS-1000; 2. 12; 半自动丝印机; JHR-YS-1000; 14. 13; 移印机; JHR-ZY-1800; 2. 14; 脱泡机; JHR-ZY-260; 1. 15; 激光切割机; JHR-ZY-370; 1. 16; 烤箱; JHR-ZY-1600; 2. 17; 蒸镀机; JR-ZD-009; 1. 18; 显影机; JR-XY-025; 1. 19; 蚀刻机; JR-SK-026; 1. 20; 喷涂机; JR-PT-001; 1. 21; 纯水制备设备; 10m3/h; 1. 项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原材料名称; 单位; 年用量; 存储位置. 1; 玻璃; t/a; 15; 原料暂存区. 2; 保护油; t/a; 2; 原料暂存区. 3; 切削液; t/a; 9; 原料暂存区. 4; 抛光粉; t/a; 10; 原料暂存区. 5; 清洗剂; t/a; 10; 原料暂存区. 6; 硝酸钾溶液; t/a; 6.7; 原料暂存区. 7; 显影液; t/a; 0.8; 原料暂存区. 8; 蚀刻液; t/a; 17; 原料暂存区. 9; 保护膜; 箱; 430; 原料暂存区. 10; 油墨; t/a; 6; 原料暂存区. 11; 网版; t/a; 0.05; 生产车间. 12; 氢氧化钠; t/a; 1; 原料暂存区. 主要原辅材料介绍： 表2-4 主要原辅材料理化性质、毒性毒理及危险特性 序号; 名称; 理化性质及危险特性. 1; 玻璃; 一种透明的半固体，半液体物质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。主要成分是二氧化硅。广泛应用于建筑物，用来隔风透光，属于混合物。. 2; 保护油; 主要成份为树脂衍生物、环氧脂，具有高粘度，硬度高，耐热性好等特点. 3; 抛光粉; 本项目使用的磨粉主要成分是氧化铈，氧化铈是一种无机物，化学式为 CeO2，淡黄或黄褐色助粉末，中性，无毒，无腐蚀性，不可燃，具有削力强，悬浮性好，不易划伤等优点。密度7.13g/cm3，熔点 1950℃，不溶于水和碱，微溶于酸。. 4; 切削液; 主要成分为矿物油、水等. 5; 蚀刻液; 主要成分为氢氟酸，氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈无色且具有发烟特性和剧烈刺激性气味. 6; 显影液; 主要成分为水、氢氧化钠、硼酸、表面活性剂等. 7; 油墨; 溶剂型油墨，由饱和聚酯树脂、颜料、助剂、阻燃剂、触变剂、消光粉、填料、酮类溶剂组成. 8; 清洗剂; 水基清洗剂，主要用于清洗玻璃表面污渍、油渍、抛光粉、切削液，由阴离子表面活性剂、pH调节剂、去离子水等配制而成。外观为淡黄色透明液体。. 9; 硝酸钾溶液; 主要成分为硝酸钾。硝酸钾性质：熔点（℃）：334。沸点（℃）：400。相对密度（水=1）：2.11。分解温度（℃）：400。分子量（g/mol):101.11。水中溶解度：混溶。挥发性成分：无。火灾/爆炸危害：分解有可能产生有毒烟雾氮氧化合物（NOx）、金属氧化物。毒性：经口（半致死剂量）（鼠）LD50：＞2000mg/kg；经皮（半致死剂量）（鼠）LD50：＞5000mg/kg.。健康危险：吸入，人体会对该刺激的反应会造成进一步的肺损伤。长期接触高浓度粉尘能引起肺功能病变，即尘肺。. 10; 氢氧化钠; 化学式 NaOH，密度：2.13g/cm3，熔点：318℃，沸点：1388℃，饱和蒸气压：0.13kPa（739℃），外观：白色结晶性粉末，溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类；与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。. 项目产品方案见下表： 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 名称; 设计能力; 年运行时间. 1; 3D玻璃盖板; 3600万片; 2400h. 三、给排水 1、给水 本工程水源为开发区提供的城市自来水，本项目用水主要为生活用水，生产用水为精雕、扫光用水、钢化用水、清洗用水及纯水系统用水。 ①生活用水：项目员工共计100人，用水定额按30L/d 人计。年工作300天，则生活用水量为3m3/d（900m3/a）。 ②生产用水 - 1）精雕用水：本项目精雕工序需要添加适量的玻璃切削液，切削液需加水稀释混合后使用，使用时用水稀释20倍左右，项目切削液使用量为9t/a，切削液精雕用水量为180t/a。切削液每1个月更换一次。 - 2）扫光用水：本项目扫光工序采用扫光液（浓度1%），扫光液循环使用，项目抛光粉用量为10t/a，则配比用水量为990m³/a。扫光机自带过滤，自动过滤，每次过滤完后产生滤渣，液体循环使用，不外排，损耗水量约为0.05m³/d，年补水量约为15m³/a。 3）清洗用水：本项目扫光、蚀刻、烘烤工序后需对玻璃片进行清洗，清洗使用纯水，纯水用水量为10m3/d（3000m3/a）。 4）纯水系统用水：本项目设置工业纯水系统对新鲜水进行软化后作为清洗用水，根据上述可知，本项目纯水需求量为3000m³/a。纯水系统设计回收率约80%，则纯水系统用水量为3750m³/a。 5）碱液喷淋塔用水：项目氟化物采用碱液喷淋塔进行处理。碱液喷淋塔循水量1m3，补水量按5%计算，故碱液喷淋塔补充水用量约为12.5t/a。每三个月更换一次。 综上，本项目用水量为4860.5m3/a。 - 2、排水 项目厂区排水系统采用雨污分流处理的原则。雨水沿厂区道路雨水管线，将雨水汇集然后通过雨水沟排出厂区；项目配制后的切削液部分蒸发损耗，部分随工件带走，剩余部分（约5%）定期更换作为危险废物处置；碱液喷淋塔废水每月更换一次，作为危险废物处置。 本项目运营期废水主要为生活污水、生产废水。 ①生活污水 产生量以用水量的80%计，则废水产生量为2.4m3/d（720m3/a）。生活污水收集后经化粪池处理后排入山亭区污水管网。 ②生产废水 - 1）清洗废水：产污系数为90%，则玻璃片清洗过程废水产生量为2700m3/a。清洗废水经废水处理系统处理后排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂。 2）纯水制备废水：纯水制备过程会产生浓盐水，浓盐水产生量为750m3/a。纯水系统采用反渗透工艺，纯水制备废水直接排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂。 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 3、供电 项目供电由当地园区电网提供，年用电量100万kwh。 四、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员100人，单班制，每班工作8小时，年工作300天。 五、项目地理位置及平面布置情况 项目位于山亭经济开发区翼云科创园F栋厂房，租赁厂房建筑面积19440平方米。（项目地理位置见附图1，项目周边关系图见附图3）。 项目所处位置地势平坦，交通运输便利。各单元平面间距布置严格按照有关设计规范要求进行设计。尽可能的使工艺流程顺畅，管线短。在流程顺畅合理的前提下，装置独立布置。总平面布置定位为注重环境效益、布局灵活、设计新颖、便于管理的较高标准的建筑综合体。项目总平面布置图见附图3、生产车间平面布置图见附图4。 六、供热 项目生产采用电加热，车间办公室使用空调采暖。 七、环保投资 本项目总投资110000万元，其中环保投资118万元，占总投资的0.11%。环保投资估算见表2-10。 表2-10 环保投资估算一览表 序号; 污染源名称; 环保措施; 投资额（万元）. 一、大气污染治理. 1; 蚀刻废气; 经负压收集后由碱液喷淋塔吸收处理通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 15. 2; 印刷废气、烘烤废气; 经集气置收集后由两级活性炭吸附装置处理通过1根15m高排气筒(DA002)排放; 10. 二、固体废物控制. 1; 生活垃圾; 环卫部门处置; 8. 2; 原料废包装; 暂存固废暂存区，定期外售处理; 10. 3; 边角料. 4; 滤渣. 5; 不合格品. 6; 废保护膜. 7; 废包装材料. 8; 废反渗透滤芯; 生产厂家回收处理; 2. 9; 废切削液; 危废暂存间内暂存，委托有资质单位进行处置; 18. 10; 废硝酸钾溶液. 11; 废硝酸钾桶. 12; 废油墨桶. 13; 废网版. 14; 废蚀刻液. 15; 废显影液. 16; 污泥. 17; 废机油. 18; 废机油桶. 19; 氢氧化钠废包装. 20; 废活性炭. 三、噪声污染控制. 1; 设备噪声; 设备减振、隔声、厂房隔音; 25. 四、废水治理. 1; 生活污水; 生活废水经化粪池处理后，排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂；; 10. 2; 生产废水; 生产废水经废水处理系统处理后，排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂; 20. 合计; 118. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期 工艺流程和产污环节见图2-2。 图2-2 工艺流程和产污环节分析图 工艺流程说明： （1）喷涂：项目为防止玻璃在开料切割时产生划伤崩口等情况，在开料前使用喷涂机对玻璃原片进行玻璃保护油喷涂，保护油基本不挥发，喷涂完成后送至开料工序。 （2）开料：项目采用开料机对原材料玻璃按所需要的规格尺寸进行切割。玻璃是一种典型的脆性材料，玻璃切割并不是通常意义上的直接切割，而是利用切割刀头的金刚石制造划痕，造成应力集中，然后裂片，因此，该过程不产生粉尘。该过程主要污染物为设备噪声以及玻璃边角料。 （3）精雕：开料后的玻璃片送至单轴CNC精雕机、双轴CNC精雕机进行精雕，按照手机型号所需要的形状雕刻玻璃表面，精雕采用湿法工艺，使用自来水与切削液按20：1比例进行配比后使用，以满足最终成品要求；切削液循环使用，浓度不达标添加，切削液每1个月更换一次。 （4）一次清洗检验：精雕后的玻璃片进入清洗机进行清洗，清除表面喷涂的保护油，清洗过程使用纯水，并加入专用清洗剂，人工对玻璃片进行检验。 （5）热弯：将玻璃基板放在弧形石墨模具之间，通过电加热到800℃接近熔化边缘，再压进弧形石墨模具里让玻璃弯曲。由于玻璃不是结晶状物质，没有固定熔点，在温度升高过程中慢慢变软，必须保持温度的均匀性才能使热弯后的玻璃平整牢固。在一次清洗检验过程中，玻璃表面的保护油已经被冲洗掉落，因此热弯工序不再产生废气。 （6）扫光：精雕后的玻璃片进入抛边机、扫光机进行扫光，通过研具在一定压力下与玻璃表面作复杂的相对运动，将玻璃片扫光成表面镜面效果。因本工序为湿法加工，故不会产生粉尘。设备配套扫光液循环系统，每次过滤完后产生滤渣，液体循环使用。使用过程中浓度不够时，进行添加。 （7）二次清洗检验：扫光后的玻璃片进入清洗机进行清洗，清除表面的碎屑，清洗过程使用纯水，并加入专用清洗剂，人工对玻璃片进行检验。 - （8）钢化：钢化的目的是通过对玻璃片进行加热处理，使其表面形成压应力层，机械强度和耐热冲击强度得到提高。一次清洗后的玻璃片进入强化炉进行钢化，钢化时将玻璃片浸入硝酸钾溶液中（硝酸钾溶液在钢化槽中循环使用），在380℃~430℃（电加热）下进行离子交换，离子交换时间为2~4小时，自然冷却后得到高强度玻璃。 - （9）蚀刻：将蚀刻液倒入蚀刻机中，然后将钢化之后的玻璃片放入蚀刻机。在蚀刻过程中，蚀刻液会与玻璃表面的区域发生化学反应，从而蚀刻出所需的图案。 - （10）三次清洗检验：蚀刻后的玻璃片进入清洗机进行清洗，清除表面的废蚀刻液，清洗过程使用纯水，并加入专用清洗剂，人工对玻璃片进行检验。 （11）印刷：丝印的图案做到网版上，通过一定的压力使油墨通过网版的孔眼转移到玻璃片上，形成图案。项目外购成品油墨，在油墨间调配成相应颜色（主要为黑色）后使用。印刷后利用脱泡机进行消泡处理。根据产品安全技术说明书可知，油墨中不含苯、甲苯、二甲苯，只产生VOCs废气。 - （12）贴合成型：玻璃盖板和保护膜同时送入贴合机，在贴合机内通过CCD定位、真空，成型从而实现3D玻璃和保护膜的无缝贴合 - （13）显影：将显影液倒入显影机中，然后将3D玻璃盖板放入显影机。 - （14）烘烤：烤箱采用电热烘干，烘干温度约80℃，烘干时间约4分钟。根据车间生产要求，室内温度一般控制在25-35°C，烤箱内仅仅局部受热，由于室内空气温度较低，混合后的有机废气温度可控制在40°C以下。 - （15）四次清洗检验：烘烤后的3D玻璃盖板进入清洗机进行清洗，清洗过程使用纯水，并加入专用清洗剂，人工对3D玻璃盖板进行检验。 （16）包装入库：3D玻璃盖板成品包装后用叉车运送至成品库。 产污环节： 运营期产污环节见表2-11。 表2-11 运营期污染环节一览表 主要污染源; 来源; 污染物种类; 排放方式. 废水; 生产废水; 清洗废水; 清洗工序; pH、COD、SS、阴离子表面活性剂、石油类; 经废水处理系统处理后，排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂. 纯水制备废水; 纯水制备; SS、COD、NH3-N、全盐量; 直接排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂. 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 经化粪池处理后，排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂. 废气; 蚀刻废气; 蚀刻工序; 氟化物; 经负压收集后由碱液喷淋塔吸收处理通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 印刷废气; 印刷工序; VOCs; 经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理通过1根15m高排气筒(DA002)排放. 烘烤废气; 烘烤工序; VOCs; 经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理通过1根15m高排气筒(DA002)排放. 噪声; 设备; 设备噪声; 等效连续A声级; 连续排放. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门处置. 一般工业固废; 原料拆包; 原料废包装; 定期外售处理. 开料、精雕工序; 边角料; 定期外售处理. 扫光工序; 滤渣; 委托有资质单位处置. 清洗检验工序; 不合格品; 定期外售处理. 贴合成型工序; 废保护膜; 定期外售处理. 包装入库工序; 废包装材料; 定期外售处理. 纯水制备; 废反渗透滤芯; 生产厂家回收处理. 危险废物; 精雕工序; 废切削液; 委托有资质单位处置. 钢化工序; 废硝酸钾溶液; 委托有资质单位处置. 废硝酸钾桶; 委托有资质单位处置. 印刷工序; 废油墨桶; 委托有资质单位处置. 废网板; 委托有资质单位处置. 蚀刻工序; 废蚀刻液; 委托有资质单位处置. 显影工序; 废显影液; 委托有资质单位处置. 废水处理; 污泥; 委托有资质单位处置. 设备维护; 废机油; 委托有资质单位处置. 设备维护; 废机油桶; 委托有资质单位处置. 废气处理; 氢氧化钠废包装; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 委托有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁已建成厂房进行生产，经现场调查，该厂房目前已无相关的生产设备，为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据枣庄市生态环境局发布的《枣庄市环境质量报告（二零二三年简本）》，枣庄市山亭区2023年环境空气例行监测数据统计结果见表3-1。 表3-1 山亭区2023年环境空气质量监测结果统计表 单位：mg/m3 污染物; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年均值; 0.009; 0.020; 0.062; 0.038; 1.0; 0.174. 标准值; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035; 4; 0.16. 超标倍数; /; /; /; 0.085; /; 0.087. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 不达标; 达标; 不达标. 由上表监测结果可知，2023年山亭区环境空气中PM2.5、O3年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值，PM2.5超标倍数为0.085倍、O3超标倍数引起的。 为进一步改善当地环境质量，枣庄市政府制定了《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》，根据该规划，当地将持续推进大气污染防治攻坚行动；在秋冬季以移动源、燃煤污染管控为主，重点监管不力扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放。优化重污染天气应对体系，修订完善重污染天气应急预案，动态更新应急减排清单，组织企业制定“一厂一策”减排方案。积极开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金等行业污染深度治理。推进扬尘精细化管控，全面加强各类施工工地、道路、工业企业料场堆场、露天矿山和港口码头扬尘精细化管控。 - 2、地表水环境质量 项目区域地表水系属淮河流域京杭运河水系，该项目所在区域的地表水系为新薛河。根据枣庄市生态环境局发布的《枣庄市环境质量报告（二零二三年简本）》，新薛河庄里坝监测断面例行监测结果见表3-2。 表3-2 新薛河庄里坝监测断面例行监测结果统计一览表 单位：mg/L 站点; 2023年年均值; Ⅲ类水质标准; 达标情况. pH （无量纲）; 8; 6-9; 达标. 溶解氧（mg/L); 10.9; ≧5; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L); 4.3; ≦6; 达标. 化学需氧量（mg/L); 16.0; ≦20; 达标. 五日生化需氧量（mg/L); 2.2; ≦4; 达标. 氨氮（mg/L); 0.04; ≦1; 达标. 总磷（mg/L); 0.09; ≦0.2; 达标. 总氮（mg/L); 5.19; ≦1; 达标. 铜（mg/L); 0.002; ≦1; 达标. 锌（mg/L); 0.022; ≦1; 达标. 氟化物（mg/L); 0.597; ≦1; 达标. 硒（mg/L); 0.0002; ≦0.01; 达标. 砷（mg/L); 0.0007; ≦0.05; 达标. 汞（mg/L); 0.00002; ≦0.0001; 达标. 镉（mg/L); 0.00006; ≦0.005; 达标. 六价铬（mg/L); 0.002; ≦0.05; 达标. 铅（mg/L); 0.0009; ≦0.05; 达标. 氰化物（mg/L); 0.002; ≦0.2; 达标. 挥发酚（mg/L); 0.027; ≦0.005; 达标. 石油类（mg/L); 0.01; ≦0.05; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L); 0.03; ≦0.2; 达标. 硫化物（mg/L); 0.01; ≦0.2; 达标. 根据2023年枣庄市质量简报中新薛河入湖口断面水质监测情况，监测断面各水质因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 3、声环境 根据《枣庄市环境质量报告》（2023年），山亭区区域环境噪声昼间年平均值为54.2分贝、夜间年平均值为47.1分贝，昼间年平均等效声级为“较好”等级，夜间年平均等效声级为“一般”等级，无网格昼间等效声级超过60分贝，6个网格夜间等效声级超过50分贝，超标网格为枣庄第四十中学西校区、格上村、山水绿城·桂花园、宏达伟业、山东牛电科技有限公司和枣庄市腾飞制帽厂。项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。 4、辐射和生态环境 项目周围区域属于已开发区域，为人工生态系统，用地范围内不含有生态环境保护目标，不需进行生态环境现状调查。项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹存在。本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 5、地下水、土壤环境 本项目固废的产生、暂存等环节均采取防渗措施，通过采取上述措施后，拟建项目营运后对地下水和土壤的影响较小，可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场调查，厂界外500m范围内大气环境保护目标具体见下表。 表3-3 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 1; 艾湖社区; W; 141. 2、地表水 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 5、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 有组织废气：氟化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源排放限值要求；VOCs排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB 37/2801.4-2017）表2中排放限值要求； 无组织废气：厂界氟化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源排放限值要求；厂界VOCs排放浓度符合《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB 37/2801.4-2017）表3厂界监控点浓度限值要求；厂区内VOCs无组织排放限值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值要求。 详见下表。 表3-3 废气排放执行标准一览表 污染物; 标准; 执行标准值. 氟化物; 有组织; 排放浓度; 9.0mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源排放限值要求. 排放速率; 0.1kg/h（15m排气筒）. 无组织; 排放浓度; 20ug/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源排放限值要求. VOCs; 有组织; 排放浓度; 50mg/m³; 《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB 37/2801.4-2017)表2标准要求. 无组织; 排放浓度; 2.0mg/m³; 《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB 37/2801.4-2017)表3标准要求. 厂区内无组织; 厂区排放浓度; 1h; 6mg/m³; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1 特别排放限值. 任意一次; 20mg/m³. 2、噪声排放标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表，见表3-4。 表3-4 环境噪声排放标准 标准来源; 噪声值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准; 65; 55. 3、废水排放标准 废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及山亭区污水处理厂进水标准要求，全盐量参照执行《流域水污染物综合排放标准 第1 部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/3416.1-2018）表2中第二类污染物最高允许排放浓度一般保护区域限值3000mg/L的要求。排放标准限值具体见表3-5。 表3-5 项目废水排放标准限值一览表 标准名称; 污染物; 单位; 限值. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准; pH; 无量纲; 6.5-9.5. 化学需氧量; mg/L; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 300. 悬浮物; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; -. 阴离子表面活性剂; mg/L; 20. 石油类; mg/L; 20. 总磷; mg/L; -. 《流域水污染物综合排放标准 第1 部分：南四湖东平湖流域》（DB 37/3416.1-2018）表2一般保护区; 全盐量; mg/L; 3000. 山亭区污水处理厂进水标准; pH; 无量纲; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 400. 五日生化需氧量; mg/L; 200. 悬浮物; mg/L; 250. 氨氮; mg/L; 40. 总磷; mg/L; 8. 4、固废排放标准 一般固废管理应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）标准要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）规定，要求生态环境主管部门对建设项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行总量替代，排放主要大气污染物的建设项目须取得污染物排放总量指标。 项目废水总排放量4170m3/a，经污水处理系统处理，排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂的COD、NH3-N分别为1.05t/a、0.029t/a（管理指标），经山亭区污水处理厂处理后排入外环境的COD、氨氮量分别为0.209t/a、0.021t/a（控制指标），控制指标在山亭区污水处理厂总量指标中解决，无需申请总量。 项目有组织VOCs排放量0.15t/a，作为总量指标进行申请。 根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）文件规定，上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。枣庄市属于“上一年度细颗粒物平均浓度超标的设区的市”，总量指标实行2倍消减替代。 本项目替代指标为：有组织VOCs 0.3t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期环境影响和保护措施 | 本项目租赁已建成厂房，仅进行简单的设备安装调试后即可投入生产，本项目合理安排施工时间，制定科学的施工计划，避免大量的高噪声设备同时施工，加快施工进度，缩短整个工期。遵守作业规定，减少碰撞噪声；车辆进出禁止鸣笛等。在采取以上各项减噪措施的前提下，施工期噪声对周围声环境质量、环境空气质量等影响较小。 |
| --- | --- |
| 运运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气源强核算 - 本项目营运过程中产生的废气为蚀刻废气、印刷废气、烘烤废气。 拟建项目运营后废气主要产污环节、污染物项目、排放形式、污染防治措施一览表详见表4-1。 表4-1 废气产污环节、污染物种类、源强核算一览表 生产环节; 产污环节; 污染物种类; 源强核算依据; 污染物产生量（t/a）; 污染防治措施; 排放形式; 排放口类型; 排放口编号. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技 术. 蚀刻; 蚀刻废气; 氟化物; 公式计算; 0.132; 0.1254; 经槽顶负压收集（收集效率95%）后由碱液喷淋塔吸收处理（处理效率85%）通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 是; 有组织; 一般排放口; DA001. 0.0066; 无组织; -; -. 印刷、烘烤; 印刷、烘烤废气; VOCs; 产污系数法; 0.7506; 0.6755; 项目印刷、烘烤废气经集气罩收集（收集效率90%）后由两级活性炭吸附装置处理（处理效率80%）通过1根15m高排气筒（DA002）排放; 是; 有组织; 一般排放口; DA002. 0.0751; 无组织; -; -. - （1）源强计算简述： ①蚀刻废气 在蚀刻过程，需加入一定量的蚀刻液（氢氟酸），会挥发产生氟化物废气。项目氢氟酸（55%）使用量为17t/a，温度约25-30℃。根据《环境统计手册》中酸液蒸发量计算公式： GZ=M(0.000352+0.000786V)P·F 式中：GZ—液体的蒸发量（kg/h）； M—液体的分子量； V—蒸发液体表面的空气流速（m/s），一般取0.2~0.5，本项目取0.35； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmHg），本项目取HF2.0mmHg； F—液体蒸发面的表面积（m2），本项目新上一台蚀刻机，两个处理槽工作面积约为2.2m2。 经计算，氟化物的产生量为0.055kg/h，按年工作2400h计算，则氟化物的产生量为0.132t/a。处理槽体均密闭，采取槽顶负压的方式捕集产生的氟化物，收集后经碱液喷淋塔处理，废气集气管收集风量为3000m3/h，废气收集效率取95%，碱液喷淋塔处理效率取85%，则蚀刻工序氟化物收集量为0.1254t/a。 ②印刷废气、烘烤废气 本项目印刷、烘烤工序产污主要是油墨具有挥发性，根据建设单位提供的油墨产品安全技术说明书，油墨中挥发性成分为13.9%，油墨年使用量为6t/a。则产生的有机废气 VOCs（以非甲烷总烃计）量约为0.834t/a。集气罩收集效率90%，则印刷、烘烤工序VOCs收集量为0.7506t/a。 各个环节产生的废气经采取上述措施后各废气排放情况详见表4-2。 表4-2项目废气产生及排放情况一览表 生产工序; 污染源; 污染物; 风机风量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 /h. 产生量（收集量）（t/a）; 产生浓度 （mg/m3); 产生速率 （kg/h）; 工艺及效率; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 蚀刻工序; DA001; 氟化物; 3000; 0.1254; 17.42; 0.052; 经负压收集（收集效率95%）后由碱液喷淋塔吸收处理（处理效率85%）通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 0.019; 2.67; 0.008; 2400. 喷涂、印刷、烘烤工序; DA002; VOCs; 20000; 0.7506; 15.65; 0.313; 项目印刷、烘烤废气经集气罩收集（收集效率90%）后由两级活性炭吸附装置处理（处理效率80%）通过1根15m高排气筒（DA002）排放; 0.150; 3.1; 0.063; 2400. 生产车间; 无组织; 氟化物; /; 0.0066; /; 0.0028; 厂房密闭（抑制效率80%）; 0.0013; /; 0.0006; 2400. VOCs; /; 0.0751; /; 0.0313; 0.015; /; 0.006. （2）风机风量核算 拟建项目在印刷、烘烤区域设置集气罩，根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计中集气罩的排气量计算公式，印刷、烘烤工序风机风量按下式计算： Q=KPHVX 式中： Q—排风量，m³/s； K—考虑沿高度速度分布不均的安全系数，通常取K=1.4； P—罩口敞开面周长（印刷、烘烤工序集气罩周长约为2m）； H—罩口距污染源的距离（污染源与集气罩距离，印刷、烘烤工序均取值0.3m）； VX—控制速度（0.3m/s）。 印刷、烘烤工序设置蚀刻工序集气罩风机风量为2722m3/h，印刷、烘烤工序集气罩风机风量为18144m3/h。为保证收集效率，印刷、烘烤工序风机风量设置为20000m3/h。 蚀刻机处理槽体均密闭，负压收集换气风量按下式计算： Q=n·q 式中： Q—排气量，m³/h； q—密闭空间体积，m³; n—换气频率，次/h。 拟建项目设置1台蚀刻机设置1套负压收集系统，根据企业提供的资料，蚀刻机处理槽尺寸为20m3，根据《工业通风设计手册》（宋云耀译）中的相关规定，换气次数为50次/h，经计算蚀刻机处理槽风机风量为1000m3/h；根据上述公式计算，为保证收集效率，蚀刻机处理槽风机风量为3000m3/h。 项目废气排放口基本情况详见表4-3。 表4-3项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排放标准. 经度; 纬度. DA001; 蚀刻废气排放口; 氟化物; 117.400993; 35.108179; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源排放限值要求. DA002; 印刷、烘烤废气排放口; VOCs; 117.240472; 35.062922; 15; 《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB 37/2801.4-2017)表2标准要求. 2、项目废气处理措施的可行性分析 本项目废气能够稳定达标排放，废气治理设施运行费用较低，参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）表B.1电子工业排污单位废气防治可行技术参考表主要生产单元“清洗、薄膜制备、刻蚀”污染防治可行技术：酸碱喷淋洗涤吸收法，项目使用碱液喷淋塔处理蚀刻废气，属于可行技术。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）表B.1电子工业排污单位废气防治可行技术参考表主要生产单元“混合、成型、印刷、清洗、烘干/烧成、涂覆、点胶”污染防治可行技术：活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧法。项目使用两级活性炭吸附装置处理印刷废气、烘烤废气，属于可行技术。 两级活性炭吸附装置：活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔的总内表面积可高达700-2300m2。由于气相分子和吸附剂表面分子之间的吸引力，使气相分子吸附在吸附剂表面，吸附剂表面面积愈大、单位质量吸附剂所能吸附的物质愈多。本项目采用蜂窝状固定吸附床来吸附有机废气，气体流速宜低于1.20m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中要求。 排气筒高度可行性分析：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒要求：新污染源的排气筒一般不应低于15m，项目蚀刻废气排气筒（DA001）高度设置为15m是合理的。根据《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB 37/2801.4-2017）中排气筒与排放速率要求：排气筒的高度一应不低于15m，项目印刷、烘烤废气排气筒（DA002）高度设置为15m是合理的。 3、废气环境影响分析 本项目废气经废气处理措施处理后污染物排放源强较小，能够满足达标排放。企业应加强日常管理，建立环境保护管理台账，定期检查，发现问题及时检修，尽量减少对周围环境的影响。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）中的相关要求，本项目大气污染源监测计划见下表。 表4-3 大气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 执行排放标准. DA001; 氟化物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996）中表2二级标准. DA002; VOCs; 1次/年; 《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB 37/2801.4-2017)表2标准要求. 厂界; VOCs; 1次/年; 《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB 37/2801.4-2017)表3标准要求. 氟化物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源排放限值要求. 5、非正常工况 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中相关规定，非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常工况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况达不到应有治理效率或同步运转率等情况。在设备开停车、检修的过程中一直开启废气治理设施，并保持其正常运转；在工艺设备运转异常的情形下，立即停止设备运行；同时废气治理设施保持运行状态。因此在两种情形下的非正常工况排污均可以得到有效治理，对环境影响较小。 鉴于本项目产污主要集中在生产车间，非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况直接排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次环评要求企业定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-4 本项目非正常工况污染物排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 去除率; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. 排放量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. DA001; 氟化物; 设施故障; 0%; 0.052; 17.42; 0.052; 1h; 1次/年. DA002; VOCs; 设施故障; 0%; 0.313; 15.65; 0.313; 1h; 1次/年. 二、废水 1、废水源强 本项目产生的废水主要为清洗废水、纯水制备废水以及生活污水。 ①生活污水：产生量约为720t/a，生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷，浓度分别：300mg/L、200mg/L、200mg/L、30mg/L、20mg/L，均为常规污染物； ②清洗废水：产生量为2700t/a，主要污染因子为pH、COD、SS、阴离子表面活性剂、石油类，浓度分别为8~11、400mg/L、800mg/L、35mg/L、40mg/L。 ③纯水制备废水：产生量为750t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、全盐量，浓度分别为80mg/L、50mg/L、20mg/L、1200mg/L。 废水各污染物源强见表4-5。 表4-5 废水污染源排放量核算一览表 产排污环节; 废水 类别; 废水排放量（m3/a）; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况. 最大产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 处理 能力（m3/d）; 治理工艺; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 最大排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放方式. 清洗检验工序; 清洗废水; 2700; pH; 8~11; /; 12; 集水池-pH调节－絮凝沉淀池－砂滤池－板框压滤; /; 是; 6~9; /; 间接排放. COD; 400; 1.08; 25; 300; 0.81. SS; 600; 1.62; 67; 200; 0.54. 阴离子表面活性剂; 35; 0.095; 43; 15; 0.041. 石油类; 40; 0.108; 63; 15; 0.041. 纯水制备; 纯水制备废水; 750; COD; 80; 0.06; /; /; /; /; 80; 0.06. SS; 50; 0.038; 50; 0.038. NH3-N; 20; 0.015; 20; 0.015. 全盐量; 1200; 0.09; 1200; 0.09. 职工生活; 生活污水; 720; COD; 300; 0.216; 5; 化粪池; 17; 是; 250; 0.180. BOD5; 200; 0.142; 25; 150; 0.108. SS; 200; 0.142; 25; 150; 0.108. NH3-N; 30; 0.022; 33; 20; 0.014. 总磷; 8; 0.006; 50; 4; 0.003. 合计; 4170; pH; 8~11; /; /; /; /; /; 6~9; /. COD; 400; 1.356; 300; 1.05. BOD5; 200; 0.142; 150; 0.108. SS; 600; 1.8; 200; 0.686. NH3-N; 30; 0.037; 20; 0.029. 阴离子表面活性剂; 35; 0.095; 15; 0.041. 全盐量; 1200; 0.09; 1200; 0.09. 石油类; 40; 0.108; 15; 0.041. 总磷; 8; 0.006; 4; 0.003. 2、废水污染防治措施 项目生活废水经化粪池处理，生产废水经污水处理系统处理，生活废水与生产废水一起排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂，依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)，拟建项目为间接排放，为允许排放方式，属于可行技术。 3、污染防治措施可行性分析 （1）污水处理系统概况 本项目生产废水经污水处理系统处理，设计处理规模为12m3/d，污水经处理达标后排入市政污水管网，进入山亭区污水处理厂进一步处理。 ①污水处理工艺 本项目拟购的废水处理系统为一体化装置，处理工艺为“集水池－pH调节（酸碱中和剂）－絮凝沉淀池（聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等）－砂滤池－板框压滤机”。该工艺具有处理效率高，节能、经济、污泥消化好，无二次污染等优点。废水处理系统工艺流程见下图。 图4-1 废水处理工艺流程图 ②设计进出水水质 废水处理系统进出水水质见表4-5，各环节处理效率见表4-6。 表4-5 污水处理系统进出水水质 项目; 进水水质浓度; 出水水质浓度. pH; 8~11; 6~9. COD; ≤500mg/L; ≤300mg/L. SS; ≤800mg/L; ≤200mg/L. 阴离子表面活性剂; ≤40mg/L; ≤15mg/L. 石油类; ≤40mg/L; ≤15mg/L. 表24 污水处理系统各工段处理效率 序号; 处理单元; 污染物浓度（mg/L）. pH; COD; SS; 石油类; 阴离子表面活性剂. 1; 集水池; 进水; 8-11; 500; 800; 40; 40. 出水; 8-11; 500; 800; 40; 40. 去除率%; 0; 0; 0; 40; 0. 2; pH调节; 进水; 8-11; 500; 800; 40; 40. 出水; 6-9; 500; 800; 40; 40. 去除率%; /; 0; 0; 0; 0. 3; 絮凝沉淀池; 进水; 6-9; 500; 800; 40; 40. 出水; 6-9; 400; 400; 20; 20. 去除率%; 0; 20; 50; 50; 50. 4; 砂滤池; 进水; 6-9; 400; 400; 20; 20. 出水; 6-9; 300; 200; 15; 15. 去除率%; 0; 25; 50; 25; 25. 合计; 去除率%; /; 40; 80; 63; 63. （2）污水处理系统可行性分析 污水处理站设计处理规模：拟建项目污水处理站设计处理规模为12m3/d，设计处理规模满足要求。项目废水处理工艺已经在国内众多玻璃盖板企业投产用来处理生产废水，属成熟可靠的治理方案，处理后废水可以达到《相关标准。处理达标后废水排入污水管网，污水处理方案可行。 （3）依托集中污水处理厂可行性分析 ① 水量 本项目外排废水量为4170m3/a（折13.9m3/d），山亭区污水处理厂设计处理规模为20000m3/d，目前废水实际处理量平均值为16000m3/d，剩余处理能力为4000m3/d。因此，从水量上分析，污水处理厂有能力接纳本项目排放的废水，废水排放量对污水处理厂水量冲击较小。 ② 处理工艺 山亭区污水处理厂采用“原水→粗格栅→提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→A2O 生物处理系统→二沉池→纤维转盘滤池→紫外消毒池→出水流量计→出水”工艺，废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，污水处理厂对各污染物有很好的处理效果，可最大限度降低排入外环境的污染物量，满足项目废水处理需求。 ③ 水质 本项目废水各污染物排放浓度能够满足山亭区污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂运行负荷造成冲击。山亭污水处理长进出水水质情况见表4-7， 表4-7 山亭区污水处理厂进出水水质 ④ 污水管网 项目; 进水水质浓度; 出水水质浓度. pH; 6～9; 6～9. COD（mg/L）; 400; 50. BOD5（mg/L）; 200; 10. SS（mg/L）; 250; 10. NH3-N（mg/L）; 40; 5. 总磷（mg/L）; 8; 0.3. 山亭区污水处理厂服务范围为东到东外环路、南至南外环路、西到西外环路、北至北外环路，服务面积25.5km。本项目在山亭区污水处理厂管网的接收范围内，目前污水管网已经铺设至厂区外，项目建成后即可完成厂区内污水管网与市政污水管网的对接，满足废水排放需求。 综上所述，从水量、水质及管网配套建设等方面考虑，本项目建设不会对山亭区污水处理厂造成严重负荷冲击，项目废水经污水处理厂处理后对地表水影响较小，项目废水排入山亭区污水处理厂是可行的。 4、自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）等要求，制定水污染源监测计划，具体见下表。 表4-8 水污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 最低监测频次. 废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、全盐量; 1次/年. 三、噪声 1、运营期生产设备噪声 （1）运营期生产设备噪声源。 项目噪声源主要为开料机、清洗机、强化炉、喷涂机等设备运行过程中产生的噪声，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)“表A.1常见环境噪声污染源及其声功率级”中相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，单台设备产生的噪声值约为70~90dB(A)，主要设备噪声污染源源强调查清单见下表。 表4-9 主要噪声污染源 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 开料机，1台; 85（等效后：85); 91; 8; 1.2; 70.8; 8.1; 91.2; 31.9; 48.0; 66.8; 45.8; 54.9; 昼间; 20; 20; 20; 20; 28.0; 46.8; 25.8; 34.9; 1. 2; 生产车间; 单轴CNC精雕机,5台; 80（等效后：87); 32; 26; 1.2; 129.8; 26.3; 32.2; 13.7; 44.7; 58.6; 56.8; 64.2; 昼间; 20; 20; 20; 20; 24.7; 38.6; 36.8; 44.2; 1. 3; 生产车间; 双轴CNC精雕机,20台; 80（等效后：93); 66; 23; 1.2; 95.7; 23.2; 66.3; 16.8; 53.3; 65.6; 56.5; 68.4; 昼间; 20; 20; 20; 20; 33.3; 45.6; 36.5; 48.4; 1. 4; 生产车间; 清洗机,2台; 80（等效后：83); 134; 15; 4.2; 27.8; 15.4; 134.2; 24.6; 54.1; 59.2; 40.4; 55.18; 昼间; 20; 20; 20; 20; 34.1; 39.2; 20.4; 35.18; 1. 5; 生产车间; 4槽清洗机,1台; 80（等效后：80); 145; 9; 4.2; 16.8; 9.6; 145.2; 30.4; 55.4; 60.3; 36.7; 50.3; 昼间; 20; 20; 20; 20; 35.4; 40.3; 16.7; 30.3; 1. 6; 生产车间; 强化炉，2台; 80（等效后：83); 92; 25; 7.2; 69.9; 25.1; 92.1; 14.9; 46.1; 55.0; 43.7; 59.5; 昼间; 20; 20; 20; 20; 26.1; 35.0; 23.7; 39.5; 1. 7; 生产车间; 3D热弯机，2台; 75（等效后：78); 145; 23; 7.2; 16.8; 23.3; 145.2; 16.7; 50.4; 47.6; 31.7; 50.5; 昼间; 20; 20; 20; 20; 30.4; 27.6; 11.7; 30.5; 1. 8; 生产车间; 抛边机，2台; 85（等效后：88); 108; 32; 7.2; 53.4; 32.4; 108.6; 7.6; 53.4; 57.79; 47.2; 70.3; 昼间; 20; 20; 20; 20; 33.4; 37.79; 27.2; 50.3; 1. 9; 生产车间; 扫光机，2台; 85（等效后：88); 108; 28; 7.2; 53.6; 28.2; 108.4; 11.8; 53.4; 59.0; 47.3; 66.5; 昼间; 20; 20; 20; 20; 33.4; 39.0; 27.3; 46.5; 1. 10; 生产车间; 贴合机，7台; 80（等效后：89); 24; 11; 4.2; 137.5; 11.1; 24.5; 28.9; 46.2; 68.0; 61.2; 59.7; 昼间; 20; 20; 20; 20; 26.2; 48.0; 41.2; 39.7; 1. 11; 生产车间; 全自动丝印机，2台; 75（等效后：78); 43; 34; 4.2; 118.6; 34.2; 43.4; 5.8; 36.5; 47.3; 45.2; 62.7; 昼间; 20; 20; 20; 20; 16.5; 27.3; 25.2; 42.7; 1. 12; 生产车间; 半自动丝印机，14台; 75（等效后：87); 69; 28; 4.2; 92.8; 28.3; 69.2; 11.7; 47.6; 57.9; 50.2; 65.6; 昼间; 20; 20; 20; 20; 27.6; 37.9; 30.2; 45.6; 1. 13; 生产车间; 移印机，2台; 75（等效后：78); 25; 31; 4.2; 136.2; 31.5; 25.8; 8.5; 35.3; 48.0; 49.7; 59.4; 昼间; 20; 20; 20; 20; 15.3; 28.0; 29.7; 39.4; 1. 14; 生产车间; 激光切割机，1台; 85（等效后：85); 98; 13; 1.2; 63.3; 13.6; 98.7; 26.4; 48.9; 62.3; 45.1; 56.5; 昼间; 20; 20; 20; 20; 28.9; 42.3; 25.1; 36.5; 1. 15; 生产车间; 烤箱，2台; 80（等效后：83); 97; 14; 4.2; 64.9; 14.3; 97.1; 25.7; 46.7; 59.8; 43.2; 54.8; 昼间; 20; 20; 20; 20; 26.7; 39.8; 23.2; 34.8; 1. 16; 生产车间; 蒸镀机，1台; 70（等效后：70); 56; 8; 4.2; 105.7; 8.9; 56.3; 31.1; 29.5; 51.0; 34.9; 40.1; 昼间; 20; 20; 20; 20; 9.5; 31.0; 14.9; 20.1; 1. 17; 生产车间; 喷涂机，1台; 80（等效后：80); 94; 34; 1.2; 67.8; 34.1; 94.2; 5.9; 43.3; 49.3; 40.5; 64.5; 昼间; 20; 20; 20; 20; 23.3; 29.3; 20.5; 44.5; 1. 18; 生产车间; 纯水制备设备,1台; 90（等效后：90）; 144; 16; 4.2; 16.9; 16.3; 144.1; 23.7; 65.4; 65.7; 46.8; 62.5; 昼间; 20; 20; 20; 20; 45.4; 45.7; 26.8; 42.5; 1. 注：以项目厂界西南角为相对坐标原点（0,0,0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 （2）噪声预测 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境影响预测方法选取参数模型法，主要预测方法为依据“B.1.3室内声源等效室外声源升功率级计算方法”将本项目室内声源等效为室外声源；等效后的室内声源按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ①室内声源等效 室外声源声功率级计算方法 本项目声源所在室内声场为近似扩散声场，按照下列公式（B.1）求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 ②工业企业噪声计算 多个室外声源在一定工作时间内，对本项目声源预测点产生的贡献值计算公式（B.6）如下： 式中：Leqg——项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，噪声预测值（Leq）计算公式如下： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ④室外声源在预测点产生的声级计算模型 考虑本项目声源与预测点之间地形平整、无明显高差、无障碍物、绿化稀疏。因此本评价只考虑户外点声源衰减包括的几何发散（Adiv）和大气吸收（Aatm）引起的衰减。 综合衰减按照以下基本公式（A.1）： A、点声源几何发散（Adiv） 点声源几何发散选取半自由声场公式（A.10）。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 B、大气吸收引起的衰减（Aatm） 大气吸收引起的衰减按公式（A.19）计算： 式中：Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （3）预测结果 在考虑各噪声源经过减振、厂房隔声等消声降噪后，根据噪声预测模式，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各厂界的影响。根据计算，噪声预测结果见表4-10。 表4-10 噪声影响预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 161; 19.8; 3.6; 昼间; 43; 65; 达标. 南侧; 81.3; 0; 3.6; 昼间; 54; 65; 达标. 西侧; 0; 20.7; 3.6; 昼间; 45; 65; 达标. 北侧; 79.7; 40.5; 3.6; 昼间; 56; 65; 达标. 注：以项目厂界西南角为相对坐标原点（0,0,0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 根据上表预测结果可知，高噪声设备对厂界的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，不会造成厂界超标；因此，噪声对周围环境的影响可以接受。 2、监测要求 本项目噪声例行监测信息汇总于下表所示。 表4-11 项目噪声例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 四、固体废物 1、固体废物源强分析 项目固体废物产生及处置情况详见表4-12。 表4-12项目固废产生及处置情况一览表 生产工序; 固废名称; 产生情况. 核算方法; 系数; 项目用量/产量; 产生量/（t/a）; 物理性状; 主要有毒有害成分; 贮存方式. 原料拆包; 原料废包装; /; 废包装产生量0.05t/a; /; 0.05; 固态; /; 一般固废暂存区. 开料、精雕工序; 边角料; 系数法; 根据建设单位提供资料约占原料的1%; 玻璃用量15t/a; 0.15; 固态; /. 扫光工序; 滤渣; 系数法; 类比同类型项目，产生量约为原料的0.8%; 0.12; 固态; /. 清洗检验工序; 不合格品; 系数法; 不合格品产生量约占原料的0.1%; 玻璃用量15t/a; 0.015; 固态; /. 贴合成型工序; 废保护膜; /; 根据建设单位提供资料，废保护膜产生量约为0.1t/a; /; 0.1; 固态; /. 包装入库工序; 废包装材料; /; 根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为0.16t/a; /; 0.16; 固态; /. 废水处理; 污泥; 系数法; 主要成分为玻璃碎屑，约占原料的0.4%; 玻璃用量15t/a; 0.06; 固态; /. 纯水制备; 废反渗透滤芯; 物料衡算法; 每年更换一次; 滤芯用量为0.15t/a; 0.15; 固态; /; 生产厂家回收处理. 精雕工序; 废切削液; 系数法; 根据建设单位提供资料， 约占配置后的切削液用量的5%; 切削液的年用量为9t，切削液精雕用水量为180t/a; 9.5; 液态; 废油脂; 危废暂存间. 钢化工序; 废硝酸钾溶液; 物料衡算法; 根据建设单位提供资料， 约1%会在交换中损失; 硝酸钾溶液用量6.7t/a; 6.633; 固态; 硝酸钾盐. 废硝酸钾桶; 系数法; 硝酸钾溶液规格为100kg/桶，单个废桶约5kg; 硝酸钾溶液用量6.7t/a; 0.335; 固态; 硝酸钾. 印刷工序; 废油墨桶; 物料衡算; 包装规格25kg/桶，桶重0.5kg/个; 油墨用量6t/a; 0.12; 固态; 沾染油墨. 废网版; /; 根据建设单位提供资料，产生量约 0.01t/a; /; 0.01; 固态; 沾染油墨. 蚀刻工序; 废蚀刻液; 物料衡算; 蚀刻液的消耗与废液的生成基本保持1:1的比例; 蚀刻液用量17t/a; 17; 液态; 蚀刻液. 显影工序; 废显影液; 物料衡算; 显影液消耗与废液的生成基本保持1:1的比例; 显影液用量0.8t/a; 0.8; 液态; 显影液. 废水处理; 污泥; 系数法; 主要成分为玻璃碎屑、废切削液、抛光粉等，约占原料的0.4%; 玻璃用量15t/a，切削液用量9t/a，抛光粉用量10t/a; 0.136; 固态; 矿物油. 设备维护; 废机油; /; 机械设备机油年更换 1次; 每次更换量0.4t; 0.4; 液态; 矿物油. 设备维护; 废机油桶; /; 每桶25kg，桶重约2kg; 机油用量0.4t/a，空桶产生量16个/a; 0.032; 固态; 沾染矿物油. 废气处理; 氢氧化钠废包装; 经验系数法; 氢氧化钠包装规格为50kg/袋，约0.3kg/个袋; 氢氧化钠年用量1t/a; 0.006; 固态; 沾染碱. 废活性炭; 经验系数; 催化剂填装量为0.4t; 每年更换1次; 0.4; 固态; 含有机废气成分. 职工生活; 生活垃圾; 系数法; 1.0kg/人·d; 100人，0.5kg/人·d; 15; 固态; 塑料、废纸、餐余垃圾; 垃圾桶. 项目固废采取的处置措施详见表4-13。 表4-13项目固废处置措施一览表 生产装置; 固废名称; 属性; 固废代码; 最终去向. 原料拆包; 原料废包装; 一般固废; SW17(900-003-S17); 暂存固废暂存区，定期外售处理. 开料、精雕工序; 边角料; SW17(900-004-S17). 扫光工序; 滤渣; SW17(900-004-S17). 清洗检验工序; 不合格品; SW17(900-004-S17). 贴合成型工序; 废保护膜; SW17(900-003-S17). 包装入库工序; 废包装材料; SW17(900-003-S17). 纯水制备; 废反渗透滤芯; SW59(900-009-S59); 生产厂家回收处理. 精雕工序; 废切削液; 危险废物; HW09(900-006-09); 暂存危废暂存间，委托有资质的单位处置. 钢化工序; 废硝酸钾溶液; HW49(900-999-49). 废硝酸钾桶; HW49(900-041-49). 印刷工序; 废油墨桶; HW49(900-041-49). 废网版; HW12(900-253-12). 蚀刻工序; 废蚀刻液; HW32(900-026-32). 显影工序; 废显影液; HW16(231-002-16). 废水处理; 污泥; HW08(900-200-08). 设备维护; 废机油; HW08(900-217-08). 设备维护; 废机油桶; HW08(900-249-08). 废气处理; 氢氧化钠废包装; HW49(900-041-49). 废活性炭; HW49(900-039-49). 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; SW61(900-002-S61); 由环卫部门定期清运. 2、环境管理要求： （1）一般固废管控措施： ①明确固体废弃物的种类分类，设置临时放置点、废物箱，并设置明显标识； ②固体废物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所后废物箱。临时的存放场所应具备防泄漏、防扬散等设施或措施； ③必要时，一般固体废弃物可分区进行存放； ④禁止向固体废物储存场所以外的区域抛撒、倾倒、堆放、填埋或排放固体废物；固体废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规进行处理； ⑤在生产、办公和生活过程中产生一般固体废物的处理应优先考虑资源的再利用； ⑥工业固体废物产生单位、贮存单位应按要求建立固体废物台账。 （2）危险废物管控措施： ① 危险废物暂存间场地标高高于厂区地面标高，要有照明设施和观察窗口，做好防风、防雨、防晒，安装通风装置。 ② 危险废物暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ③ 根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求，采用专门的容器进行分类贮存，装载危险废物的容器完好无损，材质要满足相应的强度要求，容器材质、衬里与危险废物相容（不相互反应）。 ④ 危险废物暂存间设置明显的警示标志，库房带门带锁，钥匙专人保管。危险废物盛装容器、包装物贴上标签，标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ⑤ 建立危险废物管理制度，根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环保部公告2016年第7号），制定危险废物管理计划，指定专职人员进行管理。定期对危险废物暂存容器进行检查，发现破损及时更换。定期进行培训，培训内容至少包括危险废物转移联单管理、危险废物包装和标示、贮存要求等。 ⑥ 填写危险废物台账，记录危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期、接收单位名称、存放设施的检查维护记录等资料，长期保存，供随时查阅。 ⑦ 危险废物贮存时间不得超过一年，确需延长期限的，必须报环境保护行政主管部门批准。 （3）固废处置 项目固废应按照要求进行分类处置，一般固废管理应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）标准要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 通过以上处理措施，项目固体废物均进行了合理处置，能够做到零排放，不会产生二次污染，对周围环境影响很小。 五、土壤、地下水影响分析 （1）污染源 污染源主要为危废暂存间、废水处理区和原料暂存区； （2）污染类型：垂直入渗； （3）项目对浅层地下水环境影响的方式 项目营运过程产生的生活垃圾产生的渗滤液泄露，危废暂存间暂存危险废物泄露、废水处理区废水泄露及原料暂存区化学品泄露，可能污染浅层地下水。 （4）地下水污染防治措施 地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 源头控制措施主要包括对液体原辅料等盛装桶采取相应措施，防止跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 采取分区防渗措施，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，拟建项目防渗分区的划分情况和具体要求见表4-14。 表4-14 项目地下水污染防渗分区及要求 防渗分区; 装置设施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间、原料暂存区、废水处理区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 精雕、清洗生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 除一般防渗区、重点防渗区以外的区域; 一般地面硬化. （5）土壤、地下水环境影响分析 该项目对地下水产生影响的可能环节是污水管网、成品仓库。在做好防雨、防渗及密封工作前提下，对土壤、地下水影响很小。 六、环境风险 1、风险物质及有毒有害和易燃易爆等危险物质的分布及可能影响途径 （1）风险物质调查 根据项目生产工艺特点和原辅材料使用情况，项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 所涉及的风险物质主要为硝酸钾、油墨、切削液、机油等。 根据建设单位提供资料，风险物质种类、暂存量及分区区域等情况详见表4-15。另外，项目原辅料具备可燃性，具备遇明火发生火灾风险。 表 4-15项目风险物质识别一览表（HJ169-2018 附录 B.1） 序号; 名称; CAS号; 年用量(t); 最大储存量(t); 临界量(t); 分布区域; 备注. 1; 机油; /; 0.4; 0.4; 2500; 生产车间; 油类物质. 2; 废机油; /; /; 0.4; 2500; 危废暂存间. 3; 油墨; /; 3; 0.5; 100; 原料暂存区; 临界量按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.2急性毒性类别1推荐临界量为100吨. 4; 切削液; /; 9; 1; 100; 原料暂存区. 5; 硝酸钾溶液; 67; 2; 100; 原料暂存区. 6; 氢氧化钠; /; 1; 0.1; 100; 原料暂存区. 7; 显影液; 0.8; 0.8; 100; 原料暂存区. 8; 蚀刻液; 17; 1; 100; 原料暂存区. 9; 废硝酸钾溶液; /; /; 8; 100; 危废暂存间. 10; 废显影液; /; /; 0.1; 100; 危废暂存间. 11; 废蚀刻液; /; /; 0.5; 100; 危废暂存间. 根据上表调查结果，计算项目风险Q值，计算结果详见表4-16。 表 4-16拟建项目危险物质数量与临界量比值辨识结果一览表 物质; 最大存在量，t; 临界量，t; qi/Q₁; 是否构成重大危险源. 机油; 0.4; 2500; 0.00016; 否. 废机油; 0.4; 2500; 0.00016. 油墨; 0.5; 100; 0.005. 切削液; 1; 100; 0.01. 硝酸钾溶液; 2; 100; 0.02. 氢氧化钠; 0.1; 100; 0.001. 显影液; 0.8; 100; 0.008. 蚀刻液; 1; 100; 0.01. 废硝酸钾溶液; 8; 100; 0.08. 废显影液; 0.1; 100; 0.001. 废蚀刻液; 0.5; 100; 0.005. 总计; 0.14032. 由结果可见，拟建项目危险物质数量与临界量比值Q=0.14032＜1。风险进行简单分析。 （2）可能影响途径 通过对风险物质类型、风险源、有害物质识别可能影响的途径，识别结果详表4-17。 表4-17项目风险物质影响途径一览表 序号; 危险单元; 风险源; 有害物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 生产车间; 矿物油、一般固废等; 机油等; 机油泄漏；原料、产品、一般固废等原料存放、使用过程中遇明火引发火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 遇明火引发火灾、爆炸等引发的伴生 /次生污染物排放对大气、地表水、地下水、土壤环境的影响。. 2; 危废暂存间; 危险废物; 各类危废; 危险物质的泄漏；火灾、爆 炸等引发的伴生/次生污染 物排放; 包装破裂，造成危险废物泄漏，通过扩散、漫流、下渗等对周围大气、地表水、地下水和土壤环境造成影响；遇明火引发火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对大气、地表水、地下水、土壤环境的影响。. 3; 原料暂存区; 油墨、氢氧化钠、矿物油等; 硝酸钾溶液、油墨、氢氧化钠、切削液、蚀刻液、显影液; 化学物品的泄露；火灾、爆 炸等引发的伴生/次生污染 物排放; 包装破裂，造成硝酸钾、油墨、切削液泄漏，通过扩散、漫流、下渗等对周围大气、地表水、地下水和土壤环境造成影响；遇明火引发火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对大气、地表水、地下水、土壤环境的影响。. 2、环境风险防范措施 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备等构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②分区防治措施：结合场区内各类生产设施布局，划分污染防治区，进行分区防渗，采取重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施的防渗原则。 ③污染监控体系：实施覆盖场区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 ④应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （1）原料泄露风险防范措施 项目设有原料暂存区，生产车间地面全部硬化并采取防腐防渗处理；硝酸钾溶液、蚀刻液、显影液、油墨、氢氧化钠、切削液等为桶装储存，原料暂存区采取以下事故防范措施：地面采取防渗、防腐措施；储存范围内地面设地沟和收集槽，配置一定的吸附物质设置禁火标志及防静电措施等；一旦发生泄漏，通过及时切断泄漏源、按规范收集泄漏物等应急措施，可有效控制泄漏、扩散。 ①泄漏防范措施：泄漏是项目环境风险的主要事故源，预防物料泄漏，严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患；尽量减少危化品的储存量，加强流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强；车间及仓库房间必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分隔储存，有不同的消防措施，原料库内设置围堰、托盘及导流沟；加强作业时巡视检查。建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援。 ②操作风险防范措施：为防范风险事故的发生以及减缓风险事故造成的环境影响，建立企业管理制度和操作规程是最基本的防范措施。工作人员必须严格执行各自的具体工艺的操作规程及安全规程，并通过定期培训和宣传，掌握危险化学品的自我防范措施、危险品泄漏的应急措施以及正确的处置方法。加强危险废物收集储存系统管理。 ③泄漏应急处理措施：一旦原料库及危化品间里的原料发生泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全距离，并对泄漏区进行隔离，严格限制出入。应急处理人员人体皮肤不能直接接触泄漏物，遮盖下水地漏，防止泄漏物进入下水道，尽可能切断泄漏源，可用砂土或其他不燃材料吸收或吸附。 当硝酸钾溶液、蚀刻液等泄漏时，快速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。本项目硝酸钾溶液、蚀刻液等储存量较少，因此泄漏时可大量清水冲洗，洗水稀释后排入污水处理站进行处理。 综上所述，由于项目原料库原料存储量小，配有专业知识的技术人员，且均按照操作使用手册使用，即使发生泄漏其影响也仅限于在厂区范围内，对外部环境影响较小。 - （2）废气治理设施故障风险防范措施 - 各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管；治理设施等发生故障时，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。 （3）火灾事故引起次生污染分析 当出现火情时，及时封堵雨水排放口，将消防灭火所产生的消防废水泵至污水管网，再进入污水处理厂进行处理。本项目无高毒涉重污染物，消防废水不会对污水处理厂造成负荷冲击，避免对水环境产生不利影响。 （4）制度管理 ①结合项目的具体情况制定完善的安全管理制度、安全技术操作规程和安全岗位责任制等；应严格按照国家对易燃易爆建设项目新建、法律法规要求，对环保、消防、职业卫生等项目实行“三同时”管理，并经当地主管部门认证。 ②对新员工、新岗位操作员工上岗前，应具备必要的安全常识和有一定的安全事故处理技能。 - （5）编制应急预案 - 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）的第三条规定：生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业应当进行应急预案备案。建设单位应按要求编制应急预案并备案。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氟化物 | 经负压收集（收集效率95%）后由碱液喷淋塔吸收处理（处理效率85%）通过1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996）中表2二级标准 |
|  | DA002 | VOCs | 经集气罩收集后由两级活性炭吸附装置处理通过1根15m高排气筒(DA002)排放 | 《挥发性有机物排放标准第 4部分：印刷业》(DE 37/2801.5-2018)表2标准要求， |
|  | 厂界 | VOCs | 车间密闭、加强现场管理 | 《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB 37/2801.4-2017)表3标准要求 |
|  |  | 氟化物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷 | 经化粪池处理后，排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准、山亭区污水处理厂进水标准要求 |
|  | 生产废水 | pH、COD、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂、石油类、全盐量 | 经废水处理系统处理后，排入污水管网，汇入山亭区污水处理厂， | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准、山亭区污水处理厂进水标准要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 1、选用低噪声设备，并采取基础减振；2、厂房合理布局，高噪声设备远离厂界；3、厂区周围加强绿化；4、加强设备的日常维修和更新。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 原料废包装、边角料、滤渣、不合格品、废保护膜、废包装材料定期外售处理，废反渗透滤芯生产厂家回收处理；废硝酸钾溶液、废硝酸钾桶、废油墨桶、废网版、废蚀刻液、废显影液、污泥、废机油、废机油桶、氢氧化钠废包装、废活性炭委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、源头控制。2、分区防渗。 本项目拟建设重点防渗区、一般防渗区、非防渗区。重点防渗区危废暂存间、原料暂存区域；一般防渗区包括废水处理区；非防渗区包括除重点防渗区及一般防渗区外的其他区域。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区内绿化措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强管理，设置车间内监控视频。 2、设置安全标识和警示牌。 3、配置消防器材，并进行定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建成后按规定程序进行排污许可证申领和竣工环境保护验收； 1、按要求申领排污许可，根据《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019 年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业 30”中“66.玻璃制品制造305”中的“其他”，应当进行“简化管理”。 2、排污口根据《环境保护图形标志》（15562.1-1995）、《排污口规范化整治技术要求（试行）》等规范管理。 3、自行监测 按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的要求开展自行监测，并按照HJ819-2017要求进行信息公开；建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性。记录保存期限不少于5年。 4、环保验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

山东鑫文泰智能科技有限公司文泰光学3D玻璃盖板制造项目（一期）符合国家及地方产业政策要求，符合城市总体规划，不在山东省生态保护红线规划范围内，不在禁止开发区域，符合环境准入负面清单相关要求，不属于负面清单内要求管制的项目，符合“三线一单”管控要求；符合省、市相关环保管理要求；在采取污染防治、落实环境风险防范措施后，各类污染物均可稳定达标排放，固体废物得到妥善处置，区域地表水环境、空气环境、声环境质量可达到相应标准限值要求，满足污染物排放总量控制要求，环境风险较小且能够有效控制，综上分析，在全面落实本报告表提出的各项环保措施前提下，从环保角度而言，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氟化物 | / | / | / | 0.019t/a | / | 0.019t/a | +0.019t/a |
|  | VOCs | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.05t/a | / | 1.05t/a | +1.05t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.108t/a | / | 0.108t/a | +0.108t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.686t/a | / | 0.686t/a | +0.686t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.029t/a | / | 0.029t/a | +0.029t/a |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | / | / | 0.041t/a | / | 0.041t/a | +0.041t/a |
|  | 全盐量 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | +0.09t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.041t/a | / | 0.041t/a | +0.041t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 原料废包装 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 边角料 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 滤渣 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | 废保护膜 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | +0.16t/a |
|  | 废反渗透滤芯 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
| 危险废物 | 废硝酸钾溶液 | / | / | / | 6.633t/a | / | 6.633t/a | +6.633t/a |
|  | 废硝酸钾桶 | / | / | / | 0.335t/a | / | 0.335t/a | +0.335t/a |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废蚀刻液 | / | / | / | 17t/a | / | 17t/a | +17t/a |
|  | 废显影液 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.136t/a | / | 0.136t/a | +0.136t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.032t/a | / | 0.032t/a | +0.032t/a |
|  | 氢氧化钠废包装 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①