山亭区餐饮场所燃气安全专项整治

实施方案

为认真贯彻落实省委、省政府关于安全生产工作重要决策部署，深刻吸取今年以来我省餐饮场所燃气爆燃事故教训，进一步加强餐饮场所燃气使用安全管理，加大监管工作力度，有效遏制燃气安全事故发生，根据省安委会办公室《关于深入开展餐饮场所燃气安全专项整治的通知》（鲁安办发〔2018〕37号）文件要求，结合我区实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的决策部署，坚持 “安全第一、预防为主、齐抓共管、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，按照燃气安全管理有关规定和要求，深入排查整治餐饮场所燃气使用中存在的隐患和漏洞，有效防范和坚决遏制燃气安全事故发生。

二、目标任务

本次专项整治的范围是使用天然气和液化石油气等燃气的餐饮场所。主要目标任务是：依据安全生产、公安消防以及燃气、餐饮行业等有关法律法规、标准规范的规定，对存在燃气使用安全隐患的餐饮场所，责令整改；一时难以整改的，采取停产停业整顿措施，消除安全隐患。

（一）凡存在以下情形的餐饮场所，一律依法取缔：

1、在地下、半地下空间使用液化石油气的以及违规使用其他气源的；

2、相关证照不全的。

（二）凡达不到以下要求的餐饮场所，立即停业整改，整改合格后方可营业或使用：

1、使用压缩天然气瓶组供气站和液化天然气瓶组供气站的，应符合《城镇燃气设计规范》中对压缩天然气瓶组和液化天然气供气站防火距离的规定。

2、使用液化石油气的，应当符合下列规定：

（1）存瓶总重量达到50千克（折合1瓶50千克或3瓶15千克气瓶）时，气瓶设置在室外时，宜设置在贴邻建筑物外墙的专用小室内，不宜与燃气燃烧器具布置在同一房间内。存瓶总重量超过100 千克（折合2瓶50千克或7瓶以上15千克气瓶）时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。存瓶总重量大于420千克时，气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑。餐饮场所使用的气瓶组严禁与燃气燃烧器具布置在同一房间内。

（2）气瓶间高度应当不低于2.2米，内部须加装可燃气体浓度报警装置，保持通风，且不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物；外部应当设置明显的安全警示标志；应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外。

（3）气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用，使用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开。

（4）放置钢瓶、燃具和用户设备的房间内不得堆放易燃易爆物品和使用明火；同一房间内不得同时使用液化石油气和其他明火。

（5）液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期应当立即更换并记录。

（6）钢瓶供应多台液化石油气灶具的，应当采用硬管连接，并将用气设备固定。钢瓶与单台液化石油气灶具连接使用耐油橡胶软管的，必须用卡箍紧固，软管的长度控制在1.2米到2.0米之间，且没有接口；橡胶软管必须每2年更换一次；若软管出现老化、腐蚀等问题，必须立即更换；软管不得穿越墙壁、窗户和门。

（7）餐饮单位不得在就餐房间及服务大厅内使用液化石油气钢瓶。

3、瓶组气化站、燃气管道、用气设备、燃气监控设施及防雷防静电等应当符合《城镇燃气设计规范》；室内燃气管道设备安装与验收应符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》。

4、用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材。

5、应当使用取得燃气经营许可证的供应企业提供的合格的燃气钢瓶，不得使用无警示标签、无充装标识、过期或者报废的钢瓶。

6、严禁在液化石油气气瓶中掺混二甲醚。

7、应当建立健全并严格落实燃气作业安全生产管理制度、操作规程。

8、明确专人负责燃气使用安全，并与供应单位建立联络机制，开展内部安全检查；从业人员经安全培训合格后，方可上岗；企业负责人、从业人员要定期参加安全教育培训，掌握燃气的危害性及防爆措施。

9、应当定期进行燃气安全检查，并制定有针对性的应急预案或应急处置方案，保证从业和施救人员掌握相关应急内容。

10、应当与液化石油气供应单位签订安全供气合同，每次购气后留存购气凭证，购气凭证应当准确记载钢瓶注册登记代码。

11、具备接入管道天然气的餐饮场所，应将液化石油气改为天然气。

三、职责分工

（一）区住建局：（1）负责会同有关部门提出餐饮场所使用燃气的基本安全要求；督促燃气供应企业与餐饮企业签订供用气合同；督促燃气供应企业按照法律法规、标准规范和合同的约定承担用户燃气设施巡检、燃气使用安全技术指导和宣传责任；向社会公示合法燃气供应企业名录；对存在违法违规供气行为的燃气供应企业依法追究责任。（2）负责建立全区使用燃气餐饮场所的基础台账，台账内容包括：名称、地点、主管上级、主要负责人及联系方式、燃气使用类别、用气方式、用气量、供用气合同、应急处置方案等相关内容。

（二）区安监局：负责综合监督和协调工作，对经有关部门确定，在燃气使用方面存在重大隐患的餐饮场所，报区政府安委会实行挂牌督办。

（三）区综合行政执法局：负责对燃气违法违规建设、经营和使用行为进行严厉处罚。

（四）区市场监管局：负责对未办理工商营业执照的餐饮场所依法进行查处；对未取得餐饮服务许可的餐饮场所依法进行查处；对餐饮场所使用的钢瓶进行检查，对报废、超期未检或标记不符合规定的钢瓶出具查验证明，将存在上述问题的钢瓶移送专业检验机构依法处理，并依法追究充装企业责任。

（五）区公安分局：负责依法处置专项整治行动中发现的违规大量储存、倒灌液化石油气以及倾倒液化石油气残液等严重威胁公共安全的行为，严厉打击偷盗使用燃气、倒卖液化石油气钢瓶的行为，对整治活动中拒不接受检查，甚至暴力抗法危及执法人员安全的，要依法予以严肃处理。

（六）区消防大队：负责对餐饮场所的消防安全实施专项监管，依法查处餐饮场所违反消防法律法规的行为。

（七）各镇人民政府、山城街道办事处：按照属地管理的原则，负责辖区内专项治理工作，要制定辖区专项治理工作实施方案，组织开展辖区内餐饮场所全面检查，在辖区内合理设立合法合规的液化气供应点。

四、工作步骤

（一）调查摸底和自查自纠阶段（7月15日前）。各镇街要对辖区内的餐饮场所进行一次全面调查摸底，摸清基本情况，建立基础台账，填报《山亭区使用燃气餐饮场所基本情况摸底表》（附件1），并制定本辖区专项治理实施方案。各餐饮场所要按照相关规定、标准的要求，对照整改内容，认真进行自查自改，对查出的隐患，要逐一登记、建档，落实整改措施，消除安全隐患。7月15日前，各镇街将摸底情况报区住建局。

（二）集中执法阶段（7月16日至8月31日）。区住建、安监、综合行政执法、市场监管、公安、消防等部门，要组织力量，加强对餐饮场所燃气使用情况进行集中执法检查，严厉查处违法使用燃气行为，对情节严重的，要通过新闻媒体予以曝光；不符合安全生产条件的，依法关闭取缔。

（三）抽查督查阶段（9月1日至9月30日）。省市有关部门将通过抽查、暗访等多种形式，对我区餐饮场所燃气安全专项整治开展情况进行督导检查。对工作进展不力、整改落实不到位的，采取通报批评、约谈等方式对相关部门和人员实施问责。

五、工作要求

（一）加强组织领导，周密安排部署。各镇街及区相关部门要高度重视此次专项整治行动，切实加强对专项整治的组织领导。采取有效措施，督促落实企业安全生产主体责任、部门监管责任和属地管理责任。要认真分析本辖区餐饮场所实际情况，明确工作职责，细化工作措施，严格落实到位。

（二）加强协调配合，形成监管合力。各镇街及区相关部门要针对专项治理检查涉及面广、餐饮场所数量多的情况，充分发挥有关部门和社区居民委员会、村民委员会的作用，加大使用燃气餐饮场所检查力度，及时发现和依法取缔各类非法违法餐饮场所。各部门要在认真履行各自职责的基础上，积极建立健全部门间工作协调机制，加强协作配合，及时沟通信息、通报情况，对执法检查过程中发现涉及其他部门监管的违法行为，要立即向有关部门移送。要大力组织开展联合执法，形成案件查办的部门联动机制，切实形成监管合力。

（三）坚持统筹兼顾，实施标本兼治。各镇街要把餐饮场所非法经营和违规违章行为作为“打非治违”的重点内容，与安全生产标准化建设和安全隐患排查治理体系建设相结合，与加强安全生产基层基础建设、严格日常监管执法、建立安全监管长效机制相结合。要以落实餐饮场所安全生产主体责任为主线，针对小型餐饮场所的特点，从开展岗位达标入手，提高从业人员的安全意识和操作技能，规范作业行为，减少和杜绝“三违”现象，全面提升现场安全管理水平。

（四）加大查处力度，严格依法行政。各镇街和各有关部门要严格按照专项整治方案的要求，坚决依法取缔一批非法违法生产经营的餐饮场所；对达不到基本燃气安全要求的餐饮场所，要依法责令其立即停业整改，直至消除隐患。对不认真开展专项整治检查，导致发生事故的，要严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明原因，分清责任，依法严肃处理，并及时向社会公布调查处理结果，推动餐饮场所燃气安全管理工作。

各镇街要对专项整治工作进展情况及时汇总，按月填写《山亭区餐饮场所燃气安全专项治理工作情况统计表》（附件2），于次月3日前报区住建局。

联系人：魏勇旭  联系电话：8823578

邮  箱：strrb@163.com

附：1、山亭区使用燃气餐饮场所基本情况摸底表

2、山亭区餐饮场所燃气安全专项治理工作情况统计表